江苏七洲绿色化工股份有限

公司

环境风险评估报告

江苏七洲绿色化工股份有限公司

二〇一九年一月

|  |  | 目 | 录 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 前言............................................................................................................................................................................. |  |  |  | 1 |
| 2 总则............................................................................................................................................................................. |  |  |  | 2 |
| 2.1 | 编制原则.............................................................................................................................................................. |  |  | 2 |
| 2.2 | 编制依据.............................................................................................................................................................. |  |  | 2 |
|  | 2.2.1 | 政策法规、规章、指导性文件................................................................................................... |  | 2 |
|  | 2.2.2 | 技术指南....................................................................................................................................... |  | 3 |
|  | 2.2.3 | 标准规范....................................................................................................................................... |  | 3 |
|  | 2.2.4 | 其他文件....................................................................................................................................... |  | 4 |
| 3 资料准备与环境风险识别......................................................................................................................................... |  |  |  | 5 |
| 3.1 | 企业基本信息...................................................................................................................................................... |  |  | 5 |
|  | 3.1.1 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司基本情况............................................................................... |  | 5 |
|  | 3.1.2 | 生产条件变化情况....................................................................................................................... |  | 6 |
|  | 3.1.3 | 区域自然地理概况....................................................................................................................... |  | 7 |
|  | 3.1.4 | 环境功能区划及环境质量现状.................................................................................................... |  | 9 |
| 3.2 | 企业周边环境风险受体情况............................................................................................................................ |  |  | 12 |
| 3.3 | 环境风险物质.................................................................................................................................................... |  |  | 14 |
|  | 3.3.1 | 主要产品...................................................................................................................................... |  | 14 |
|  | 3.3.2 | 涉及环境风险物质情况.............................................................................................................. |  | 15 |
|  | 3.3.3 | 企业相关环境风险物质理化性质.............................................................................................. |  | 18 |
|  | 3.3.4 | 危险物质识别.............................................................................................................................. |  | 28 |
|  | 3.3.5 | 物料存储运输情况...................................................................................................................... |  | 30 |
| 3.4 | 生产工艺 | ............................................................................................................................................................ |  | 31 |
|  | 3.4.1 | 三废治理情况.............................................................................................................................. |  | 31 |
|  | 3.4.2 | 生产设备..................................................................................................................................... |  | 38 |
| 3.5 | 安全生产管理.................................................................................................................................................... |  |  | 41 |
|  | 3.5.1 | 环境管理体系.............................................................................................................................. |  | 41 |
|  | 3.5.2 | 环境应急管理及演练情况.......................................................................................................... |  | 42 |
|  | 3.5.3 | 消防验收...................................................................................................................................... |  | 42 |
|  | 3.5.4 | 安全生产许可.............................................................................................................................. |  | 43 |
|  | 3.5.5 | 危险化学品安全评价.................................................................................................................. |  | 43 |
|  | 3.5.6 | 危险化学品重大危险源备案...................................................................................................... |  | 43 |
| 3.6 | 现有环境风险防控与应急措施情况................................................................................................................ |  |  | 43 |
|  | 3.6.1 | 事故防范措施.............................................................................................................................. |  | 43 |
|  | 3.6.2 | 事故池合理性分析..................................................................................................................... |  | 45 |
|  | 3.6.3 | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况............................................................................. |  | 46 |
| 3.7 | 雨排水、废水排放去向.................................................................................................................................... |  |  | 46 |
| 3.8 | 现有应急物资与装备、救援队伍情况............................................................................................................ |  |  | 46 |
|  | 3.8.1 | 现有应急物资及装备.................................................................................................................. |  | 46 |
|  | 3.8.2 | 应急监测...................................................................................................................................... |  | 51 |

I

3.8.3 应急救援工作小组职责	51

4 突发环境事件及其后果分析	55

4.1 突发环境事件情景分析	55

4.1.1 国内外同类企业突发环境事件	55

4.1.2 可能发生突发环境事件情景	55

4.2 突发环境事件情景源强分析	56

4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况	61

4.4 突发环境事件危害后果分析	65

4.4.1 消防尾水进入水体的后果分析	65

4.4.2 非正常排放后果分析	65

4.4.3 泄露、火灾爆炸的后果分析	65

5 现有环境风险防控和应急措施差距分析	68

5.1 环境管理制度	68

5.2 环境风险防范与应急措施	68

5.3 环境应急资源	69

5.4 历史教训经验总结	69

5.5 需要修改的短期、中期、长期项目内容	69

6 完善环境风险防控和应急措施的实施计划	71

7 企业突发大气环境事件风险等级	72

7.1 涉气风险物质数量与临界量比值（Q）	72

7.2 生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估	74

7.3 大气环境风险受体敏感程度（E）评估	76

7.4 突发大气环境事件风险等级确定	77

7.5 突发大气环境事件风险等级表征	77

8 企业突发水环境事件风险等级	78

8.1 涉水风险物质数量与临界量比值（Q）	78

8.2 生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估	80

8.3 水环境风险受体敏感程度（E）评估	83

8.4 突发水环境事件风险等级确定	84

8.5 突发水环境事件风险等级表征	84

9 企业突发环境事件风险等级确定与调整	86

9.1 风险等级确定	86

9.2 风险等级调整	86

9.3 风险等级表征	86

II

- 前言

近年来，随着中国经济的快速发展，国内工业生产总值不断增加，各生产企业对于原

辅材料的需求量不断加大，各种化学药品的运输、使用、贮存等数量持续上升，导致突发

环境事件呈现上升趋势。尤其是化工行业作为我国突发环境事件的高发行业，越来越多地

引起各级政府和广大人民群众的关注。2005 年吉化双苯厂松花江水污染事件、2008 年云

南昆明三环分企业硫磺粉爆炸事件、2010 年青岛海怡精细化工有限企业爆炸事件、2012

年河北克尔化工有限企业爆炸事件、2013 年中石化输油储运企业潍坊分企业输油管线爆裂

事件、2014 年吉林通化化工股份有限企业合成车间甲醇工段水洗岗位爆炸事件等环境污染

事件的发生，为我们敲响了警钟。因此，对企业进行突发环境事件风险评估，了解企业潜

在的环境风险，对企业今后防范突发环境事件具有重要意义。

此前我国对于企业突发环境事件的潜在风险，尚缺乏能够反映该风险及其等级的技术

规定或规范，这对企业规避环境污染事故和环境风险十分不利。为了进一步摸清企业潜在

的环境风险，环境保护部相继印发了《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办

【2014】 34 号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）的通知，要求相

关企业尽快完成环境风险评估，为企业编制突发环境事件应急预案奠定良好的基础。为此，

江苏七洲绿色化工股份有限公司按照部、省的相关要求，认真对照指南、分级方法的内容，

对企业环境安全现状重新进行了进一步的调查梳理，分析目前存在的问题并提出整改方

案，在此基础上进一步完善相关的突发环境事件应急能力建设，对企业突发环境事件进行

风险评估并重新确定风险等级，编制完成本环境风险评估报告。

1

- 总则

2.1 编制原则

（1）实事求是，摸清现状。在突发环境事件风险评估过程中，必须以企业现状为基

础，认真收集整理企业实际生产状况和相关资料，现场核查企业应急设施建设和应急管理

的实际情况，对企业内部潜在的环境风险环节逐一排查；

（2）突出重点，兼顾全面。在对企业生产、运输、销售、贮存等各个环节全面了解

分析的基础上，针对企业主要的环境风险环节进行识别，有针对性地对各环节的风险后果、

风险防范能力进行分析，明确环境风险防控和应急措施方面的建设成果和不足，并以此为

基础，制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划；

（3）科学评估，规范编制。严格按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》

的要求进行评估，实事求是、全面完整地评估企业突发环境事件风险等级，并规范地编制

评估报告。

2.2 编制依据

2.2.1 政策法规、规章、指导性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令第九号）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第六十九号）；

（3）《中华人民共和国安全生产法》（2014 年 12 月 1 日起施行）；

（4）《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）；

（5）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）；

（6）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35 号）；

（7）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101 号）；

（8）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第 17 号）；

（9）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安全监管总局令第 45 号）；

（10）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）（环发[2015]4

号）；

2

（11）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77

号）；

（12）《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）；

（13）《危险化学品目录》（2015 版）；

（14）《国家危险废物名录》（2016 版）；

（15）《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》（安监总

危化〔2006〕10 号）

（16）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局

令第 40 号）；

（17）《关于进一步做好全省重点环境风险企业环境安全达标建设工作的通知》（苏

环办[2014]152 号）；

（18）《江苏省生态红线区域保护规划》，（省人民政府苏政发〔2013〕113 号文）；

（19）《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号）；

（20）《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）。

2.2.2 技术指南

（21）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34 号）；

（22）《江苏省企业环境风险评估技术指南（试行）》（苏环办 [2013]321 号）；

（23）《江苏省企业环境安全建设标准（试行）》；

（24）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）。

2.2.3 标准规范

（25）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）-2013

修订；

（26）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）-2013 年修订；

（27）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（28）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）；

（29）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576 - GB20602）；

（30）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

3

（31）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（32）《废水排放去向代码》（HJ 523-2009）；

（33）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发〔2005〕272 号）；

（34）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准

Q/SY1190-2013）；

（35）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准

Q/SY1310-2010）。

2.2.4 其他文件

（1）江苏七洲绿色化工股份有限公司历次建设项目环境影响报告；

（2）江苏七洲绿色化工股份有限公司提供的其他相关资料。

4

- 资料准备与环境风险识别

3.1 企业基本信息

3.1.1 江苏七洲绿色化工股份有限公司基本情况

江苏七洲绿色化工股份有限公司（以下简称七洲化工公司）于 1990 年在张家港市联合化工厂的基础上经改制和整体变更而成。该公司是一家专注于低毒、高效、安全原药产品的生产、销售和开发的高新技术企业。多年来依托不断创新的产品开发和先进的原药制造技术及植保技术服务，为科学防治农作物病虫害提供了低毒、高效、安全的农作物药品，而且降低了我国农民的种植成本，较好的服务于我国的农业生产。该公司位于张家港市东沙化工园

区北区，即乐余镇染整化工工业区。现注册资本为 5100 万元人民币，固定资产约 30000 万元

人民币。

公司自建厂以来，未发生过突发环境事件和安全生产事故。2016 年 1 月 26 日，公司编

制了第一版应急预案，并在张家港市环保局备案，备案号为 320582-2016-041-H。

江苏七洲绿色化工股份有限公司基本情况见表 3.1-1。

表 3.1-1	企业基本情况汇总表

| 单位名称 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 张家港市东沙化工集中区北区 | 所在区 | 张家港 |  |
| 企业性质 | 股份有限公司（自然人控股） | 所在街道（镇） | 乐余镇 |  |
| 法人代表 | 周耀德 | 所在社区（村） | - |  |
| 统一社会信用 | 91320000703679937L | 邮政编码 | 215600 |  |
| 代码 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0512-58609901 | 职工人数 | 623 |  |
| 企业规模 | 中型 | 占地面积（m2） | 137740.2 |  |
|  | 氢、环己烷、甲硫醚、丙酮、石油醚、甲 |  |  |  |
|  | 苯、甲醇、乙醇、异丙醇、乙酸乙酯、三 |  |  |  |
|  | 乙胺、二异丙胺、氯苯、异丁醇、甲醇钠 |  | C2662专项化学用品 |  |
| 主要原料 | 、硼氢化钾、双氧水、亚硝酸钠、硫酸二 | 所属行业 |  |  |
|  |  |  | 制造 |  |
|  | 甲酯、对氯氯苄、对氯苯酚、硝酸、浓硫 |  |  |  |
|  | 酸、盐酸、溴素、甲基磺酰氯、氢氧化钠 |  |  |  |
|  | 溶液、氢氧化钾等 |  |  |  |
|  | 戊唑醇、粉唑醇、丙环唑、多效唑、三唑 |  |  |  |
| 主要产品 | 酮、苯醚甲环唑、烯效唑、氟环唑、氢溴 | 经度坐标 | 东经120°45′41.08″ |  |
|  | 酸、嗪草酮、己唑醇、三唑醇、戊菌唑、 |  |  |  |

5

|  |  |  |  |  | 硫酸、烯唑醇等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 联系人 |  |  |  | 赵振亚 |  |  |  |  | 纬度坐标 |  | 北纬31°57′28.69″ |  |  |  |  |
|  |  |  | 联系电话 |  |  | 13901569087 |  |  |  |  |  | 历史事故 |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  | 地形地貌 |  |  |  | 平原 |  |  |  |  | 厂址的特殊状况 |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 企业历次环评履行手续、建设规模： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表 3.1-2 七洲化工现有项目情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 环评批复文号 |  |  |  |  | 验收文号时间 |  |  |  |  |  |  |
| 高效低毒农药丙环唑等项目移地扩 |  |  |  |  |  |  | 2003年4月24日 |  |  |  |  | 2005年4月4日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建项目 |  |  |  | 苏环管[2003]85号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年产150吨高效低毒新农药戊唑醇 |  |  |  |  |  |  | 2005年3月3日 |  |  |  |  | 2008年10月27，苏环验 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 等系列产品扩建项目 |  |  |  | 苏环建[2005]209号 |  |  |  |  | [2008]441号 |  |  |  |  |  |  |
| 16000吨中间体技改扩建、400吨杀 |  |  |  |  |  |  | 2008年5月14日 |  |  |  |  | 2010年2月14 |  |  |  |  |  |  |
| 菌剂及植物生长调节剂搬迁、1000 |  |  |  |  |  |  | 苏环建[2008]192号 |  |  |  |  | 苏环验[2010]24号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吨阻燃剂建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丙环唑、戊唑醇等高效低毒农药降 |  |  |  |  |  |  | 2008年12月26 |  |  |  |  | 2016年2月24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 耗减排技术改造项目 |  |  |  | 苏环建[2008]450号 |  |  |  |  | 苏环验[2016]35号 |  |  |  |  |  |  |
| 300t/a氟环唑高效低毒农药、50t/a |  |  |  |  |  |  | 2009年3月25日 |  |  |  |  | 2017年7月3日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 羟哌酯驱蚊剂技改扩建项目 |  |  |  |  |  | 苏环建[2009]44号 |  |  |  |  | 苏环验[2017]64号 |  |  |  |  |  |  |
| 年产1000吨烯草酮高效低毒农药技 |  |  |  |  |  |  | 2010年8月25日 |  |  |  |  | 未建 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改项目 |  |  |  | 苏环建[2010]226号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年产800吨环唑醇高效低毒农药技 |  |  |  |  |  |  | 2014年7月29日 |  |  |  |  | 未建 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改项目 |  |  |  | 苏环建[2014]162号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  | 生产条件变化情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 七洲化工公司的相关变化情况见表 3.1-3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表 1-3 七洲化工公司自 2016 年以来的变化情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 变化类别 |  | 2016版预案情况 |  |  |  |  |  |  | 2019年实际情况 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 生产设施的 |  | 983 车间，嗪草酮生产车间 |  |  |  | 因“263”专项行动；目前正在进行技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 变化 |  |  |  |  |  |  |  |  | 改造 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 生产设施的 |  | 983 车间，戊唑醇生产车间 |  |  |  | 因“263”专项行动；对原离心机加装了 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 变化 |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动提升设备 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 生产设施的 |  | 989 车间，苯醚甲环唑生产车 |  |  |  | 因“263”专项行动；在生产区新增了污 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 变化 |  |  |  | 间 |  |  |  |  | 水蒸发处理釜 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 生产设施的 |  | 981 车间，丙环唑生产车间 |  |  |  | 因“263”专项行动；在车间的西北角新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 变化 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增生产设备 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生产设施的 |  | 超临界水氧化装置建设、实施 |  |  |  | 目前已经停用；经业主介绍：不能达到 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期无害化水处理目的，目前停用，计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 变化 |  |  |  | 阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 划拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 包装设施的 |  | 原硼氢化钾车间（1），因硼氢 |  |  |  | 改为除草剂包装生产区；将除草剂分开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 变化 |  | 化钾生产装置停产，车间停用 |  |  |  |  | 包装，以防对农作物产生干扰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 辅助设施的 |  | 原有1套RTO废气焚烧装置 |  |  |  | 2017年，因环保整治要求，新增2套RTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 变化 |  |  |  |  |  |  |  |  | 废气焚烧装置 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 废渣的提取 |  |  |  | 原无 |  | 2016 年在厂区的西北，新增 1 |  |  |  |  |  | 套废渣 |  |  |  |
|  |  |  | 处理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 蒸发离心收集装置 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 应急监测的 |  |  |  | 原无 |  | 与江苏新锐环境监测有限公司所签订 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6

|  | 变化 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017年10月13日，通过了专家审核。现 |  |
|  |  |  | 场核查意见为：加强对雨水的排放管 |  |
| 10 | 八查八改 | 原无 | 理，雨水排口尽快安装在线监测装置； |  |
|  |  |  | 及时清空事故应急池积存雨水；厌氧池 |  |
|  |  |  | 清洗排放口设置围堰。现均已落实 |  |
| 11 | 控制系统的 | 原无 SIS 安全仪表系统 | 2018年安装了SIS安全仪表系统，并经 |  |
|  | 变化 |  | 专家验收 |  |
| 12 | 风险物质的 | 原风险评估不涉及危险废物 | 本次风险评估包含了全厂产生的危险 |  |
|  | 变化 |  | 废物情况 |  |

根据七洲化工公司目前的相关变化情况，七洲化工公司原有的部分生产装置正在进行改造且未能履行相关行政许可手续，因此本风险评估报告涉及的区域主要有：嗪草酮车间、硫酸铝车间、超临界水氧化装置、干燥粉碎包装车间二（985-2）、多功能车间、颗粒剂包装车间、粉剂包装车间、中试车间、菊酯车间、981 丙环唑车间西北角新增的 2 台生产设备。

七洲化工公司厂区三年来除生产设备、人员数量、安全设施等发生变化外，七洲化工公司厂区的建构筑物、生产工艺、产品产能、安全条件、生产地址、产品产能等均没有发生变化。公司三年以来，每年定期举行一次综合性应急演练，各车间每月进行一次专项演练，从演练过程中反映出部分问题，如 1、在报告信息时不够简明全面，使指挥组能及时全面的了解信息（比如现场泄露情况，实时风向，是否可控制等）2、在紧急疏散工作时，没有强调风向和风速，及时准确确认撤离方向 3、在安排工作时，没有强调安全，防止救援救生事故的发生，在对泄露区域进行救援救生时，对出入危险区域的人员数量没有核实，而且必须以 2 人或 2 人以上为行动小组，防止出现意外；

3.1.3 区域自然地理概况

- 地形地貌

企业所在的张家港东沙化工集中区北区位于张家港市乐余镇北，长江下游南岸，属长江

三角洲冲积平原，地势为西南高，东北底，较开阔平坦，地面标高 3.5m 左右，长江堤岸标高 6.0m 左右。根据区域地质资料，本地区属近代冲积而形成的陆地，地貌单元属长江高河漫滩。本区域稳定性好，地震活动总的特点是震级小，强度弱，频率低。本场区场地土类别为Ⅲ类，地震基本烈度为 6 度（g=0.05g）。地貌单元属长江三角洲相，沉积时代为全新世和现代沉积物，沉积成因可分为湖海沉积类型和河流冲积类型，地层分布比较均匀。在-45 米(黄海高程)以下为中粗砂层，呈密实状态，工程地质性能较好。该区土壤大部分是人类长期耕作熟化所形成的农田土壤，沿江芦苇、野草丛生的滩地属草甸土，形成年代只有几十年。

- 气候气象

项目地属北亚热带季风气候区，四季分明，雨量充沛，气候温和，无霜期长。常年平均

7

气温 15.2℃，年均降水量 1034.3mm，主要集中在 4~9 月份，占全年降水量的 71.7%，年均日

照时数为 2080 小时。冬季盛行东北风和西北风，春夏季盛行东南风，多年平均风速为 3.5m/s。

遇寒潮或台风过境，则风速较大。企业所在地域的极端天气情况主要有台风、暴雨、雷击和

冰雹。

所在地多年主要气象因素见表 3.1-4 所示。风向玫瑰图见图 3.1 所示。

表 3.1-4	张家港多年主要气象因素表

|  | 项目 | 数值及单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年平均气温 | 15.2℃ |  |
| 气候 | 年最高气温 | 38.0℃ |  |
|  | 极端最底气温 | -14.4℃ |  |
| 风速 | 年平均风速 | 3.5m/s |  |
|  | 最大风速 | 20m/s |  |
| 气压 | 年平均大气压 | 1100.7hpa |  |
| 霜期 | 年无霜期 | 230d |  |
| 空气湿度 | 年平均相对湿度 | 78% |  |
|  | 年平均降雨量 | 1034.3mm |  |
| 降雨量 | 年降水日 | 119d |  |
|  | 最长历时降雨量 | 109.2mm |  |
|  | 小时最大降雨量 | 93.2mm |  |
| 雷暴日数 | 年平均暴雷日数 | 30.8d |  |
| 雾况 | 多年平均雾日数 | 28.7d |  |
|  | 年最多雾日数 | 66d |  |
|  | 全年主导风向 | SSE、SEE |  |
| 风向 | 冬季主导风向 | NNW |  |
|  | 夏季主导风向 | SE |  |

图 3.1 所在地风向玫瑰图

8

- 水系水文

张家港东沙化工园区北区所在地范围内主要河流为长江，该河段南岸自西向东有五干河、

六干河、七干河等内河与长江相通。各条内河均设有河闸，内河水位、流量流速受到河闸控

制，根据当地防汛和农业生产需要，决定开闸泻洪或引进长江水。

乐余镇长江段水量充沛，汛期流量达 6 万 m3。枯水期也保持在 1 万 m3 左右。河段潮汐

的特点是非正规半日期，涨潮流平均历时 4 个小时，落潮流历时 8 个多小时，平均潮流期为

- 小时 50 分钟。由于每日双潮周期超过 24 小时，因此涨(落)潮时间每日推迟一个多小时，形成半个月一个大潮循环，每月两次大潮，二次小潮。最高潮位一般出现在 8 月份，最低潮位出现在元月份或 2 月份。

在汛期，平均落潮潮量为 24.5 亿 m3，涨潮潮量为 1.5 亿 m3。不论大潮还是小潮，落潮最大流量比涨潮最大流量大得多。

在枯水期，落潮潮量也大于涨潮潮量，平均落潮潮量是 9.45 亿 m3，平均涨潮潮量为 5.12

- m3。净下泄量仅 4.33 亿 m3。小潮落潮最大流量大于涨潮最大流量，大潮落潮最大流量小于涨潮最大流量，中潮两者变化在正负 30~40％之间。

已收集到的长江下游二次流量记录如下：

第一次施测于 1985 年 7 月 19 日(大潮)和 12 月 5 日(小潮)，实测最大断面平均流速为

1.33m/s，涨落潮全过程断面平均流速为 0.89m/s。第二次于 1993 年 5 月 6 日至 8 日，实测最

大涨潮流速为 1.30m/s，平均流速为 1.11m/s；实测最大落潮流速 0.87m/s，平均 0.77m/s。根

据长江水文网，长江下游洪季主泓区流速较大，平均流速 1~1.4 m/s，枯水期平均流速 0.8~1

m/s。

1991 年 7 月，张家港遭受百年未遇的特大洪涝灾害，致张家港市的乡镇企业受到严重损

失，主要原因是市内排涝系统不够健全，加之长江水位较高，使暴雨降水不能及时宣泄。即

使如此，仍未出现长江漫堤现象。

3.1.4 环境功能区划及环境质量现状

- 环境功能区划

(1)大气环境

根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》，企业所在区为二类环境空气质量功

9

能区，大气环境质量标准执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

详见表 3.1-5 所示。

表 3.1-5 环境空气质量标准（单位：mg/m3）

| 污染物 |  | 浓度限值 |  | 标准来源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年均值 | 日均值 | 小时均值 |  |  |
| SO2 | 0.06 | 0.15 | 0.50 |  |  |
| NO2 | 0.04 | 0.08 | 0.20 | 《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)的二 |  |
| NOx | 0.05 | 0.10 | 0.25 |  |  |
|  |  |  |  | 级标准 |  |
| PM10 | 0.07 | 0.15 | / |  |  |
| PM2.5 | 0.035 | 0.075 | / |  |  |

(2)地表水环境

根据《江苏省地面水（环境）功能区划》，企业所在区域的长江澄通段为Ⅲ类水域功能

区；四干河、五干河为Ⅳ类水域功能区。根据以上原则与依据，金港镇镇地表水环境功能划

| 分如表 3.1-6 所示。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表 3.1-6 | 企业所在区域水环境功能区划 |  |  |  |
|  | 序号 |  | 名称 |  | 近期（2010） |  | 远期（2020） |
|  | 1 |  | 长江澄通段 |  | Ⅲ |  | Ⅲ |
|  | 2 |  | 四干河 |  | Ⅳ |  | Ⅳ |
|  | 3 |  | 五干河 |  | Ⅳ |  | Ⅳ |

企业所在区域地表水根据功能区划，需达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ和Ⅳ类标准，详见表 3.1-7 所示。

| 表 3.1-7 |  | 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH 无量纲） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | Ⅲ类 |  | Ⅳ类 | 标准来源 |  |
| pH |  |  | 6-9 |  |  |  |
| 水温（°C） |  | 周平均最大温升≤1，最大温降≤2 |  |  |  |  |
| 高锰酸盐指数 |  | 6 |  | 10 |  |  |
| COD |  | 20 |  | 30 | 《地表水质量标准》 |  |
| NH3-N |  | 1.0 |  | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | （GB 3838-2002） |  |
| 挥发酚 |  | 0.005 |  | 0.01 |  |  |
| TP |  | 0.2 |  | 0.3 |  |  |
| 氟化物 |  | 1.0 |  | 1.5 |  |  |
| 石油类 |  | 0.05 |  | 0.5 |  |  |
| SS |  | 30 |  | 60 | 《地表水资源质量标 |  |
|  |  |  |  |  | 准》（SL 63-94） |  |

10

(3)地下水环境

保护对象：厂区及相关区域地下水环境；

保护对象：厂区及相关区域地下水环境；

保护目标：地下水质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。

表 3.1-8 地下水质量标准（单位：mg/L，pH 除外）

| 项目 | pH | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | NH3-N | 总硬度 | 挥发酚 | 耗氧量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类 | 6.5-8.5 | ≤2.0 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤150 | ≤0.001 | ≤1.0 |  |
| Ⅱ类 | 6.5-8.5 | ≤5.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤300 | ≤0.001 | ≤2.0 |  |
| Ⅲ类 | 6.5-8.5 | ≤20 | ≤1 | ≤0.5 | ≤450 | ≤0.002 | ≤3.0 |  |
| Ⅳ类 | 5.5-6.5， | ≤30 | ≤4.8 | ≤1.5 | ≤650 | ≤0.01 | ≤10 |  |
|  | 8.5-9.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅴ类 | <5.5，>9.0 | >30 | >4.8 | >1.5 | >650 | >0.01 | >10 |  |

- 环境质量现状

①大气环境

根据张家港 2017 年度环境质量公报可知，2017 年，张家港市城区空气质量二氧化硫、

一氧化碳达标；可吸入颗粒物、细颗粒物、臭氧、二氧化氮均未达标，其中臭氧污染有所加

重，颗粒物污染有所减轻。全年环境空气质量状况以良为主，所占比例为 56.2%；其次为轻

度污染，所占比例为 24.4%；中度污染占 6.0%；重度污染占 0.8%，无严重污染。全年优良以

上天数为 251 天，占 68.8%。

2017 年，降尘年均值达到国家推荐标准；硫酸盐化速率年均值达标。酸雨出现频率为

11.5%，较上年大幅下降，pH 均值为 5.75；降水污染主要来自于硫氧化物。

②饮用水源水质

2017 年，张家港饮用水源地水质达标率为 100%，备用水源地和应急水源地水质也均达

到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表 1 Ⅲ类标准和表 2、表 3 标准限值，水质状况

总体保持良好。

③地表水环境质量

2017 年，张家港地表水水质污染仍属综合型有机污染，首要污染指标为氨氮，其次为溶

解氧和总磷，与上年相比，水环境质量总体稳中有升。

七条主要河流和四条城区河道总体水质状况仍为轻度污染，九条自控河流总体水质状况

由上年的中度污染转为良好。全市地表水环境质量仍存在明显的地域差异，与长江相近的北

11

片河流水质总体好于南片河流水质。

2017 年，我市 4 个“水十条”考核断面、8 个省控断面和 17 个市控断面水质达标率均为

100%，“达 III 类水比例”分别为 50.0%、75.0%和 82.4%，省控和市控断面 “达 III 类水比例”

均高于上年。19 条入江支流水质优于Ⅲ类的比例为 89.5%，水质状况良好。

④地下水环境质量

2017 年，张家港市 3 个地下水测点总体质量较上年有所下降，为较差，主要受氨氮、锰

和总α放射性的影响；细菌学指标污染仍然较重为Ⅴ类，其中细菌总数污染程度又有所加重。

3.2 企业周边环境风险受体情况

- 大气环境风险受体

(1)周围 5km 敏感目标分布情况

按照《指南》要求，大气环境风险受体调查范围以企业厂区边界计，周边 5 公里范围。

企业周边 5km 范围内居住区分布及人口统计详见表 3.2-1。

表 3.2-1 企业周边 5km 居住区分布及人口统计

| 序号 | 名称 | 人数 | 经度 | 纬度 | 相对距 | 相对方 | 联系人 | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 离（m） | 位 |  |  |  |
| 1 | 登全村 | 2272 | 120.752235 | 31.971786 | 2000 | 西 | 王征 | 58550634 |  |
| 2 | 东兴村 | 4343 | 120.754031 | 31.951261 | 2000 | 西南 | 茅惠萍 | 58530084 |  |
| 3 | 闸西村 | 3350 | 120.747995 | 31.958859 | 2000 | 西南 | 黄云芳 | 58563016 |  |
| 4 | 双桥村 | 5745 | 120.721477 | 31.954999 | 4200 | 西南 | 沙小康 | 58530004 |  |
| 5 | 齐心村 | 5736 | 120.766608 | 31.941518 | 4800 | 南 | 宣朝芬 | 58563016 |  |
|  | 合计 | 21446 |  |  |  |  |  |  |  |

(2)周围 500 米环境环境保护目标分布情况

企业周围 500 米大气环境保护目标分布见表 3.2-2。

表 3.2-2 企业周围 500 米大气环境保护目标分布

| 序号 | 名称 | 人数 | 相对距离 | 相对 | 联系人 | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （m） | 方位 |  |  |  |
| 1 | 张家港市清源污水处理厂 | 20 | 10 | E | / | 0512-58661721 |  |

12

| 序号 | 名称 | 人数 | 相对距离 | 相对 | 联系人 | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （m） | 方位 |  |  |  |
| 2 | 张家港市宏新化学制药厂 | 80 | 20 | S | / | 0512-58609828 |  |
| 3 | 张家港市信谊化工厂 | 100 | 30 | W | / | 0512-58591449 |  |
|  | 合计 | 200 |  |  |  |  |  |

根据统计情况，企业周边 5 公里范围内居住人口约为 21446 人，周边 500 米范围内企业员工为 200 人（加上本企业员工 623 人，共 823 人）。

- 水环境风险受体

公司排水制度实行“雨污分流，清污分流”制，达标雨水经园区雨水管网外排五干河，污水进入园区污水管网至清源污水处理厂处理达标后排放五干河。

（1）经调查，张家港市第三、第四水厂取水口位于清源污水处理厂排污口上游，因此，在企业废水最终外排口下游 10km 内无饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等水环境风险受体。企业周

围水环境风险受体见表 3.2-3。

（2）清源污水处理厂尾水外排口至省界断面（江苏-上海交界）的长度为 80km，按照长

江最大涨潮最大流速 1.30m/s 计，从排口至省界断面的时间为 17 小时，因此，企业废水 24

小时流经会经过苏州市并进入上海市范围内。

表 3.2-3 水环境风险受体

|  | 环境要素 |  | 环境保护 |  |  | 方位 | 距离（m） |  |  | 规模 |  |  |  | 环境功能 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 长江 |  |  | NE | 200 |  |  | 大河 |  |  | 长江执行《地表水环境质 |  |  |  |  |  |
|  | 地表水环 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 量标准》GB3838-2002Ⅲ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 四干河 |  |  | NW | 500 |  |  | 小河 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 类标准；其余河流执行Ⅳ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 类 |  |  |  |
|  |  |  | 五干河 |  |  | SE | 1000 |  |  | 小河 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表 3.2-4 | 企业所在区域生态红线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 红线区域范围 |  |  |  |  |  |  | 面积（平方公里） |  |  |  |  |  |
|  | 红线区域名 |  | 主导生态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一级管 | 二级管 | 市级管 |  |  |
|  | 称 |  | 功能 |  | 一级管控区 |  |  | 二级管控区 |  |  |  | 总面积 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控区 | 控区 | 控区 |  |  |

13

|  |  | 二级管控区为二级保护 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 区和准保护区。二级保 |  |
|  |  | 护区范围：一级保护区 |  |
|  | 一级管控区为一级保 以外上溯 1500 米、下延 |  |  |
|  | 护区，范围为：取水口 500 米的水域范围和二 |  |  |
| 长江张家港 | 上游 500 米至下游 500级保护区水域与相对应 |  |  |
|  | 米，向对岸 500 米至本 的本岸背水坡堤脚外 |  |  |
| 三水厂饮用 水源水质 |  | 100 米之间的陆域范4.030.693.34— |  |
| 水水源保护 | 岸背水坡之间的水域 |  |  |
|  | 保护 |  |  |
| 区 | 范围和一级保护区水 围。准保护区范围：二 |  |  |
|  | 域与相对应的本岸背 | 级保护区以外上溯 |  |

水坡堤脚外 100 米之间 2000 米、下延 1000 米

的陆域范围	的水域范围和准保护区

水域与相对应的本岸背

水坡堤脚外 100 米之间

的陆域范围

|  |  | 范围为：双山岛滩涂及 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 滩涂所对应的水域范 |  |
|  |  | 围，长江张家港三水厂 |  |
| 长江（张家港湿地生态 |  | 饮用水水源取水口上游 |  |
|  | — | 4000 米至下游 2000 米 54.4—54.4— |  |
| 市）重要湿地系统保护 |  |  |  |
|  |  | 的长江（张家港）水域 |  |
|  |  | 范围（其中已划为长江 |  |
|  |  | 张家港饮用水源保护区 |  |
|  |  | 范围的除外），农场河 |  |

- 土壤环境风险受体

由表 3.2-1 可知，在企业周边 5km 范围内分布有多处居住区，企业所在地周围无基本农田保护区、耕地等，所在地不属于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区。

3.3 环境风险物质

3.3.1 主要产品

七洲化工公司目前生产的主产品有：1800t/a 丙环唑、1800t/a 戊唑醇、1200t/a 苯醚甲环

唑、300t/a 氟环唑、60t/a 粉唑醇；小批量成品有：三唑醇、多效唑、烯效唑、己唑醇、烯唑

醇、戊菌唑、三唑酮、2-[2-4（氯苯基）乙基-2-（1，1-二甲基乙基）-环氧乙烷]（中间产品），

七洲化工公司产品、副产、中间产物的情况见表 3.3-1。

表 3.3-1 产品方案一览表

| 序号 | 名 称 | 年产量（t） | 最大贮存 | 物态 | 储存 | 储存位置 | 运输方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 量(t) |  | 方式 |  |  |  |
| 1 | 戊唑醇 | 1800 | 30 | 固 | 编织 | 成品仓库 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  | 袋 |  |  |  |

14

| 2 | 粉唑醇 | 60 | 8 | 固 | 编织 | 成品仓库 | 汽运 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 袋 |  |  |  |
| 3 | 丙环唑 | 1800 | 25 | 固 | 铁桶 | 成品仓库 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  | 包装 |  |  |  |
| 4 | 多效唑 | 根据订单 | － | 固 | 编织 | 成品仓库 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  | 袋 |  |  |  |
| 5 | 三唑酮 | 20 | － | 固 | 编织 | 成品仓库 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  | 袋 |  |  |  |
| 6 | 苯醚甲环唑 | 1200 | 3 | 固 | 编织 | 成品仓库 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  | 袋 |  |  |  |
| 7 | 烯效唑 | 根据订单 | － | 固 | 编织 | 成品仓库 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  | 袋 |  |  |  |
| 8 | 氟环唑 | 300 | 5 | 固 | 编织 | 成品仓库 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  | 袋 |  |  |  |
| 9 | 氢溴酸 | 1797 | 10 | 液 | 槽车 | -- | 汽运 |  |
| 10 | 嗪草酮 | 1800 | 50 | 固 | 编织 | 成品仓库 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  | 袋 |  |  |  |
| 11 | 己唑醇 | 根据订单 | － | 固 | 编织 | 成品仓库 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  | 袋 |  |  |  |
| 12 | 三唑醇 | 20 | － | 固 | 编织 | 成品仓库 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  | 袋 |  |  |  |
| 13 | 戊菌唑 | 根据订单 | － | 固 | 编织 | 成品仓库 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  | 袋 |  |  |  |
| 14 | 烯唑醇 | 根据订单 | - | 固 | 编织 | 成品仓库 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  | 袋 |  |  |  |

3.3.2 涉及环境风险物质情况

表 3.3-2 企业生产涉及物料统计

|  |  |  |  |  | 危险化 | 最大 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 |  |  |  | 浓 | 学品序 |  | 年用量（t） | 存储 | 储存 | 运输 |  |
|  | 名称 | 物态 | 主要成分 |  |  | 储存 |  |  |  |  |  |
| 号 |  |  |  | 度 | 号和 |  |  | 位置 | 方式 | 方式 |  |
|  |  |  |  |  |  | 量（t） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CAS 号 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氢气[压缩] | 液态 | 氢气 | 99.9 | 21001 | 0.4 | 300 | 气瓶储 | 集装 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 存区 | 瓶 |  |  |
| 2 | 空气[压缩] | 液态 | 空气 | / | 22003 | - | 108000m3 | 气瓶储 | 集装 | 管道 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 存区 | 瓶 |  |  |
| 3 | 氮气[压缩] | 液态 | 氮气 | 99.9 | 22005 | - | 250 万 m3 | 气瓶储 | 集装 | 管道 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 存区 | 瓶 |  |  |
| 4 | 液氯 | 液态 | 氯 | 99 | 23002 | 10 | 800 | 液氯仓 | 钢瓶 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 库 |  |  |  |
| 5 | 环己烷 | 液态 | 环己烷 | 99 | 31004 | 10 | 94 | 原料库 | 桶装 | 汽运 |  |
| 6 | 二甲硫醚 | 液态 | 二甲硫醚 | 99.5 | 31033 | 30 | 1698.1 | 164 库 | 桶装 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 房 |  |  |  |
| 7 | 丙酮 | 液态 | 丙酮 | 99 | 31025 | 1 | 30 | 原料库 | 桶装 | 汽运 |  |
| 8 | 石油醚 | 液态 | 石油醚 | 60-9 | 32002 | 5 | 26 | 原料库 | 桶装 | 汽运 |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 甲苯 | 液态 | 甲苯 | 99.8 | 32052 | 30 | 10206.3 | 储罐 | 储罐 | 槽车 |  |

15

| 10 | 甲醇 | 液态 | 甲醇 | 99 | 32058 | 30 | 7284.7 | 储罐区 | 储罐 | 槽车 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 乙醇 | 液态 | 乙醇 | 99 | 32061 | 10 | 33 | 原料库 | 桶装 | 汽运 |  |
| 12 | 异丙醇 | 液态 | 异丙醇 | 99 | 32064 | 10 | 135 | 原料库 | 桶装 | 汽运 |  |
| 13 | 乙酸乙酯 | 液态 | 乙酸乙酯 | 99 | 32127 | 5 | 3960 | 原料库 | 桶装 | 汽运 |  |
| 14 | 三乙胺 | 液态 | 三乙胺 | 99 | 32168 | 1 | 30 | 原料库 | 桶装 | 汽运 |  |
| 15 | 二异丙胺 | 液态 | 二异丙胺 | 99 | 32170 | 1 | 1 | 原料库 | 桶装 | 汽运 |  |
| 16 | 氯苯 | 液态 | 氯苯 | 99 | 33546 | 10 | 4800 | 原料库 | 桶装 | 汽运 |  |
| 17 | 异丁醇 | 液态 | 异丁醇 | 99 | 33552 | 3 | 150 | 原料库 | 桶装 | 汽运 |  |
| 18 | 频呐酮 | 液态 | 频呐酮 | 95 | 33582 | 8 | 3902 | 原料库 | 桶装 | 汽运 |  |
| 19 | DMF | 液态 | DMF | 99 | 33627 | 30 | 5422 | 储罐区 | 储罐 | 槽车 |  |
| 20 | 甲醇钠 | 固态 | 甲醇钠 | 98.2 | 42020 | 3 | 150 | 硼氢化 | 袋装 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 钾库 |  |  |  |
| 21 | 硼氢化钾 | 固态 | 硼氢化钾 | 97.2 | 43045 | 2 | 653 | 硼氢化 | 桶装 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 钾库 |  |  |  |
| 22 | 双氧水 | 液态 | 双氧水 | 30 | 51001 | 4 | 231 | 164 库 | 桶装 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 房 |  |  |  |
| 23 | 亚硝酸钠 | 固态 | 亚硝酸钠 | 98 | 51525 | 8 | 450 | 164 库 | 桶装 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 房 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 164 库 |  |  |  |
| 24 | 硫酸二甲酯 | 液态 | 硫酸二甲 | 99.2 | 61116 | 10 | 3112 | 房单独 | 桶装 | 汽运 |  |
|  |  |  | 酯 |  |  |  |  | 隔出一 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 间 |  |  |  |
| 25 | 对氯氯苄 | 固态 | 对氯氯苄 | 99 | 61662 | 5 | 350 | 原料库 | 桶装 | 汽运 |  |
| 26 | 对氯苯酚 | 固态 | 对氯苯酚 | 99 | 61703 | 5 | 520 | 原料库 | 桶装 | 汽运 |  |
| 27 | 硝酸 | 液态 | 硝酸 | 98.2 | 81002 | 5 | 868 | 中间储 | 储罐 | 槽车 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 罐 |  |  |  |
| 28 | 浓硫酸 | 液态 | 浓硫酸 | 98 | 81007 | 50 | 650 | 中间储 | 储罐 | 槽车 |  |
| 29 | 10%硫酸 | 液态 | 10%硫酸 | 10 | 81007 | - | 699 | 罐 |  |  |  |
| 30 | 盐酸 | 液态 | 盐酸 | 31 | 81013 | 40 | 1250 | 储罐区 | 储罐 | 槽车 |  |
| 31 | 溴素 | 液态 | 溴素 | 99.7 | 81021 | 9 | 1138 | 164 库 | 陶瓷 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 房 | 罐 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 164 库 |  |  |  |
| 32 | 甲基磺酰氯 | 液态 | 甲基磺酰 | 97.6 | 81127 | 9 | 170 | 房单独 | 桶装 | 汽运 |  |
|  |  |  | 氯 |  |  |  |  | 隔出一 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 间 |  |  |  |
| 33 | 液碱≥30% | 液态 | 液碱 | 30 | 82001 | 45 | 1370 | 储罐区 | 储罐 | 槽车 |  |
| 34 | 氢氧化钠 | 固态 | 氢氧化钠 | 96 | 82001 | 5 | 32.7 | 542 库 | 桶装 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 房 |  |  |  |
| 35 | 氢氧化钾 | 固态 | 氢氧化钾 | 90 | 82002 | 40 | 3285 | 542 库 | 袋装 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 房 |  |  |  |
| 36 | 2,4-二氯苯 | 固态 | 2,4-二氯 | 99.6 | - | 7 | 571 | 原料库 | 桶装 | 汽运 |  |
|  | 乙酮 |  | 苯乙酮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 戊二醇 | 液态 | 戊二醇 | 99.5 | - | 45 | 386 | 原料库 | 桶装 | 汽运 |  |
| 38 | 三氮唑 | 固态 | 三氮唑 | 95 | - | 40 | 2473 | 542 库 | 袋装 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 房 |  |  |  |
| 39 | 对甲苯磺酸 | 固态 | 对甲苯磺 | 97 | - | 3 | 66 | 原料库 | 桶装 | 汽运 |  |
|  |  |  | 酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 对氯苯甲醛 | 固态 | 对氯苯甲 | 99.2 | - | 10 | 2242 | 原料库 | 桶装 | 汽运 |  |
|  |  |  | 醛 |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

| 41 | 二甲亚砜 | 液态 | 二甲亚砜 | 99 | - | 5 | 919.9 | 542 库 | 桶装 | 汽运 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 房 |  |  |  |
| 42 | 三嗪酮 | 固态 | 三嗪酮 | 95 | - | 20 | 2160 | 542 库 | 袋装 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 房 |  |  |  |
| 43 | 对氟苯乙酮 | 液态 | 对氟苯乙 | 99 | - | 7 | 420 | 原料库 | 桶装 | 汽运 |  |
|  |  |  | 酮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 碳酸钾 | 固态 | 碳酸钾 | 98.7 | - | 5 | 2832 | 542 库 | 袋装 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 房 |  |  |  |
| 45 | 邻氯苄基膦 |  | 邻氯苄基 | 95 | - | 9 | 525 | 542 库 |  |  |  |
|  |  | 液态 | 膦酸二甲 |  |  |  |  |  | 桶装 | 汽运 |  |
|  | 酸二甲酯 |  |  |  |  |  |  | 房 |  |  |  |
|  |  |  | 酯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 盐酸甲醇溶 | 液态 | 盐酸甲醇 | 20 | - | 6 | 360 | 原料库 | 桶装 | 汽运 |  |
|  | 液 |  | 溶液 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 苯醚酮 | 固态 | 苯醚酮 | 98 | - | 15 | 1200 | 542 库 | 编织 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 袋 |  |  |
| 48 | 丙二醇 | 液态 | 丙二醇 | 99 | - | 10 | 341 | 542 库 | 桶装 | 汽运 |  |
| 49 | 三唑酮 | 固态 | 三唑酮 | 97 | 61894 | 自产 | 3220 | 成品库 | 袋装 | 汽运 |  |
| 50 | M 酸 | 固态 | 甲磺酸 | 97 | - | 5 | 1014 | 542 库 | 桶装 | 汽运 |  |
| 51 | 2,4-二氯苯 | 固态 | 2,4-二氯 | 99 | - | 5 | 1282 | 原料库 | 桶装 | 汽运 |  |
|  | 戊酮 |  | 苯戊酮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 2,4-二氯苯 | 液态 | 2,4-二氯 | 99 | - | 3 | 292 | 原料库 | 桶装 | 汽运 |  |
|  | 丁酮 |  | 苯丁酮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 2,4-二氯苯 | 固态 | 2,4-二氯 | 99 | - | 5 | 760 | 原料库 | 桶装 | 汽运 |  |
|  | 甲醛 |  | 苯甲醛 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 二氟二苯酮 | 固态 | 二氟二苯 | 99 | - | 5 | 1337 | 原料库 | 桶装 | 汽运 |  |
|  |  |  | 酮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 三苯乙基 | 99 | - | 8 | 540 | 542 库 |  |  |  |
|  | 乳化剂 | 液态 | 酚聚氧乙 |  |  |  |  |  | 桶装 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 房 |  |  |  |
|  |  |  | 烯醚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 催化剂 | 液/ | / | / | - | 1 | 90 | 542 库 | 桶/袋 | 汽运 |  |
|  |  | 固态 |  |  |  |  |  | 房 | 装 |  |  |
| 57 | 扩散剂 | 固态 | 萘磺基盐 | 99 | - | 7 | 12 | 542 库 | 袋装 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 房 |  |  |  |
| 58 | 高岭土 | 固态 | / | 93 | - | 20 | 75 | 542 库 | 袋装 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 房 |  |  |  |
| 59 | 白炭黑 | 固态 | 白炭黑 | 95 | - | 2 | 30 | 542 库 | 袋装 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 房 |  |  |  |
| 60 | 助剂 | 固态 | / | / | / | 1 | 66 | 542 库 | 袋装 | 汽运 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 房 |  |  |  |

根据七洲化工公司提供的催化剂说明，催化剂不属于危险化学品，可燃、微毒、不易爆。

依据《危险化学品目录（2015 版）》，七洲化工公司生产过程中涉及属的剧毒化学品有

氯、甲基磺酰氯。

依据《高毒物品名录（2003 版）》，七洲化工公司生产过程中涉及使用的苯、硫酸二甲

酯、氯属于高毒物品。

依据《监控化学品管理条例》，七洲化工公司生产过程中涉及的监控化学品有频哪酮。

依据《易制爆危险化学品名录（2017 年版）》，七洲化工公司生产过程中涉及的易制爆

危险化学品有：硝酸、过氧化氢溶液（含量＞8%）、硼氢化钾。

依据《易制毒化学品管理条例》，七洲化工公司生产过程中涉及使用的哌啶、溴素属于

17

第二类易制毒化学品；甲苯、硫酸、盐酸、丙酮属于第三类易制毒化学品。

依据《首批重点监管的危险化学品名录》、《第二批重点监管危险化学品名录的通知》，

七洲化工公司生产过程中涉及使用氯、天然气、苯、硫酸二甲酯、氯苯、乙酸乙酯、甲苯、

甲醇、氢属于重点监管的危险化学品。

3.3.3 企业相关环境风险物质理化性质

该公司涉及到的化学品理化性质、毒理学特性等详见下表 3.3-3。

表 3.3-3 企业生产涉及物料理化性质表

| 物质名称 | 理化性质 |  | 危险性 | 毒理性质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无色无臭气体；临界温度 |  | 易燃，与空气混合能 |  |  |
|  |  |  | 形成爆炸性混合物， |  |  |
|  | (℃) ：-240 临界压力(MPa) ： |  |  |  |  |
|  |  |  | 遇热或明火即会发生 |  |  |
|  | 1.30 饱和蒸汽压(kPa) ： |  |  |  |  |
|  | 13.33(-257.9℃) |  | 爆炸。气体比空气轻， |  |  |
|  | 燃烧热(kj/mol)] ：241.0 |  | 在室内使用和储存 |  |  |
| 氢气 | 熔点(℃)] ：-259.2 爆炸下限 |  |  | 无毒 |  |
|  |  |  | 时，漏气上升滞留屋 |  |  |
|  | (V%) ：4.1 |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限(V%) | ：74.1 相对密 | 顶不易排出，遇火星 |  |  |
|  | 度(水=1) ：0.07(-252℃) |  | 会引起爆炸。氢气与 |  |  |
|  | 相对密度(空气=1) ：0.07 |  | 氟、氯、溴等卤素会 |  |  |
|  | 引燃温度(℃) ：400 |  |  |  |  |
|  |  |  | 剧烈反应 |  |  |
|  |  |  | 若遇高热，容器内压 |  |  |
| 氮气 | 无色无臭气体，本品不燃。 |  | 增大，有开裂和爆炸 | 无毒 |  |
|  |  |  | 的危险 |  |  |
|  |  |  | 一般可燃物大都能在 |  |  |
|  |  |  | 氯气中燃烧，一般易 |  |  |
|  |  |  | 燃气体或蒸气也都能 |  |  |
|  |  |  | 与氯气形成爆炸性混 |  |  |
|  | 黄绿色、有刺激性气味的气 |  | 合物。氯气能与许多 |  |  |
| 液氯 | 体。用于漂白，制造氯化合物、 |  | 化学品如乙炔、松节 | LC50：850mg/m3，1 |  |
|  | 盐酸、聚氯乙烯等。本品不会 |  | 油、乙醚、氨、燃料 | 小时（大鼠吸入） |  |
|  | 燃烧, 但可助燃。 |  | 气、烃类、氢气、金 |  |  |
|  |  |  | 属粉末等猛烈反应发 |  |  |
|  |  |  | 生爆炸或生成爆炸性 |  |  |
|  |  |  | 物质。 |  |  |
|  | 无色液体，有刺激性气味，沸 |  | 极易燃，其蒸气与空 |  |  |
|  | 点(℃)] ：80.7 |  | 气可形成爆炸性混合 |  |  |
|  | 相对密度(水=1) ：0.78 |  | 物，遇明火、高热极 |  |  |
|  | 相对密度(空气=1) :2.9 |  | 易燃烧爆炸。与氧化 | LD50：12705mg/Kg(大 |  |
| 环己烷 | 引燃温度(℃) ：245 |  |  |  |  |
|  |  |  | 剂接触发生强烈反 | 鼠经口） |  |
|  | 闪点(℃) ：-16.5 |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限(V%) | ：1.2 | , |  |  |
|  |  |  | 应 甚至引起燃烧。 |  |  |
|  | 爆炸上限(V%) | ：8.4 | 在火场中，受热的容 |  |  |
|  |  |  | 器有爆炸危险。其蒸 |  |  |
|  |  |  | 18 |  |  |

|  |  |  | 气比空气重，能在较 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 低处扩散到相当远的 |  |  |
|  |  |  | 地方，遇火源会着火 |  |  |
|  |  |  | 回燃。 |  |  |
|  |  |  | 其蒸气与空气可形成 |  |  |
|  |  |  | 爆炸性混合物，遇明 |  |  |
|  |  |  | 火、高热极易燃烧爆 |  |  |
|  | 无色液体，有不愉快的气味。 |  | 炸。受高热分解产生 |  |  |
|  | 沸点(℃)] ：38 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有毒的硫化物烟气。 | LD50 ： 535 mg/kg( 大 |  |
|  | 相对密度(水=1) ：0.85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鼠经口)； |  |
|  | 相对密度(空气=1) ：2.14 |  | 与氧化剂能发生强烈 |  |  |
| 二甲硫醚 | 引燃温度(℃) ：206 |  | 反应。与水、水蒸气、 | LC50： |  |
|  | 闪点(℃) ：-36 | ：2.2 | 酸类反应产生有毒和 | 102235mg/m3(大鼠吸 |  |
|  | 爆炸下限(V%) |  | 易燃气体。其蒸气比 | 入) |  |
|  | 爆炸上限(V%) | ：19.7 |  |  |  |
|  |  |  | 空气重，能在较低处 |  |  |
|  |  |  | 扩散到相当远的地 |  |  |
|  |  |  | 方，遇火源会着火回 |  |  |
|  |  |  | 燃。 |  |  |
|  | 无色透明易流动液体，有芳香 |  |  |  |  |
|  | 气味，极易挥发，临界温度 |  |  |  |  |
|  | (℃) ：235.5 | ：4.72 | 其蒸气与空气可形成 |  |  |
|  | 临界压力(MPa) |  | 爆炸性混合物，遇明 |  |  |
|  | 饱 和 蒸 汽 压 (kPa) ： |  |  |  |  |
|  |  |  | 火、高热极易燃烧爆 |  |  |
|  | 53.32(39.5℃)) |  |  |  |  |
|  | 燃烧热(kj/mol)] | ：1788.7 | 炸。与氧化剂能发生 |  |  |
|  | 熔点(℃)] ：-94.6 沸点(℃)] ： |  | 强烈反应。其蒸气比 | LD50：5800 mg/kg(大 |  |
|  | 56.5 |  |  |  |  |
| 丙酮 |  |  | 空气重，能在较低处 | 鼠经口)；20000 |  |
|  | 相对密度(水=1) | ：0.8 |  |  |  |
|  | 相对密度(空气=1) ：2 |  | 扩散到相当远的地 | mg/kg(兔经皮) |  |
|  | 引燃温度(℃) ：465 |  | 方，遇火源会着火回 |  |  |
|  | 燃烧性：本品极度易燃，具刺 |  | 燃。若遇高热，容器 |  |  |
|  | 激性。 |  |  |  |  |
|  | 闪点(℃) ：-20 |  | 内压增大，有开裂和 |  |  |
|  | 爆炸下限(V%) | ：2.5 | 爆炸的危险。 |  |  |
|  | 爆炸上限(V%) ：13 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其蒸气与空气可形成 |  |  |
|  |  |  | 爆炸性混合物，遇明 |  |  |
|  |  |  | 火、高热能引起燃烧 |  |  |
|  | 无色透明液体，有煤油气味， |  | 爆炸。燃烧时产生大 |  |  |
|  | 沸点(℃)] ：40～80 |  |  |  |  |
|  |  |  | 量烟雾。与氧化剂能 |  |  |
|  | 相对密度(水=1) ：0.64～0.66 |  |  |  |  |
|  | 相对密度(空气=1) ：2.5 |  | 发生强烈反应。高速 | LD50：40 mg/kg(小鼠 |  |
| 石油醚 | 引燃温度(℃) ：280 |  | 冲击、流动、激荡后 |  |  |
|  |  |  |  | 静脉) |  |
|  | 闪点(℃) ：<-20 |  | 可因产生静电火花放 |  |  |
|  | 爆炸下限(V%) | ：1.1 |  |  |  |
|  |  |  | 电引起燃烧爆炸。其 |  |  |
|  | 爆炸上限(V%) | ：8.7 |  |  |  |
|  |  |  | 蒸气比空气重，能在 |  |  |
|  |  |  | 较低处扩散到相当远 |  |  |
|  |  |  | 的地方，遇火源会着 |  |  |
|  |  |  | 火回燃。 |  |  |
| 甲苯 | 无色透明液体，有类似苯的芳 |  | 易燃，其蒸气与空气 | LD50：636mg/kg（大 |  |
|  | 香气味；临界温度(℃) ：318.6 |  | 可形成爆炸性混合 | 鼠经口）LC50 ： |  |
|  |  |  | 19 |  |  |

|  | 临界压力(MPa) ：4.11 | 物，遇明火、高热能 | 49g/m3,4 小时（大鼠 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 饱和蒸汽压(kPa) ：3.8(25℃) | 引起燃烧爆炸。与氧 | 吸入） |  |
|  | 熔点(℃)] ：-94.9 沸点(℃)] ： | 化剂能发生强烈反 |  |  |
|  | 110.6 | 应。流速过快，容易 |  |  |
|  | 相对密度(水=1) ：0.87 |  |  |  |
|  |  | 产生和积聚静电。蒸 |  |  |
|  | 相对密度(空气=1) ：3.14 |  |  |  |
|  | 引燃温度(℃) ：480 爆炸下限 | 气比空气重，沿地面 |  |  |
|  | (V%) ：1.1 | 扩散并易积存于低洼 |  |  |
|  | 爆炸上限(V%) ：7.1 |  |  |  |
|  |  | 处，遇火源会着火回 |  |  |
|  |  | 燃。 |  |  |
|  | 无色无臭气体。临界温度 |  |  |  |
|  | (℃) ：-240 | 易燃，与空气混合能 |  |  |
|  | 临界压力(MPa) ：1.30 |  |  |  |
|  | 饱 和 蒸 汽 压 (kPa) ： | 形成爆炸性混合物， |  |  |
|  | 13.33(-257.9℃) | 遇热或明火即爆炸。 |  |  |
|  | 燃烧热(kj/mol)] ：241.0 |  | LD50：5628mg/kg（大 |  |
|  |  | 气体比空气轻，在室 |  |  |
|  | 熔 点 (℃)] ： -259.2 沸 点 |  | 鼠经口），15800mg/kg |  |
|  | (℃)] ：-252.8 | 内使用和储存时，漏 |  |  |
| 甲醇 |  |  | （兔经皮）；LC50： |  |
|  | 相 对 密 度 ( 水 =1) ： | 气上升滞留屋顶不易 |  |  |
|  |  |  | 82776mg/kg，4 小时 |  |
|  | 0.07(-252℃) | 排出，遇火星会引起 |  |  |
|  | 相对密度(空气=1) ：0.07 |  | （大鼠吸入） |  |
|  | 引燃温度(℃) ：400 爆炸下限 | 爆炸。氢气与氟、氯、 |  |  |
|  | (V%) ：4.1 | 溴等卤素会剧烈反 |  |  |
|  | 爆炸上限(V%) ：74.1 | 应。 |  |  |
|  | 无色液体，有酒香。临界温度 | 易燃，其蒸气与空气 |  |  |
|  | (℃) ：243.1 | 可形成爆炸性混合 |  |  |
|  | 临界压力(MPa) ：6.38 | 物，遇明火、高热能 |  |  |
|  | 饱 和 蒸 汽 压 (kPa) ： |  |  |  |
|  | 5.33(19℃)) | 引起燃烧爆炸。与氧 | LD50：7060 mg/kg(兔 |  |
|  | 燃烧热(kj/mol)] ：1365.5 | 化剂接触发生化学反 |  |  |
|  |  |  | 经口)；7430 mg/kg(兔 |  |
|  | 熔 点 (℃)] ： -114.1 沸 点 | 应或引起燃烧。在火 |  |  |
| 乙醇 | (℃)] ：78.3 |  | 经皮) |  |
|  |  | 场中，受热的容器有 |  |  |
|  | 相对密度(水=1) ：0.79 |  | LC50：37620 mg/m3， |  |
|  |  | 爆炸危险。其蒸气比 |  |  |
|  | 相对密度(空气=1) ：1.59 |  | 10 小时(大鼠吸入) |  |
|  | 引燃温度(℃) ：363 | 空气重，能在较低处 |  |  |
|  | 闪点(℃) ：12 |  |  |  |
|  |  | 扩散到相当远的地 |  |  |
|  | 爆炸下限(V%) ：3.3 |  |  |  |
|  | 爆炸上限(V%) ：19 | 方，遇火源会着火回 |  |  |
|  |  | 燃。 |  |  |
|  | 无色透明液体，有似乙醇和丙 |  |  |  |
|  | 酮混合物的气味。 溶于水， |  |  |  |
|  | 也溶于醇、醚、苯、氯仿等多 |  |  |  |
|  | 数有机溶剂。相对密度 | 常温下可引火燃烧， | 微毒；大鼠 LD50: |  |
| 异丙醇 | （g/mL,20C,atm）：0.7863 | 其蒸汽与空气混合易 |  |  |
|  |  |  | 5840 mg/kg |  |
|  | 相对蒸汽密度（g/mL,空气 | 形成爆炸混合物。 |  |  |
|  | =1）：2.1 闪点（atm;℃）： |  |  |  |
|  | 12 爆炸下限（%,V/V）：2 |  |  |  |
|  | 爆炸上限（%,V/V）：12 |  |  |  |
|  | 无色澄清液体，有芳香气味， | 易燃，其蒸气与空气 | LC50 ： 5620mg/kg( 大 |  |
|  | 易挥发。沸点(℃)] ：77.2 |  |  |  |
|  |  |  | 鼠 经 口 ) ； |  |
| 乙酸乙酯 | 相对密度(水=1) ：0.9 | 可形成爆炸性混合 |  |  |
|  |  |  | 4940mg/kg(兔经口) |  |
|  | 相对密度(空气=1) ：3.04 | 物，遇明火、高热能 |  |  |
|  |  |  | LC50：5760mg/m3，8 |  |
|  | 引燃温度(℃) ：426 |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |

|  | 闪点(℃) ：-4 | ：2 | 引起燃烧爆炸。与氧 | 小时(大鼠吸入) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 爆炸下限(V%) |  | 化剂接触猛烈反应。 |  |  |
|  | 爆炸上限(V%) | ：11.5 |  |  |  |
|  |  |  | 其蒸气比空气重，能 |  |  |
|  |  |  | 在较低处扩散到相当 |  |  |
|  |  |  | 远的地方，遇火源会 |  |  |
|  |  |  | 着火回燃。 |  |  |
|  |  |  | 易燃，其蒸气与空气 |  |  |
|  | 无色油状液体，有强烈氨臭。 |  | 可形成爆炸性混合 |  |  |
|  | 沸点(℃)] ：89.5 |  | 物，遇明火、高热能 | LD50 ： 460 mg/kg( 大 |  |
|  | 相对密度(水=1) | ：0.7 | 引起燃烧爆炸。与氧 |  |  |
|  | 相对密度(空气=1) ：3.48 |  | 化剂能发生强烈反 | 鼠 经 口 ) ； 570 |  |
| 三乙胺 | 引燃温度(℃) ：249 |  |  | mg/kg(兔经皮) |  |
|  |  |  | 应。其蒸气比空气重， |  |  |
|  | 闪点(℃) ：<0 |  |  | LC50：6000mg/m3，2 |  |
|  | 爆炸下限(V%) | ：1.2 | 能在较低处扩散到相 | 小时(小鼠吸入) |  |
|  | 爆炸上限(V%) | ：8 |  |  |  |
|  |  |  | 当远的地方，遇火源 |  |  |
|  |  |  | 会着火回燃。具有腐 |  |  |
|  |  |  | 蚀性。 |  |  |
|  | 无色，带氨臭的挥发性液体沸 |  | 易燃，其蒸气与空气 |  |  |
|  |  |  | 混合可形成爆炸性混 |  |  |
|  | 点(℃)] ：84.1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合物。遇高热、明火 |  |  |
|  | 相对密度(水=1) | ：0.72 |  |  |  |
|  |  |  | 能引起燃烧爆炸。与 | LD50：770 mg/kg(大 |  |
|  | 相对密度(空气=1) ：3.49 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氧化剂能发生强烈反 | 鼠经口) |  |
| 二异丙胺 | 引燃温度(℃) ：315 |  |  |  |  |
|  |  |  | 应。其蒸气比空气重， | LC50：4800 mg/m3， |  |
|  | 闪点(℃) ：-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 能在较低处扩散到相 | 2 小时(大鼠吸入) |  |
|  | 爆炸下限(V%) | ：1.1 |  |  |  |
|  |  |  | 当远的地方，遇明火 |  |  |
|  | 爆炸上限(V%) | ：7.1 |  |  |  |
|  |  |  | 会引着回燃。具有腐 |  |  |
|  |  |  | 蚀性。 |  |  |
|  | 无色透明液体，具有苦杏仁味 |  |  |  |  |
|  | 沸点(℃)] ：132.2 |  | 易燃，遇明火、高热 |  |  |
|  | 相对密度(水=1) | ：1.10 |  |  |  |
|  | 相对密度(空气=1) ：3.9 |  | 或与氧化剂接触，有 | LD50：2290 mg/kg(大 |  |
| 氯苯 | 引燃温度(℃) ：590 |  | 引起燃烧爆炸的危 |  |  |
|  |  |  |  | 鼠经口) |  |
|  | 闪点(℃) ：28 |  | 险。与过氯酸银、二 |  |  |
|  | 爆炸下限(V%) | ：1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 甲亚砜反应剧烈。 |  |  |
|  | 爆炸上限(V%) | ：9.6 |  |  |  |
|  |  |  | 易燃，其蒸气与空气 |  |  |
|  | 无色透明液体，微有戊醇味。 |  | 可形成爆炸性混合 |  |  |
|  | 沸点(℃)] ：107.9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 物，遇明火、高热能 |  |  |
|  | 相对密度(水=1) | ：0.81 |  |  |  |
|  |  |  |  | LD50：2460 mg/kg(大 |  |
|  | 相对密度(空气=1) ：2.55 |  | 引起燃烧爆炸。受热 |  |  |
| 异丁醇 | 引燃温度(℃) ：415 |  | 分解放出有毒气体。 | 鼠经口)；3400 |  |
|  | 闪点(℃) ：27 |  | 与氧化剂能发生强烈 | mg/kg(兔经皮) |  |
|  | 爆炸下限(V%) | ：10.6 |  |  |  |
|  |  |  | 反应。在火场中，受 |  |  |
|  | 爆炸上限(V%) | ：1.7 |  |  |  |
|  |  |  | 热的容器有爆炸危 |  |  |
|  |  |  | 险。 |  |  |
|  | 无色透明液体，有异味，易挥 |  | 易燃，遇明火、高热 |  |  |
|  | 发。主要用于生产三唑类农 |  |  |  |  |
| 频呐酮 | 药: 三唑酮、多效唑、烯效唑、 |  | 或与氧化剂接触，有 | 无资料 |  |
|  | 嗪草酮等。沸点(℃)] ：106 |  | 引起燃烧爆炸的危 |  |  |
|  | 相对密度(水=1) ：0.80（25℃） |  |  |  |  |

21

|  | 相对密度(空气=1) ： |  | 险。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 引燃温度(℃) ： |  |  |  |  |
|  | 无色液体，有微弱的特殊臭 |  | 易燃，遇明火、高热 |  |  |
|  | 味。沸点(℃)] ：152.8 |  | 或与氧化剂接触，有 | LD50：4000 mg/kg(大 |  |
|  | 相对密度(水=1) ：0.94 |  | 引起燃烧爆炸的危 |  |  |
| N,N-二甲基 | 相对密度(空气=1) ：2.51 |  | 险。能与浓硫酸、发 | 鼠 经 口 ) ； 4720 |  |
|  | 引燃温度(℃) ：445 |  |  | mg/kg(兔经皮) |  |
| 甲酰胺 | 闪点(℃) ：58 |  | 烟硝酸猛烈反应, 甚 | LC50：9400mg/m3，2 |  |
|  | 爆炸下限(V%) | ：2.2 | 至发生爆炸。与卤化 | 小时(小鼠吸入) |  |
|  | 爆炸上限(V%) | ：15.2 |  |  |  |
|  |  |  | 物（如四氯化碳）能 |  |  |
|  |  |  | 发生强烈反应。 |  |  |
|  | 白色无定形易流动粉末，无 |  | 遇明火、高热易燃。 |  |  |
|  | 臭。沸点(℃)] ：>450 |  | 与氧化剂接触猛烈反 |  |  |
|  | 相对密度(水=1) ：1.3 |  | 应。受热分解释出高 |  |  |
| 甲醇钠 | 相对密度(空气=1) ：1.1 |  |  | 无资料 |  |
|  |  |  | 毒烟雾。遇潮时对部 |  |  |
|  | 燃烧性：本品易燃，具强腐蚀 |  |  |  |  |
|  | 性、强刺激性，可致人体灼伤。 |  | 分金属如铝、锌等有 |  |  |
|  |  |  | 腐蚀性。 |  |  |
|  |  |  | 遇明火、高热或与氧 |  |  |
|  | 白色结晶性粉末；相对密度 |  | 化剂接触，有引起燃 |  |  |
|  |  |  | 烧爆炸的危险。遇潮 | 大鼠口经 LD50：160 |  |
| 硼氢化钾 | (水=1) ：1.18 |  |  |  |  |
|  |  |  | 湿空气、水或酸能放 | mg/kg； |  |
|  |  |  | 出易燃的氢气而引起 |  |  |
|  |  |  | 燃烧。 |  |  |
|  |  |  | 爆炸性强氧化剂。过 | LD50 ：4060mg/kg（大 |  |
|  |  |  | 氧化氢自身不燃，但 |  |  |
|  |  |  |  | 鼠经皮）； |  |
| 双氧水 | 无色透明液体，与水互溶， |  | 能与可燃物反应放出 |  |  |
|  |  |  |  | LC50 ：2000mg/m3，4 |  |
|  |  |  | 大量热量和氧气而引 |  |  |
|  |  |  |  | 小时（大鼠吸入） |  |
|  |  |  | 起着火爆炸。 |  |  |
|  |  |  | 无机氧化剂。与有机 |  |  |
|  |  |  | 物、可燃物的混合物 |  |  |
|  | 白色或淡黄色细结晶，无臭， |  | 能燃烧和爆炸，并放 |  |  |
|  |  |  | 出有毒和刺激性的氧 |  |  |
|  | 略有咸味，易潮解。沸点 |  |  | LD50：85ml/kg（大鼠 |  |
| 亚硝酸钠 | (℃)] ：320 |  | 化氮气体。与铵盐、 |  |  |
|  |  |  |  | 经口） |  |
|  | 相对密度(水=1) ：2.17 |  | 可燃物粉末或氰化物 |  |  |
|  |  |  | 的混合物会爆炸。加 |  |  |
|  |  |  | 热或遇酸能产生剧毒 |  |  |
|  |  |  | 的氮氧化物气体。 |  |  |
|  | 无色或浅黄色透明液体，微带 |  |  |  |  |
|  | 洋葱臭味。沸点(℃)] ：188 |  | 遇热源、明火、氧化 |  |  |
|  | （分解） |  |  |  |  |
|  |  |  | 剂有燃烧爆炸的危 | LD50：205mg/Kg(大鼠 |  |
|  | 相对密度(水=1) ：1.33 |  |  |  |  |
| 硫酸二甲酯 | 相对密度(空气=1) :4.35 |  | 险。若遇高热可发生 | 经口） |  |
|  | 引燃温度(℃) ：191 |  | 剧烈分解，引起容器 | LC50：45mg/m3，4 小 |  |
|  | 闪点(℃) ：83（O.C） |  | 破裂或爆炸事故。与 | 时（大鼠吸入） |  |
|  | 燃烧性：本品可燃，高毒，具 |  |  |  |  |
|  | 强刺激性。 |  | 氢氧化铵反应强烈。 |  |  |
| 对氯氯苄 | 针状结晶，用于医药工业，也 |  | 明火可燃，受热分解 | LD50：1075mg/kg |  |
|  | 用作农药沙菊酯的中间体；沸 |  |  |  |  |
|  |  |  | 22 |  |  |

|  | 点(℃)] ：221 | 有毒氯化物和氮氧化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相对密度(水=1) ：1.26 | 物气体，遇水放出氯 |  |  |
|  | 闪点(℃) ：97.77 |  |  |  |
|  |  | 化物毒物，与空气混 |  |  |
|  |  | 合可爆炸。 |  |  |
|  | 白色结晶，有不愉快气味。沸 | 遇明火、高热可燃。 | LD50：670mg/kg(大鼠 |  |
|  | 点(℃)] ：217 | 受高热分解产生有毒 | 经口)；1500mg/kg(兔 |  |
|  | 相对密度(水=1) ：1.3 |  |  |  |
| 对氯苯酚 |  | 的腐蚀性烟气。与强 | 经皮)； |  |
|  | 饱和蒸汽压(kPa) ：0.13 |  |  |  |
|  |  |  | LC50：11mg/kg(大鼠 |  |
|  | 闪点(℃) ：115 | 氧化剂接触可发生化 |  |  |
|  |  |  | 吸入)； |  |
|  |  | 学反应。具有腐蚀性。 |  |  |
|  |  | 强氧化剂。能与多种 |  |  |
|  |  | 物质如金属粉末、电 |  |  |
|  |  | 石、硫化氢、松节油 |  |  |
|  | 纯品为无色透明发烟液体，有 | 等猛烈反应，甚至发 |  |  |
|  | 酸味。沸点(℃)] ：86(无水) | 生爆炸。与还原剂、 |  |  |
| 硝酸 | 相对密度(水=1) ：1.50(无水) | 可燃物如糖、纤维素、 | LC50：49ppm·4h |  |
|  | 相对密度(空气=1) ：2.17 | 木屑、棉花、稻草或 |  |  |
|  |  | 废纱头等接触，引起 |  |  |
|  |  | 燃烧并散发出剧毒的 |  |  |
|  |  | 棕色烟雾。具有强腐 |  |  |
|  |  | 蚀性。 |  |  |
|  | 无色无味油状液体，常用的浓 |  |  |  |
|  | 硫酸中 H2SO4 的质量分数为 |  |  |  |
|  | 98.3%，其密度为 1.84g·cm-3， |  |  |  |
|  | 其物质的量浓度为 | 助燃，具强腐蚀性、 |  |  |
|  | 18.4mol·L-1。98.3%时，熔点： |  | LD50：80mg/kg(大鼠 |  |
| 浓硫酸 |  | 强刺激性，可致人体 |  |  |
|  | 10℃；沸点：338℃。硫酸是 |  | 经口) |  |
|  |  | 灼伤及皮肉碳化 |  |  |
|  | 一种高沸点难挥发的强酸，易 |  |  |  |
|  | 溶于水，能以任意比与水混 |  |  |  |
|  | 溶。浓硫酸溶解时放出大量的 |  |  |  |
|  | 热 |  |  |  |
|  | 无色或微黄色发烟液体，有刺 | 能与一些活性金属粉 |  |  |
|  |  | 末发生反应, 放出氢 |  |  |
|  | 鼻 的 酸 味 。 沸 点 (℃)] ： |  |  |  |
|  | 108.6(20%) | 气。遇氰化物能产生 |  |  |
| 盐酸 | 相对密度(水=1) ：1.2 | 剧毒的氰化氢气体。 | 无资料 |  |
|  | 相对密度(空气=1) ：1.26 | 与碱发生中合反应， |  |  |
|  | 本品不燃，具强腐蚀性、强刺 |  |  |  |
|  |  | 并放出大量的热。具 |  |  |
|  | 激性，可致人体灼伤 |  |  |  |
|  |  | 有较强的腐蚀性。 |  |  |
|  |  | 强氧化剂。与易燃物 |  |  |
|  | 暗红褐色发烟液体，有刺鼻气 | （如苯）和可燃物（如 |  |  |
|  |  | 糖、纤维素等）接触 |  |  |
|  | 味。沸点(℃)] ：59.5 |  |  |  |
|  | 相对密度(水=1) ：3.1 | 会发生剧烈反应，甚 | LC50：4905mg/m3，9 |  |
| 溴素 | 相对密度(空气=1) 7.14 | 至引起燃烧。和氢、 |  |  |
|  |  |  | 分钟(小鼠吸入) |  |
|  | 本品助燃，具强腐蚀性、强刺 | 甲烷、硫磺、锑、砷、 |  |  |
|  | 激性，可致人体灼伤 |  |  |  |
|  |  | 磷、钠、钾及其它金 |  |  |
|  |  | 属粉末剧烈反应，甚 |  |  |
|  |  | 至引起燃烧爆炸。与 |  |  |

23

|  |  | 还原剂能发生强烈反 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应。能腐蚀大多数金 |  |  |
|  |  | 属及有机组织。 |  |  |
|  | 无色或微黄色液体。沸点 | 遇明火、高热可燃。 |  |  |
|  | (℃)] ：164 |  |  |  |
|  |  | 受热或遇水分解放 |  |  |
|  | 相对密度(水=1) ：1.48 |  |  |  |
| 甲基磺酰氯 | 相对密度(空气=1) ：3.9 | 热, 放出有毒的腐蚀 | 无资料 |  |
|  | 燃烧性：本品可燃，具强腐蚀 | 性烟气。能与碱、氨 |  |  |
|  | 性、强刺激性，可致人体灼伤。 |  |  |  |
|  |  | 剧烈反应，造成火灾 |  |  |
|  | 闪点(℃) ：110 |  |  |  |
|  |  | 和爆炸。具有腐蚀性。 |  |  |
|  |  | 不燃，无特殊燃爆特 |  |  |
|  |  | 性。该品有强烈刺激 |  |  |
|  | 氢氧化钠为白色半透明结晶 | 和腐蚀性。粉尘或烟 |  |  |
|  |  | 雾会刺激眼和呼吸 |  |  |
|  | 状固体。其水溶液有涩味和滑 |  |  |  |
|  |  | 道，腐蚀鼻中隔，皮 |  |  |
| 氢氧化钠 | 腻感。极易溶于水，溶解时放 |  | 无资料 |  |
|  |  | 肤和眼与 NaOH 直接 |  |  |
|  | 出大量的热。易溶于乙醇、甘 |  |  |  |
|  |  | 接触会引起灼伤，误 |  |  |
|  | 油。闪点 176-178℃ |  |  |  |
|  |  | 服可造成消化道灼 |  |  |
|  |  | 伤，粘膜糜烂、出血 |  |  |
|  |  | 和休克。 |  |  |
|  | 白色粉末或片状固体。熔点 | 该品不会燃烧，遇水 |  |  |
|  | 380℃，沸点 1324℃，相对密 | 和水蒸气大量放热， | LD50：273mg/kg（大 |  |
| 氢氧化钾 | 度 2.04g/cm3，极易吸收空气 | 形成腐蚀性溶液。与 |  |  |
|  |  |  | 鼠经口） |  |
|  | 中水分而潮解，吸收二氧化碳 | 酸发生中和反应并放 |  |  |
|  | 而成碳酸钾。 | 热。具有强腐蚀性。 |  |  |
|  | 无色或淡黄色低熔点、低 |  |  |  |
|  | 挥发性、的固体。用作有机化 |  |  |  |
|  | 学合成的中间体, 纤维树脂 |  | LD50：900～3000 |  |
|  | 等的溶剂和塑料的增塑剂。沸 |  |  |  |
| 2,4-二氯苯 | 点(℃)] ：120.（666pa） | 本品可燃，具刺激性。 | mg/kg(大鼠经口)； |  |
| 乙酮 | 相对密度(水=1) ：1.03(20℃) |  | 1070 mg/kg(小鼠腹 |  |
|  | 相对密度(空气=1) :4.14 |  | 腔) |  |
|  | 引燃温度(℃) ：571 |  |  |  |
|  | 闪点(℃) ：82 |  |  |  |
|  | 无色、无味、粘稠液体。沸点 |  |  |  |
|  | (℃)] ：239 |  | LD50：5890 mg/kg(大 |  |
|  | 相对密度(水=1) ：0.99(20℃) |  |  |  |
| 戊二醇 | 相对密度(空气=1) :3.59 | 遇明火、高热可燃。 | 鼠经口)；>21 |  |
|  | 引燃温度(℃) ：335 |  | ml/Kg(兔经皮] |  |
|  | 闪点(℃) ：129 |  |  |  |
|  | 无色针状结晶。用作农药和医 |  | LD50：9700～ |  |
|  | 药中间体，广泛用于粉锈宁、 |  |  |  |
|  |  |  | 28300mg/kg（大鼠经 |  |
|  | 多效唑、烯效唑、烯唑醇等农 |  |  |  |
| 三氮唑 | 药的合成燃烧性：本品可燃， | 遇明火、高热可燃。 | 口）；16500～ |  |
|  | 具刺激性，具致敏性。闪点 |  | 24000mg/kg（小鼠经 |  |
|  | (℃) ： |  |  |  |
|  |  |  | 口） |  |
|  | 白色单斜片状或柱状结晶体。 | 受高热分解产生有毒 | LD50：400mg/kg(小鼠 |  |
| 对甲苯磺酸 | 用于医药、农药、染料化学和 |  |  |  |
|  |  | 的硫化物烟气。 | 经口)；2500 |  |
|  | 洗涤剂等工业, 还可用于塑 |  |  |  |

24

|  | 料和印刷涂料工业。闪点 |  | mg/Kg(大鼠经口） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (℃) ：129 |  |  |  |
|  | 沸点(℃)] ：140（2.67kPa） |  |  |  |
|  | 无色片状晶体医药、染料中间 |  |  |  |
|  | 体，用于制造芬那露，氨苯氨 | 遇明火、高热可燃。 |  |  |
|  | 酪酸等；燃烧性：本品可燃， | 若遇高热，容器内压 | LD50：13:00mg/Kg(大 |  |
| 对氯苯甲醛 | 有毒，具刺激性 |  |  |  |
|  |  | 增大，有开裂和爆炸 | 鼠经口） |  |
|  | 闪点(℃) ：87 |  |  |  |
|  | 相对密度(空气=1) :3.66 | 的危险 |  |  |
|  | 无色粘稠液体。可燃，几乎无 |  |  |  |
|  | 臭，带有苦味，有吸湿性。除 | 在高温下有分解现 |  |  |
|  | 石油醚外,可溶解一般有机溶 |  | LD50：9700～ |  |
|  |  | 象,遇氯能发生剧烈 |  |  |
| 二甲亚砜 | 剂。闪点（℃，开口）：95 |  | 28300mg/kg（大鼠经 |  |
|  |  | 反应,在空气中燃烧 |  |  |
|  | 燃点：300~302℃爆炸下限 |  | 口） |  |
|  |  | 发出淡蓝色火焰。 |  |  |
|  | （%，V/V）：2.6 爆炸上限（%， |  |  |  |
|  | V/V）：28.5 |  |  |  |
|  | 无色结晶或白色粉末。用作除 | 遇明火、高热可燃。 |  |  |
|  |  | 其粉体与空气可形成 |  |  |
|  | 草剂中间体。沸点 (℃)] ： |  |  |  |
|  |  | 爆炸性混合物, 当达 | LD50：1100mg/Kg(大 |  |
|  | 284.7 |  |  |  |
| 三嗪酮 | 相对密度(水=1) ：1.4 | 到一定浓度时, 遇火 | 鼠经口）； |  |
|  | 燃烧性：本品可燃，具刺激性 | 星会发生爆炸。受高 | 698mg/Kg(小鼠经口） |  |
|  | 闪点(℃) ：126 |  |  |  |
|  |  | 热分解放出有毒的气 |  |  |
|  |  | 体。 |  |  |
|  | 无色透明液体或白色结晶体。 | 遇明火能燃烧，受高 |  |  |
|  |  | 热分解产生有毒的氯 |  |  |
|  | 用于农药、医药中间体；燃烧 |  |  |  |
| 对氟苯乙酮 | 性：可燃 | 化氢气体，与强氧化 | 无资料 |  |
|  | 闪点(℃) ：126 | 剂、还原剂、强碱接 |  |  |
|  |  | 触可发生化学反应。 |  |  |
| 碳酸钾 | 白色粉末状或细颗粒状结晶, | 未有特殊的燃烧爆炸 | LD50：1870 mg/kg(大 |  |
|  | 有很强的吸湿性。 | 特性。 | 鼠经口) |  |
| 邻氯苄基膦 | 无色透明液体。用于农药、医 | 遇明火、高热可燃。 | 无资料 |  |
| 酸二甲酯 | 药中间体 |  |  |  |
|  | 类白色结晶体，熔点为 |  |  |  |
|  | 54-56℃。是杀菌剂苯醚甲环 |  |  |  |
| 苯醚酮 | 唑（噁醚唑）的中间体。熔程 | 遇明火、高热可燃。 | 无资料 |  |
|  | 54-56℃ |  |  |  |
|  | 沸点 330℃ |  |  |  |
|  | 无色、有苦味、略粘稠吸湿的 |  |  |  |
|  | 液体。用于生产防冻剂、热交 |  |  |  |
|  | 换剂树脂和二醇衍生物，还用 |  | LD50：21000～32200 |  |
|  | 作溶剂、增塑剂和湿润剂等。 |  |  |  |
|  |  |  | mg/kg(大鼠经口)； |  |
| 丙二醇 | 沸点(℃)] ：187.2 | 遇明火、高热可燃 |  |  |
|  |  |  | 22000 mg/kg(小鼠经 |  |
|  | 相对密度(水=1) ：1.04(25℃) |  |  |  |
|  |  |  | 口) |  |
|  | 相对密度(空气=1) ：2.62 |  |  |  |
|  | 引燃温度(℃) ：371 燃烧性： |  |  |  |
|  | 本品可燃，具刺激性 |  |  |  |

25

|  | 闪点(℃) ：99 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 爆炸下限(V%) | ：2.6 |  |  |  |
|  | 爆炸上限(V%) | ：12.6 |  |  |  |
|  |  |  | 遇明火、高热可燃。 |  |  |
|  |  |  | 其粉体与空气可形成 | 经口 大鼠和小鼠 |  |
|  |  |  | 爆炸性混合物, 当达 |  |  |
|  |  |  |  | LD50：≈1000mg/kg |  |
| 三唑酮 | 原药无色固体。用作杀菌剂。 |  | 到一定浓度时, 遇火 |  |  |
|  |  |  |  | 经皮 大鼠： LD50： |  |
|  |  |  | 星会发生爆炸。受高 |  |  |
|  |  |  |  | ＞5000mg/kg |  |
|  |  |  | 热分解放出有毒的气 |  |  |
|  |  |  | 体。 |  |  |
| M 酸 | 白色粉末,熔点: |  | 遇明火、高热可燃 | 无资料 |  |
|  | 169-171℃(lit.) |  |  |  |  |
| 2,4-二氯苯 | 无色固体，不溶于水、溶于苯、 |  | 遇明火、高热可燃 | 无资料 |  |
| 戊酮 | 甲苯 |  |  |  |  |
| 2,4-二氯苯 | 无色透明液体 |  | 遇明火、高热可燃 | 无资料 |  |
| 丁酮 |  |  |  |  |  |
| 2,4-二氯苯 | 白色固体，难溶于水，易溶于 |  | 遇明火、高热可燃 | 无资料 |  |
| 甲醛 | 醇、醚、酮等有机溶剂 |  |  |  |  |
|  | 白色至黄色晶体；熔点： |  |  |  |  |
| 二氟二苯酮 | 47-49 °C(lit.) |  | 遇明火、高热可燃 | 无资料 |  |
|  | 沸点：159-161 °C (13 mmHg) |  |  |  |  |
|  | 闪点：>230 °F |  |  |  |  |
|  | 淡黄色黏稠液体。 用作杀菌 |  |  | 原药对大鼠急性经口 |  |
|  |  |  | 燃烧产生有毒氮氧化 | LD50>1517mg/kg，急 |  |
| 丙环唑 | 剂；燃烧性：可燃 |  |  |  |  |
|  |  |  | 物和氯化物气体 | 性经皮肤 |  |
|  | 闪点(℃) ：61℃ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LD50>4000mg/kg。 |  |
|  | 无色结晶或白色粉末，有强烈 |  |  |  |  |
|  | 咸味，见光色变黄。稍有吸湿 |  |  |  |  |
| 溴化钾 | 性。相对密度为 2.75。熔点 |  | 有刺激性。 | 无资料 |  |
|  | 730℃。沸点 1435℃。有刺激 |  |  |  |  |
|  | 性。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对大多数金属有强腐 | LD50：76 mg/kg(大鼠 |  |
|  |  |  | 蚀性。能与普通金属 |  |  |
|  | 无色液体，具有刺激性酸味。 |  | 发生反应, 放出氢气 | 静脉) |  |
| 氢溴酸 | 用于制造无机溴化物和有机 |  | 而与空气形成爆炸性 | LC50：9460mg/m3，1 |  |
|  | 溴化物，用作分析试剂、触媒 |  | 混合物。遇Ｈ发泡剂 | 小时(大鼠吸入)； |  |
|  | 及还原剂。 |  | 立即燃烧。遇氰化物 | 2694mg/m3，1 小时(小 |  |
|  |  |  | 能产生剧毒的氰化氢 | 鼠吸入) |  |
|  |  |  | 气体。 |  |  |
|  |  |  |  | 经口大鼠：雄/雌 |  |
|  |  |  | 有弱致敏性。误服会 | LD50＞2330 mg/kg |  |
| 戊唑醇 | 无色结晶体 |  |  | 经皮大鼠：雄/ |  |
|  |  |  | 中毒。 |  |  |
|  |  |  |  | 雌 LD50 ＞ 5000 |  |
|  |  |  |  | mg/kg |  |
|  | 无色或白色结晶、颗粒或粉 |  |  |  |  |
| 硫酸钾 | 末。无气味，味苦。质硬。在 |  | 无特殊燃爆特性。 | 无资料 |  |
|  | 空气中稳定。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 遇明火、高热可燃。 | 经 口 大 鼠 ： 雄 / 雌 |  |
|  |  |  | 其粉体与空气可形成 | LD50 ： 3160/3160 |  |
| 氟环唑 | 无色结晶体，用作杀菌剂 |  | 爆炸性混合物, 当达 | mg/kg |  |
|  |  |  | 到一定浓度时, 遇火 | 经皮大鼠：雄/雌 |  |
|  |  |  | 星会发生爆炸。受高 | LD50 ＞2150 mg/kg |  |

26

|  |  | 热分解放出有毒的气 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 体。 |  |  |  |  |
|  |  | 遇明火、高温或氧化 |  |  |  |  |
|  |  | 剂可燃。其粉体与空 | 经口 大鼠： 雄/雌 |  |  |  |
|  | 无色固体，用作杀菌剂；本品 | 气可形成爆炸性混合 | LD50：4300 mg/kg |  |  |  |
| 苯醚甲环唑 | 一般条件下不会燃烧，与氧化 | 物，当达到一定浓度 | 经皮 | 大鼠：雄/雌 |  |  |
|  | 剂接触则可能会燃烧 | 时，遇火星会发生爆 | LD50＞ 5000 mg/kg |  |  |  |
|  |  | 炸。受高热分解放出 |  |  |  |  |
|  |  | 有毒的气体。 |  |  |  |  |
|  |  | 遇明火、高热可燃。 | 经口 | 大鼠： 雄/ |  |  |
|  |  | 其粉体与空气可形成 |  |  |  |  |
|  |  |  | 雌 | LD50：501/794 |  |  |
|  |  | 爆炸性混合物, 当达 |  |  |  |  |
|  | 白色结晶粉末，用作杀菌剂； |  | mg/kg | 经 | 皮 |  |
| 粉唑醇 | 本品常温常压下一般不会发 | 到一定浓度时, 遇火 |  |  |  |  |
|  | 生燃烧。 | 星会发生爆炸。受高 | 大鼠：雄/雌 |  | LD50 |  |
|  |  |  | = 2000/1710 mg/kg |  |  |  |
|  |  | 热分解放出有毒的气 |  |  |  |  |
|  |  | 体。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 经口 | 大鼠： 雄/雌 |  |  |
|  |  | 遇明火、高热可燃。 | LD50 ： 2000/1300 |  |  |  |
|  |  | 其粉体与空气可形成 | mg/kg 经皮 |  | 大 |  |
|  | 白色结晶粉末，用作杀菌剂； | 爆炸性混合物, 当达 | 鼠： 雄/雌 |  | LD50 |  |
| 多效唑 | 本品常温常压下一般不会发 | 到一定浓度时, 遇火 | ＞ 1000 mg/kg |  |  |  |
|  | 生燃烧。 | 星会发生爆炸。受高 | 吸入 | 大鼠： 雄/ |  |  |
|  |  | 热分解放出有毒的气 | 雌 | LC50 | ： |  |
|  |  | 体。 | 4.79/3.13 mg/L |  |  |  |
|  |  | 遇明火、高热可燃。 |  |  |  |  |
|  |  | 其粉体与空气可形成 | 经口 大鼠和小鼠 |  |  |  |
|  |  | 爆炸性混合物, 当达 | LD50：≈1000mg/kg |  |  |  |
| 三唑酮 | 原药无色固体。用作杀菌剂。 | 到一定浓度时, 遇火 | 经皮 大鼠：LD50：＞ |  |  |  |
|  |  | 星会发生爆炸。受高 | 5000mg/kg |  |  |  |
|  |  | 热分解放出有毒的气 |  |  |  |  |
|  |  | 体。 |  |  |  |  |
|  | 白色结晶，用作植物生长调节 | 可燃。遇明火、高热 | LD50：大鼠急性经口 |  |  |  |
| 烯效唑 |  | 可燃。受高热分解放 | 1790～2020mg/kg |  |  |  |
|  | 剂 |  |  |  |  |  |
|  |  | 出有毒的气体。 |  |  |  |  |
|  |  | 遇明火、高热可燃。 | 经口大鼠： 雄/雌 |  |  |  |
|  |  | 其粉体与空气可形成 |  |  |  |  |
|  | 无色晶体，用作杀菌剂；本品 |  | LD50 | ＞ 5000 mg/kg |  |  |
|  |  | 爆炸性混合物, 当达 |  |  |  |  |
|  | 常温常压下一般不会发生燃 |  | 经皮 大鼠： 雄/雌 |  |  |  |
| 己唑醇 |  | 到一定浓度时, 遇火 |  |  |  |  |
|  | 烧和爆炸。 |  | LD50 | ＞ 5000 |  |  |
|  |  | 星会发生爆炸。受高 |  |  |  |  |
|  |  |  | mg/kg |  |  |  |
|  |  | 热分解放出有毒的气 |  |  |  |  |
|  |  | 体。 |  |  |  |  |
|  |  | 遇明火、高热可燃。 |  |  |  |  |
|  | 无色结晶粉末，熔点 | 其粉体与空气可形成 |  |  |  |  |
|  |  | 爆炸性混合物, 当达 | 大鼠急性经口 LD50： |  |  |  |
|  | 57.6-60.3℃；蒸汽压：.017mPa |  |  |  |  |  |
| 戊菌唑 |  | 到一定浓度时, 遇火 | 2125mg/kg，急性经皮 |  |  |  |
|  | （20℃），0.37mPa（25℃） |  |  |  |  |  |
|  |  | 星会发生爆炸。受高 | LD50>3000mg/kg |  |  |  |
|  | 闪点约为 55℃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 热分解放出有毒的气 |  |  |  |  |
|  |  | 体。 |  |  |  |  |
|  | 无色晶体，熔点约 134 至 | 遇明火、高热可燃。 |  |  |  |  |
|  | 156℃，蒸气压 | 其粉体与空气可形成 | 大鼠急性经口 LD50 |  |  |  |
| 烯唑醇 | 2.93mPa(20℃)， | 爆炸性混合物, 当达 |  |  |  |  |
|  |  |  | 为 639 毫克/千克 |  |  |  |
|  | 4.9mPa(25℃)，密度 | 到一定浓度时, 遇火 |  |  |  |  |
|  | 1.32(20℃)，水中溶解度 | 星会发生爆炸。受高 |  |  |  |  |

27

|  | 4mg/L(25℃)，丙酮、甲醇 95， | 热分解放出有毒的气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二甲苯 14，己烷 0.7 (g/kg， | 体。 |  |  |  |
|  | 25℃)，光、热和潮湿稳定。 |  |  |  |  |
|  |  |  | LD50：大鼠 LD50 > |  |  |
|  | 白色粉末，农用杀菌剂。本品 | 受高热分解或燃烧产 | 700,小 |  |  |
| 三唑醇 |  |  | 鼠>1300mg/kg,急性 |  |  |
|  | 不易燃烧。 | 生有毒气体。 |  |  |  |
|  |  |  | 经皮 LD50 | 大 |  |
|  |  |  | 鼠 >5000 mg/kg |  |  |

3.3.4 危险物质识别

对照《企业突发环境事件风险分级方法》HJ941-2018 “附录 A 突发环境事件风险物质及临界量清单”，对公司使用的化学品进行风险物质识别。具体见表 3.3-4：

表 3.3-4 风险物质识别统计表

| 序号 | 物质名称 | 是否属于风险物质 | 临界量 | 判定过程* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | * | t* |  |  |
| 1 | 氢气[压缩的] | 是（涉气） | 10 | 易燃易爆气态物质 |  |
| 2 | 空气[压缩的] | 否 | - | - |  |
| 3 | 氮气[压缩的] | 否 | - | - |  |
| 4 | 液氯 | 是（涉气） | 1 | 有毒液态物质 |  |
| 5 | 环己烷 | 是（涉气、涉水） | 10 | 有毒液态物质 |  |
| 6 | 二甲硫醚 | 是（涉气、涉水） | 10 | 有毒液态物质 |  |
| 7 | 丙酮 | 是（涉气、涉水） | 10 | 有毒液态物质 |  |
| 8 | 石油醚 | 是（涉气、涉水） | 10 | 有毒液态物质 |  |
| 9 | 甲苯 | 是（涉气、涉水） | 10 | 有毒液态物质 |  |
| 10 | 甲醇 | 是（涉气、涉水） | 10 | 有毒液态物质 |  |
| 11 | 乙醇 | 是（涉气、涉水） | 500 | 易燃液态物质 |  |
| 12 | 异丙醇 | 是（涉气、涉水） | 10 | 有毒液态物质 |  |
| 13 | 乙酸乙酯 | 是（涉气、涉水） | 10 | 有毒液态物质 |  |
| 14 | 三乙胺 | 是（涉气、涉水） | 50 | 健康危险急性毒性物质（类别 2,类别 3 ) |  |
| 15 | 二异丙胺 | 是（涉气、涉水） | 100 | 危害水环境物质（急性毒性类别：急性 1, |  |
|  |  |  |  | 慢性毒性类别 ：慢性 1 ) |  |
| 16 | 氯苯 | 是（涉气、涉水） | 5 | 有毒液态物质 |  |
| 17 | 异丁醇 | 是（涉气、涉水） | 100 | 危害水环境物质（急性毒性类别：急性 1, |  |
|  |  |  |  | 慢性毒性类别 ：慢性 1 ) |  |
| 18 | 频呐酮 | 是（涉气、涉水） | 50 | 健康危险急性毒性物质（类别 2,类别 3 ) |  |
| 19 | N,N-二甲基甲 | 是（涉气、涉水） | 5 | 易燃液态物质 |  |
|  | 酰胺 |  |  |  |  |
| 20 | 甲醇钠 | 是（涉气、涉水） | 200 | 危害水环境物质（慢性毒性类别：慢性 2 ) |  |
| 21 | 硼氢化钾 | 是（涉气、涉水） | 50 | 健康危险急性毒性物质（类别 2,类别 3 ) |  |
| 22 | 双氧水 | 是（涉气、涉水） | 200 | 危害水环境物质（慢性毒性类别：慢性 2 ) |  |
| 23 | 亚硝酸钠 | 是（涉气、涉水） | 50 | 健康危险急性毒性物质（类别 2,类别 3 ) |  |
| 24 | 硫酸二甲酯 | 是（涉气、涉水） | 0.25 | 有毒液态物质 |  |
| 25 | 对氯氯苄 | 是（涉气、涉水） | 100 | 危害水环境物质（急性毒性类别：急性 1, |  |
|  |  |  |  | 慢性毒性类别 ：慢性 1 ) |  |
| 26 | 对氯苯酚 | 是（涉气、涉水） | 100 | 危害水环境物质（急性毒性类别：急性 1, |  |
|  |  |  |  | 慢性毒性类别 ：慢性 1 ) |  |

28

| 27 | 硝酸 | 是（涉气、涉水） | 7.5 | 有毒液态物质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 浓硫酸 | 是（涉气、涉水） | 5 | 有毒液态物质 |  |
| 29 | 10%硫酸 | 是（涉气、涉水） | 10 | 有毒液态物质 |  |
| 30 | 盐酸 | 是（涉气、涉水） | 7.5 | 有毒液态物质 |  |
| 31 | 溴素 | 是（涉气、涉水） | 2.5 | 有毒液态物质 |  |
| 32 | 甲基磺酰氯 | 是（涉气、涉水） | 100 | 危害水环境物质（急性毒性类别：急性 1, |  |
|  |  |  |  | 慢性毒性类别 ：慢性 1 ) |  |
| 33 | 液碱 | 是（涉气、涉水） | 200 | 危害水环境物质（慢性毒性类别：慢性 2 ) |  |
| 34 | 氢氧化钠 | 是（涉气、涉水） | 200 | 危害水环境物质（慢性毒性类别：慢性 2 ) |  |
| 35 | 氢氧化钾 | 是（涉气、涉水） | 100 | 危害水环境物质（急性毒性类别：急性 1, |  |
|  |  |  |  | 慢性毒性类别 ：慢性 1 ) |  |
| 36 | 2,4-二氯苯乙 | 是（涉气、涉水） | 200 | 危害水环境物质（慢性毒性类别：慢性 2 ) |  |
|  | 酮 |  |  |  |  |
| 37 | 戊二醇 | 是（涉气、涉水） | 200 | 危害水环境物质（慢性毒性类别：慢性 2 ) |  |
| 38 | 三氮唑 | 是（涉气、涉水） | 200 | 危害水环境物质（慢性毒性类别：慢性 2 ) |  |
| 39 | 对甲苯磺酸 | 是（涉气、涉水） | 200 | 危害水环境物质（慢性毒性类别：慢性 2 ) |  |
| 40 | 对氯苯甲醛 | 是（涉气、涉水） | 100 | 危害水环境物质（急性毒性类别：急性 1, |  |
|  |  |  |  | 慢性毒性类别 ：慢性 1 ) |  |
| 41 | 二甲亚砜 | 是（涉气、涉水） | 200 | 危害水环境物质（慢性毒性类别：慢性 2 ) |  |
| 42 | 三嗪酮 | 是（涉气、涉水） | 100 | 危害水环境物质（急性毒性类别：急性 1, |  |
|  |  |  |  | 慢性毒性类别 ：慢性 1 ) |  |
| 43 | 对氟苯乙酮 | 是（涉气、涉水） | 200 | 危害水环境物质（慢性毒性类别：慢性 2 ) |  |
| 44 | 邻氯苄基膦酸 | 是（涉气、涉水） | 50 | 健康危险急性毒性物质（类别 2,类别 3 ) |  |
|  | 二甲酯 |  |  |  |  |
| 45 | 盐酸甲醇溶液 | 是（涉气、涉水） | 50 | 健康危险急性毒性物质（类别 2,类别 3 ) |  |
| 46 | 苯醚酮 | 是（涉气、涉水） | 50 | 健康危险急性毒性物质（类别 2,类别 3 ) |  |
| 47 | 丙二醇 | 是（涉气、涉水） | 200 | 危害水环境物质（慢性毒性类别：慢性 2 ) |  |
| 48 | 三唑酮 | 是（涉气、涉水） | 200 | 危害水环境物质（慢性毒性类别：慢性 2 ) |  |
| 49 | M 酸 | 是（涉气、涉水） | 50 | 健康危险急性毒性物质（类别 2,类别 3 ) |  |
| 50 | 2,4-二氯苯戊 | 是（涉气、涉水） | 50 | 健康危险急性毒性物质（类别 2,类别 3 ) |  |
|  | 酮 |  |  |  |  |
| 51 | 2,4-二氯苯丁 | 是（涉气、涉水） | 50 | 健康危险急性毒性物质（类别 2,类别 3 ) |  |
|  | 酮 |  |  |  |  |
| 52 | 2,4-二氯苯甲 | 是（涉气、涉水） | 50 | 健康危险急性毒性物质（类别 2,类别 3 ) |  |
|  | 醛 |  |  |  |  |
| 53 | 二氟二苯酮 | 是（涉气、涉水） | 50 | 健康危险急性毒性物质（类别 2,类别 3 ) |  |
| 54 | 乳化剂 | 是（涉气、涉水） | 50 | 健康危险急性毒性物质（类别 2,类别 3 ) |  |
| 55 | 催化剂 | 是（涉气、涉水） | 50 | 健康危险急性毒性物质（类别 2,类别 3 ) |  |
| 56 | 扩散剂 | 是（涉气、涉水） | 50 | 健康危险急性毒性物质（类别 2,类别 3 ) |  |
| 57 | 高岭土 | 否 | - | / |  |
| 58 | 白炭黑 | 否 | - | / |  |
| 59 | 助剂 | 是（涉气、涉水） | 50 | 健康危险急性毒性物质（类别 2,类别 3 ) |  |
| 60 | 丙环唑原药 | 是（涉气、涉水） | 50 | 健康危险急性毒性物质（类别 2,类别 3 ) |  |
| 61 | 丙环唑乳油 | 是（涉气、涉水） | 50 | 健康危险急性毒性物质（类别 2,类别 3 ) |  |
| 62 | 溴化钾 | 是（涉气、涉水） | 200 | 危害水环境物质（慢性毒性类别：慢性 2 ) |  |
| 63 | 氢溴酸 | 是（涉气、涉水） | 200 | 危害水环境物质（慢性毒性类别：慢性 2 ) |  |
| 64 | 戊唑醇原药 | 是（涉气、涉水） | 200 | 危害水环境物质（慢性毒性类别：慢性 2 ) |  |
| 65 | 戊唑醇悬浮剂 | 是（涉气、涉水） | 200 | 危害水环境物质（慢性毒性类别：慢性 2 ) |  |

29

| 66 | 硫酸钾 | 是（涉气、涉水） | 200 | 危害水环境物质（慢性毒性类别：慢性 2 ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 氟环唑 | 是（涉气、涉水） | 200 | 危害水环境物质（慢性毒性类别：慢性 2 ) |  |
| 68 | 苯醚甲环唑 | 是（涉气、涉水） | 200 | 危害水环境物质（慢性毒性类别：慢性 2 ) |  |
| 69 | 粉唑醇 | 是（涉气、涉水） | 100 | 危害水环境物质（急性毒性类别：急性 1, |  |
|  |  |  |  | 慢性毒性类别 ：慢性 1 ) |  |
| 70 | 多效唑 | 是（涉气、涉水） | 100 | 危害水环境物质（急性毒性类别：急性 1, |  |
|  |  |  |  | 慢性毒性类别 ：慢性 1 ) |  |
| 71 | 三唑酮 | 是（涉气、涉水） | 100 | 危害水环境物质（急性毒性类别：急性 1, |  |
|  |  |  |  | 慢性毒性类别 ：慢性 1 ) |  |
| 72 | 烯效唑 | 是（涉气、涉水） | 100 | 危害水环境物质（急性毒性类别：急性 1, |  |
|  |  |  |  | 慢性毒性类别 ：慢性 1 ) |  |
| 73 | 己唑醇 | 是（涉气、涉水） | 200 | 危害水环境物质（慢性毒性类别：慢性 2 ) |  |
| 74 | 戊菌唑 | 是（涉气、涉水） | 100 | 危害水环境物质（急性毒性类别：急性 1, |  |
|  |  |  |  | 慢性毒性类别 ：慢性 1 ) |  |
| 75 | 烯唑醇 | 是（涉气、涉水） | 200 | 危害水环境物质（慢性毒性类别：慢性 2 ) |  |
| 76 | 三唑醇 | 是（涉气、涉水） | 50 | 健康危险急性毒性物质（类别 2,类别 3 ) |  |
| 77 | 危废（釜残） | 否 | - | / |  |
| 78 | 蒸馏残渣 | 否 | - | / |  |
| 79 | 生化污泥 | 是（涉水） | 200 | 危害水环境物质（慢性毒性类别：慢性 2 ) |  |
| 80 | 废活性炭 | 否 | - | / |  |
| 81 | 原辅材料包装 | 否 | - | / |  |

注：*按照《企业突发环境事件风险分级方法》HJ941-2018 “附录 A 突发环境事件风险物质及临界量清单”判定。

3.3.5 物料存储运输情况

七洲化工公司涉及的储存区域主要为储罐区、原料棚、164 库（危险品库）、液氯库、

- 库房（产品库）。

（1）储罐区七洲化工公司的储罐区内主要储罐盐酸、氢氧化钠溶液、甲苯、甲醇。七洲化工公司储罐区的装卸采用槽车、泵、管道进行输送，在输送甲苯、

甲醇过程中，如因防静电设施接地不良等原因，甲苯、甲醇的输送过程可能会产生静电积聚，有产生静电释放火花，有引起火灾、爆炸的可能。

如因管道、机泵、阀门等设备破损可能会导致跑冒滴漏的现象，有产生甲苯、甲醇的泄漏，因明火、火花等有产生火灾、爆炸的可能；在盐酸、液碱泄漏后如接触人员有产生化学品灼烫的可能。

如盐酸泄漏后，盐酸中含有少量氯化氢会飘散，有导致人员产生中毒伤害的可能；盐酸泄漏后与金属设备、架构物会产生反应，产生易燃、易爆的氢气，有引起火灾、爆炸的可能；液碱、盐酸的腐蚀性会对设备、地面等产生破坏，有引起管道、阀门泄漏、设备破损等可能。储罐上的液位传感器如因失灵等原因，可能会导致液位失准，有引起超量充装、机泵抽空等情况，有引起物料泄漏等可能，引起二次事故的可能。

（2）原料棚七洲化工公司原料棚内储存的桶装物料，主要的有乙醇、环己烷、异丙醇、乙酸乙酯、三乙胺等。

原料棚内储存的桶装物料主要采用堆放形式储存，储存的桶装物料如因码堆不稳可能会产生坍塌伤害的可能；如因物料桶密封不严、码堆不严等原因，可能会导致桶装物料泄漏，泄漏的乙醇、环己烷、异丙醇、乙酸乙酯、三乙胺等如接触明火、火花，有产生火灾的可能。

泄漏的乙醇、环己烷、异丙醇、乙酸乙酯、三乙胺等会产生挥发，操作人员吸入化学品的挥发物后，有产生中毒的可能；易燃、易爆物质的挥发物与空气可形成爆炸性的混合物，因激发能量有产生爆炸的危险。

30

（3）液氯库七洲化工公司的液氯库内主要储存液氯钢瓶。液氯钢瓶在存放过程中如因阀门不严等原因，可能会产生氯的泄漏，有

引起操作人员中毒的可能。液氯钢瓶较重，如因放置不稳可能会产生滚动，接触人员有产生其他伤害的可能。

（4）164 库（危险品库）七洲化工公司的 164 库房内主要储存二甲硫醚、甲基磺酰氯、双氧水、

亚硝酸钠等。仓库内的电气设施如因破损、短路、接地不良等原因，操作人员在开关电气过程中有产生触电、电气火灾的可能。仓库二内的物料如二甲硫醚、甲基磺酰氯、双氧水等，如因包装桶放置不稳、码堆不严等原因可能会倾倒，接触人员有产生坍塌伤害的危险。二甲硫醚为易燃液体，如因泄漏有产生火灾、爆炸、中毒等事故的可能。仓库内的氧化性介质双氧水、亚硝酸钠等如因放置错误，与易燃性的介质同库区储存，互为禁忌物的介质如因泄漏后接触，有产生爆炸的可能。

（5）542 库房（产品仓库）

七洲化工公司 542 库房（产品仓库）内主要储存包装材料（纸盒、塑料瓶、标签等）、生产的产品、固态的原辅料（如氢氧化钾、氢氧化钠、三氮唑、碳酸钾等）。

如因仓库内的货架固定不稳、重量配备失当、地震等原因，可能会导致货架倒塌，有引起分析人员产生坍塌伤害的可能。仓库内的可燃介质纸盒、塑料瓶等如因接触明火，有产生火灾的可能；仓库内的电气设施如因短路、过热等原因有产生触电、电气火灾的可能。

仓库内的固态介质如因破损等原因，操作人员吸入固态颗粒的粉末后有产生粉尘伤害的可能；七洲化工公司生产的产品为农药类别，操作人员吸入农药的粉剂，有产生中毒的可能。

仓库内储存的氢氧化钾、氢氧化钠等为腐蚀性的介质，如操作人员接触有产生灼烫伤害的可能。

（6）物料运输七洲化工公司主要原辅料均需汽车运出、运进。运输车辆在运输过程中驾驶人员视线不良、故障、车速过快等原因，车辆接触人员有引起车辆伤害的危险；液体物料在卸车过程中，如因静电接地不良等原因，有产生静电集聚，产生火灾、爆炸的可能；桶装、袋装的物料搬运时有产生物体打击伤害的可能。

3.4 生产工艺

3.4.1 三废治理情况

公司存在的主要污染物为废气、废水和固体废物。

一、废气污染源及处理情况

现有项目废气主要有生产废气和公辅工程废气。生产废气包括反应生成的工艺废气（主

要为 HCl、HBr、SO2 气体）、车间无组织废气（主要为有机溶剂、工业粉尘等）等；公辅

工程废气包括导热油炉燃烧烟气、焚烧炉燃烧废气（即废水浓缩造粒尾气）、厂内高浓废水

贮池逸散废气和综合污水生化处理产生的臭气。

1、有组织废气治理措施

现有项目反应生成的工艺废气从反应釜顶部管道引出后进入不同的废气吸收处理装置：

1）丙环唑溴代生成的 HBr 气体、醚菊酯烷基化生成的 HCl 气体分别由反应釜顶部管道引出后进入降膜吸收塔，经三级水喷淋吸收后，不凝气进入车间废气集气系统；

31

2）三唑酮/醇氯代生成的 HCl、SO2 气体，由反应釜顶部管道引出后通入二级水吸收装

置，用水吸收废气中的氯化氢，再用二级稀碱液吸收废气中的二氧化硫，不凝气进入车间废

气集气系统；

3）异丙基磷酸三苯酯阻燃剂酯化工序产生的 HCl 气体，从反应釜顶部管道引出后通入

二级水吸收装置进行吸收，再使用氢氧化钙溶液进行中和，尾气经 15m 高排气筒达标排放。

以上工艺废气吸收液作为副产厂内回用或外售。

2、无组织排放废气

现有项目在物料分离、溶剂脱溶时，采用二级冷凝工艺，一级为 10 平方的循环冷却水冷

却（进水温度 30℃以下），二级为 5 平方的冷冻水冷却（乙二醇水溶液，进水温度-15℃），

溶剂经上述二级冷凝后，回收率可达 98%，少量不凝气进入车间微负压集气系统，通过集气

管进入车间废气处理装置。

生产车间、产品干燥和型剂配制车间均设计为密封、微负压结构，车间无组织排放的废

气由集气系统引出后进入不同的处理装置，最终使成为有组织达标排放。

产品干燥和型剂配制集中在“干燥、粉碎、包装”一个车间，并依废气性质采用不同的处

理工艺，以回收产品和溶剂。该车间分为三个独立单元：嗪草酮原药干燥和粉剂配制单元、

戊/己/粉唑醇原药干燥单元、三唑酮/醇原药干燥和丙环唑乳油配制单元，各单元废气收集系

统也相对独立，对应的废气处理装置分别为布袋除尘器、1#活性炭处理装置、2#活性炭处理

装置；

丙环唑（与三唑酮/醇、多效唑在一个车间生产）、醚菊酯、戊唑醇（与己唑醇、粉唑醇

在一个车间生产）车间无组织排放废气，由各自车间集气系统收集，统一由总干管输送至化

工车间，经 3#活性炭处理装置（工艺为碱喷淋+活性炭吸附）处理达标排放；

嗪草酮生产车间无组织废气经负压引出后进入水膜吸收塔，经水洗、碱洗二级喷淋吸收

处理后达标排放；硼氢化钠/钾精馏、产品干燥废气从车间引出后进入水膜吸收塔，经水喷淋

吸收，尾气达标排放。

二、废水污染源分析及处理情况

1、废水污染源分析

公司日常生产运营期间产生的污水主要是生产废水、公辅排水、生活污水及清下水。

2、废水处理情况

32

厂内综合废水处理分为两级，第一级为高浓废水蒸发浓缩造粒，最终将废水分为污盐和

冷凝液两部分；第二级为污水生化处理装置，处理第一级产生的冷凝液、厂内其它低浓废水、

公辅排水、生活污水等，生化出水即为厂总排口废水，进入工业区污水管网，经工业区污水

处理厂——清源水处理有限公司进一步处理后，尾水达标排入长江。

3、张家港清源水处理有限公司概况

张家港清源污水处理厂采用较成熟的 SBR 处理工艺，目前污水处理厂处理能力为 3.5 万

t/d。污水处理厂扩建完成后，最终总处理规模为 8 万 m3/d。SBR 工艺可以满足对达到三级排

放标准的污水有效处理（接纳废水中特征污染物须达到一级排放标准），处理出水水质达到

一级排放标准，尾水采用岸边排放方式排入长江。污水处理工艺流程见图 3-2。

图 3-2 污水处理厂污水处理工艺流程图

公司排入污水处理厂的废水执行污水处理厂接管标准（即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准（TP 除外）；污水厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处

理厂及重点工业行业主要水污染物排放标准限制》DB32/1072-2007 表 3 中标准，pH、BOD5、SS、石油类执行《江苏省化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表 2 中一级标准。主要指标见表 3.4-1。

|  | 表 3.4-1 |  | 污水排放标准主要指标值表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | pH（无量 |  | CO | BOD | SS | NH3- | TP | 石油类 | 甲苯 | 二甲苯 |  |
|  | 纲） |  | D | 5 |  | N |  |  |  |  |  |
| 接管标准值（mg/L） | 6～9 |  | 500 | 300 | 400 | 35 | 8 | 20 | 0.2 | 1.0 |  |
| 尾水排放标准值（mg/L） | 6～9 |  | 80 | 20 | 70 | 5 | 0.5 | 5 | 0.1 | 0.4 |  |

3、危险废弃物产生情况及防治措施

公司生产过程中产生的固体废弃物，主要有废反应液、生化处理污泥、物化处理残渣、

废包装袋、精馏废渣、生活垃圾等，具体产生处理情况见表 3.4-2。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）-2013 年修订的要求，固废暂存

场所应满足以下要求：

33

（1）贮存设施按《环境保护图形标志》(GB15562－1995)规定设置警示标志；

（2）贮存设施周围设置裙脚，裙脚用坚固、防渗、防腐的材料，且建筑材料同本工程产

生的危险废物相容；不相容危险废物分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分

都有防漏裙脚，防漏裙脚或储漏盘的材料与危险废物相容。

（3）贮存设施设置防渗、防雨、防漏等防范措施，基础防渗。

（4）贮存设施配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；

（5）贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

目前公司危险废弃物暂存间已设置警示标志；暂存间已做到防渗、防雨、防漏，基础防

渗；配备黄沙等应急物资。

表 3.4-2 主要固废产生和处理情况一览表

| 名称 | 代码 | 产生量（t/a） | 产生源 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 精馏残渣 | HW11 | 0.5 | 精馏回收 | 委托康博固废公司处置 |
| 物化处理残渣 | HW49 | 20 | 废水物化处理 | 委托康博固废公司处置 |
| 生化处理污泥 | HW49 | 8 | 废水生化处理 | 委托康博固废公司处置 |
| 废包装袋 | HW49 | 1 | 原料包装 | 委托康博固废公司处置 |
| 废反应液 | HW06 | 0.5 | 实验室研发 | 委托康博固废公司处置 |
| 废活性炭 | HW49 | 1.2 | 废气处理 | 目前尚未产生、更换、处置 |
| 生活垃圾 | / | 300 | 生活、办公 | 环卫部门定期清运 |

三、卫生防护距离

根据公司环评批复，按照《制定地方大气污染排放标准的技术方法》GB/T13201-91 的有

关规定计算，该公司全厂的卫生防护距离为厂界外 400m。

全厂污染物排放总量汇总表：

1、公司三废排放及处理情况，见表 3.4-3。

（1）废水

表 3.4-3 废水排放情况一览表

| 废水 |  | 废水量 | 污染物产生情况 |  |  | 治理 | 排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水来源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 种类 |  | t/a | 污染因 | 浓度 | 产生量 | 措施 | 去向 |  |
|  |  |  | 子 | mg/L | t/a |  |  |  |
|  |  |  | pH | 4~6 | / |  |  |  |
|  | 高苯废水① | 978 | COD | 35000 | 34.23 |  |  |  |
| 工艺 |  |  | 甲苯 | 7460 | 7.3 | 厂内生化预 | 厂排口 |  |
| 废水 |  |  |  |  |  | 处理 |  |  |
|  |  |  | pH | 8~12 | / |  |  |  |
|  | 浓缩废水② | 17355 | COD | 31500 | 546.93 |  |  |  |
|  |  |  | SS | 800 | 13.88 |  |  |  |

34

|  |  |  | 甲苯 | 110 | 1.9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | 4~6 | / |  |  |  |
|  | 真空泵代谢水 | 13470 | COD | 30000 | 404 |  |  |  |
|  |  |  | SS | 400 | 5.39 |  |  |  |
|  |  |  | 甲苯 | 1000 | 13.47 |  |  |  |
|  |  |  | pH | 8~12 | / |  |  |  |
|  | 反应釜清洗水 | 600 | COD | 30000 | 18 |  |  |  |
| 公辅 |  |  | SS | 800 | 0.48 |  |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水膜吸收废水 | 2400 | pH | 8~12 | / |  |  |  |
|  |  |  | COD | 8000 | 19.2 |  |  |  |
|  |  |  | pH | 8~12 | / |  |  |  |
|  | 焚烧炉尾气洗涤 | 4500 | COD | 20000 | 90 |  |  |  |
|  |  |  | SS | 1000 | 4.5 |  |  |  |
|  | 地面冲洗废水 | 5130 | COD | 5000 | 25.65 |  |  |  |
|  |  |  | SS | 3000 | 15.39 |  |  |  |
|  |  |  | COD | 300 | 5.15 |  |  |  |
| 生活 | 职工食堂、住宿 | 17178 | SS | 250 | 4.29 | 厂内生化预 | 厂排口 |  |
| 污水 |  |  | 氨氮 | 35 | 0.6 | 处理 |  |  |
|  |  |  | 总磷 | 5 | 0.09 |  |  |  |
| 清下水 | 冷却代谢水 | 23859 | pH | 6~9 | 6~9 | 厂内生化预 | 厂排口 |  |
|  |  |  | COD | 50 | 1.19 | 处理 |  |  |

经厂内废水预处理设施处理后的废水接管至工业区污水厂的废水量为 85470t/a，见表3.4-4。

表 3.4-4 废水外排情况

|  |  | COD | 474 | 40.534 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲苯 | 0.42 | 0.036 | 工业区污水 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工业区 |  |
| 企业厂排口 | 85470 | SS | 355 | 30.344 | 处理厂集中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 污水厂 |  |
|  |  |  |  |  | 处理 |  |  |
|  |  | 氨氮 | 5 | 0.428 |  |  |  |
|  |  | 总磷 | 0.8 | 0.07 |  |  |  |
|  |  | COD | 80 | 6.84 |  |  |  |
|  |  | 甲苯 | 0.1 | 0.008 |  |  |  |
| 污水厂排口 | 85470 | SS | 66 | 5.639 | / | 长江 |  |
|  |  | 氨氮 | 5 | 0.428 |  |  |  |
|  |  | 总磷 | 0.5 | 0.043 |  |  |  |

35

|  | 2、废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1）公司废气污染物排放状况见表 3.4-5。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表 3.4-5 |  |  | 公司废气污染物排放状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气 |  | 排气 |  |  |  | 产生状况 |  |  |  |  |  |  |  | 排放状况 |  |  |  | 执行标准 |  |  | 排放源参数 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 污染物 |  |  |  |  |  |  |  | 去除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放 |  |
|  |  |  |  |  | 浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 筒编 | 产污环节 | 量 |  |  |  |  | 速率 |  | 产生 |  | 治理措施 |  | 浓度 |  | 速率 |  | 排放 | 浓度 | 速率 | 高度 |  |  | 温 |  |  |
|  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 直径 m |  | 方式 |  |
|  |  |  |  |  | mg/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 号 |  | 3 | /h |  |  |  | kg/h |  | 量 t/a |  |  |  | mg/m3 |  | kg/h |  | 量 t/a | mg/m3 | kg/h | m |  |  | 度℃ |  |  |
|  |  | m |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 干燥车间 |  |  | 甲苯 | 75 |  | 0.9 |  | 6.75 |  | 布袋除尘+ | 90 | 7.5 |  | 0.09 |  | 0.68 | 40 | 3.1 |  |  |  |  | 连 |  |
| 1# |  | 12000 |  | NMHC | 70.83 |  | 0.85 |  | 6.12 |  |  | 90 | 7.08 |  | 0.085 |  | 0.612 | 120 | 10 | 15 |  | 0.4 | 25 |  |  |
|  | （戊唑醇干燥） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活性炭吸附 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 续 |  |
|  |  |  |  | 粉尘 | 11.67 |  | 0.14 |  | 1 |  |  | 95 | 0.58 |  | 0.007 |  | 0.05 | 120 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 干燥车间 |  |  | 甲苯 | 2.0 |  | 0.025 |  | 0.18 |  |  | 90 | 0.2 |  | 0.0025 |  | 0.018 | 40 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2# |  | 12000 |  | 二甲苯 | 41.67 |  | 0.6 |  | 4.34 |  |  | 90 | 4.17 |  | 0.06 |  | 0.43 | 70 | 1.0 | 15 |  | 0.4 | 25 | 连 |  |
|  | （丙环唑乳油配制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活性炭吸附 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 6.67 |  | 0.08 |  | 0.58 |  |  | 80 | 1.33 |  | 0.016 |  | 0.12 | 190 | 5.1 |  |  |  |  | 续 |  |
|  | 及三唑酮干燥） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NMHC | 50 |  | 0.60 |  | 4.34 |  |  | 80 | 10 |  | 0.12 |  | 0.86 | 120 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 化工车间混合废气 |  |  | 甲苯 | 308 |  | 3.08 |  | 22.2 |  |  | 90 | 30.8 |  | 0.31 |  | 2.22 | 40 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 388 |  | 3.88 |  | 27.96 |  | 碱喷淋+活 | 80 | 78 |  | 0.78 |  | 5.59 | 190 | 5.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3# | （丙环唑、多效唑、 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 0.4 | 25 | 连 |  |
|  |  |  |  | 硫醚 | 42.3 |  | 0.42 |  | 3.0 |  |  | 90 | 4.23 |  | 0.042 |  | 0.3 | — | 0.33 |  |  |  |  |  |  |
|  | 戊唑醇、醚菊酯车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性炭吸附 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 续 |  |
|  | 无组织废气） |  |  | NMHC | 1436 |  | 14.36 |  | 103.3 |  |  | 80 | 287 |  | 2.87 |  | 20.67 | 120 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 丙环唑溴代废气* | 3500 |  | HBr | 2976 |  | 10.4 |  | 75 |  | 降膜吸收 | 98 | 60 |  | 0.2 |  | 1.5 | — | — |  |  |  |  | 间 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (三级水洗) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 歇 |  |
|  | 醚菊酯烷基化废气* | 3500 |  | HCl | 237 |  | 0.83 |  | 6.0 |  | 降膜吸收 | 97.5 | 5.72 |  | 0.02 |  | 0.144 | 100 | 0.26 |  |  |  |  | 间 |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (三级水洗) |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | / | / | 歇 |  |
|  |  |  |  | HCl | 17867 |  | 44.7 |  | 26.8 |  | 降膜吸收 | 99.9 | 18 |  | 0.045 |  | 0.03 | 100 | 0.26 |  |  |  |  | 间 |  |
|  | 三唑酮/醇氯代废气* | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  | (二级水洗+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SO2 | 31267 |  | 78.2 |  | 46.9 |  |  | 99 | 313 |  | 0.78 |  | 0.47 | 550 | 2.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 歇 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级碱洗) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

36

| 4# | 干燥车间（嗪草酮干 | 10000 | 粉尘 | 291 | 2.91 | 20.94 | 布袋除尘 | 95 | 14 | 0.14 | 1.05 | 120 | 3.5 | 15 | 0.4 | 25 | 连 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燥及粉剂配制） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 续 |  |
| 5# | 嗪草酮车间废气 | 3500 | HCl | 357 | 1.25 | 9 | 水膜吸收+ | 99 | 3.7 | 0.013 | 0.09 | 100 | 0.26 | 10 | 0.2 | 25 | 连续 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 焚烧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 异丙基磷酸三苯酯 |  |  |  |  |  | 降膜吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7# |  | 10000 | HCl | 4329 | 43.3 | 311.7 | (二级水洗+ | 99.6 | 17.3 | 0.173 | 1.25 | 100 | 0.26 | 15 | 0.6 | 45 | 连续 |  |
|  | 酯化废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 二级) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氮氧化 | 18 | 0.039 | — |  | — | —— | —— | —— | 150 | —— |  |  |  |  |  |
|  | 导热油炉燃烧废气 |  | 物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8# |  | 43000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0.88 | 220 | 连续 |  |
|  | （天燃气） |  | 颗粒物 | 7.2 | 0.015 | — |  | — | —— | —— | —— | 20 | —— |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |

37

| 3.4.2 | 生产设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业主要生产设备清单见表 3.4-6。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表 3.4-6 |  | 主要生产设备统计表 |  |  |  |
| 序号 |  | 车间 | 设备名称 |  | 型号规格 | 数量 | 产地 |  |
| 1 |  |  | 反应釜 |  | 1000L | 6 | 国内 |  |
| 2 |  |  | 反应釜 |  | 6300L | 2 | 国内 |  |
| 3 |  |  | 反应釜 |  | 12500L | 2 | 国内 |  |
| 4 |  |  | 反应釜 |  | 3000L | 4 | 国内 |  |
| 5 |  | 丙环唑 | 反应釜 |  | 5000L | 12 | 国内 |  |
| 6 |  |  | 反应釜 |  | 2000L | 30 | 国内 |  |
| 7 |  |  | 高效精馏塔 |  | 0.8×20m | 1 | 国内 |  |
| 8 |  |  | 薄膜蒸发器 |  | 12m2 | 2 | 国内 |  |
| 9 |  |  | 自动压滤机 |  | — | 2 | 国内 |  |
| 10 |  |  | 罗茨真空泵 |  | — | 9 | 国内 |  |
| 11 |  |  | 反应釜 |  | 10000L | 4 | 国内 |  |
| 12 |  |  | 反应釜 |  | 3000L | 5 | 国内 |  |
| 13 |  |  | 反应釜 |  | 20000L | 2 | 国内 |  |
| 14 |  |  | 反应釜 |  | 5000L | 7 | 国内 |  |
| 15 |  |  | 反应釜 |  | 6300L | 2 | 国内 |  |
| 16 |  |  | 离心机 |  | Ф1250 | 5 | 国内 |  |
| 17 |  | 嗪草酮 | 离心机 |  | 350 | 1 | 国内 |  |
| 18 |  |  | 离心机 |  | 卧式 | 1 | 国内 |  |
| 19 |  |  | 压滤釜 |  | 5000L | 2 | 国内 |  |
| 20 |  |  | 压滤釜 |  | 3000L | 1 | 国内 |  |
| 21 |  |  | 硫酸铝反应釜 |  | 10000L | 6 | 国内 |  |
| 22 |  |  | 硫酸铝反应釜 |  | 5000L | 2 | 国内 |  |
| 23 |  |  | 硫酸铝贮槽 |  | 120m³ | 2 | 国内 |  |
| 24 |  |  | 盘式干燥机 |  | — | 1 | 国内 |  |
| 25 |  |  | 反应釜 |  | 3000L | 4 | 国内 |  |
| 26 |  |  | 反应釜 |  | 5000L | 8 | 国内 |  |
| 27 |  |  | 反应釜 |  | 5.8m³ | 2 | 国内 |  |
| 28 |  |  | 反应釜 |  | 10000L | 12 | 国内 |  |
| 29 |  | 戊唑醇 | 加氢釜 |  | 5000L | 2 | 国内 |  |
| 30 |  |  | 无油立式真空泵 |  | WLW-50B | 1 | 国内 |  |
| 31 |  |  | 无油立式真空泵 |  | WLW-100B | 7 | 国内 |  |
| 32 |  |  | 离心机 |  | Ф1600 | 2 | 国内 |  |
| 33 |  |  | 离心机 |  | Ф1251 | 1 | 国内 |  |
| 34 |  |  | 气流干燥机 |  | — | 1 | 国内 |  |
| 35 |  |  | 反应釜 |  | 3000L | 8 | 国内 |  |
| 36 |  | 氟环唑 | 反应釜 |  | 5000L | 9 | 国内 |  |
| 37 |  |  | 蒸馏釜 |  | 3000L | 2 | 国内 |  |

38

| 38 |  | 全自动离心机 | 1250 型 | 1 | 国内 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 |  | 吸收装置 |  | 2 | 国内 |  |
| 40 |  | 反应釜 | 3000L | 1 | 国内 |  |
| 41 |  | 反应釜 | 5000L | 30 | 国内 |  |
| 42 |  | 反应釜 | 10000L | 2 | 国内 |  |
| 43 |  | 转料泵 | — | 30 | 国内 |  |
| 44 | 苯醚甲环唑 | 无油立式真空泵 | WLW-100B | 6 | 国内 |  |
| 45 |  | 罗茨真空泵 |  | 1 | 国内 |  |
|  | 生产线 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 甲醇精馏塔 | — | 2 | 国内 |  |
| 47 |  | 自动离心机 | 1250 型 | 2 | 国内 |  |
| 48 |  | 自动离心机 | 三足 | 1 | 国内 |  |
| 49 |  | 沸腾干燥机 | — | 1 | 国内 |  |
| 50 |  | 精馏塔 | — | 1 | 国内 |  |
| 51 |  | 反应釜 | 2000L | 11 | 国内 |  |
| 52 |  | 反应釜 | 3000L | 11 | 国内 |  |
|  | 粉唑醇 己 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 反应釜 | 5000L | 2 | 国内 |  |
|  | + |  |  |  |  |  |
| 54 | 唑醇 | 离心机 | 1250 型 | 2 | 国内 |  |
| 55 |  | 无油真空泵 | WLW-100B | 6 | 国内 |  |
| 56 |  | 打料泵 | — | 13 | 国内 |  |
| 57 |  | 气流干燥装置 | JG100 | 2 | 国内 |  |
| 58 |  | 乳剂瓶装线 | 组合件 | 2 | 国内 |  |
| 59 | 包装车间 | 闪蒸干燥线 | — | 1 | 国内 |  |
| 60 |  | 混料机 | DSH-2 | 4 | 国内 |  |
| 61 |  | 自动粉碎包装机 | — | 2 | 国内 |  |
| 62 |  | 粗粉碎机 | — | 2 | 国内 |  |
| 63 | 供热站 | 导热油炉 | 700kW | 2 | 国内 |  |
| 64 | 冷冻站 | 冷冻机 | 400kKcal | 3 | 国内 |  |
| 65 |  | 压力泵 | — | 3 | 国内 |  |
| 66 |  | 废水闪蒸设备 | — | 2 | 国内 |  |
| 67 | 废水处理 | 多效蒸发结晶器 | 30m2/效 | 2 | 国内 |  |
| 68 |  | 综合废水处理 | 1000m3/d | 1 | 国内 |  |
| 69 |  | 压力泵 | — | 4 | 国内 |  |
| 70 |  | 活性炭吸附塔 | KHJ 型 | 4 | 国内 |  |
| 71 | 废气 | 降膜吸收塔 | 3500m3/h | 3 | 国内 |  |
| 72 |  | 水膜吸收塔 | 3500m3/h | 2 | 国内 |  |
| 73 |  | 焚烧尾气洗涤装置 | 30000m3/h | 3 | 国内 |  |

表 3.4-7	主要公辅设备

| 序号 | 名称 | 规格材质 | 数量 | 工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | 1250kVA | 1 | - |
| 2 | 干式变压器 | 2000kVA | 1 | - |
| 3 | 油浸变压器 | 800kVA | 1 | - |
| 4 | 油浸变压器 | 2000kVA | 1 |  |

39

|  | 5 |  | 柴油发电机 |  |  | 280KW |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  | 应急发电机组 |  |  | 280kW/h |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 万大卡/h |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 万大卡/h |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |
|  | 7 |  | 制冷机组 |  |  | 20 万大卡/h |  |  | 3 |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 万大卡/h |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 万大卡/h |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |
|  | 8 |  | 制冷系统 |  |  | DFLZ15 |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 导热油炉 |  |  | 60 万 kcal/h |  |  | 2 |  |  | 310℃ |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  | 碳钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 导热油膨胀罐 |  |  | 1m3 碳钢 |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  |
|  | 10 |  | 制氮机组 |  |  | FD150 碳钢 |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20m3/min |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  | 碳钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空压机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10m3/min |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 碳钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 400t/h |  |  | 3 |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 玻璃钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 冷却水塔 |  |  | 200t/h |  |  | 3 |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 玻璃钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100t/h |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 玻璃钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | XBD5/40-125-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 消防水泵 |  |  | Q=40L/s，H=50m， |  |  | 4 |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | n=2900rpm，P=37KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 泡沫泵 |  | - |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  |
|  | 15 |  | 纯水装置 |  |  | FLECK29QM |  |  | 2 |  |  | 30t/h |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FRPP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 泡沫储罐 |  |  | 2m3 碳钢 |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |
|  | 17 |  | DSC 控制系统 |  | - |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表 3.4-8 主要环保设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 名称 |  |  | 使用地点 |  | 数量 |  |  | 处理方法 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 981 吸收塔 |  |  | 981 车间楼顶 |  | 4 |  |  |  | 稀硫酸 |  |  |  |
|  | 2 |  | 981 精馏吸收塔 |  |  | 981 精馏车间 |  | 2 |  |  |  | 次钠液 |  |  |  |
|  | 3 |  | 982 甲醇水洗塔 |  |  | 982 楼顶 |  | 1 |  |  |  | 水吸收 |  |  |  |
|  | 4 |  | 982 硫醚吸收塔 |  |  | 982 楼顶 |  | 3 |  |  |  | 双氧水 |  |  |  |
|  | 5 |  | 983 吸收塔 |  |  | 983 车间 |  | 3 |  |  | 水+液碱+次钠 |  |  |  |  |
|  |  | 废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 983 硫酸铝 |  |  | 983 硫酸铝车间 |  | 4 |  |  |  | 水+次钠 |  |  |  |
|  |  | 气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 983 溶剂回收吸收塔 |  |  | 溶剂回收岗位 |  | 1 |  |  |  | 稀硫酸 |  |  |  |
|  | 8 |  | 986 工艺废气吸收塔 |  |  | 986 车间 |  | 2 |  |  |  | 稀硫酸 |  |  |  |
|  | 9 |  | 987 吸收塔 |  |  | 987 车间 |  | 2 |  |  | 15%稀硫酸+水 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 988 吸收塔 |  |  | 988 车间 |  | 2 |  |  | 稀硫酸+水 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 989 尾气吸收塔 |  |  | 989 车间 |  | 1 |  |  |  | 稀硫酸 |  |  |  |

40

| 12 |  | 989 酸吸收塔 | 989 车间 | 1 | 液碱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | 多功能吸收塔 | 多功能车间 | 3 | 15%稀硫酸+水 |  |
| 14 |  | 活性炭过滤器 1 | 985 车间北 | 1 | 吸附+脱附 |  |
| 15 |  | 活性炭过滤器 2 | 985 车间北 | 1 | 吸附+脱附 |  |
| 16 |  | 活性炭过滤器 3 | 986 车间北 | 1 | 吸附+脱附 |  |
| 17 |  | 活性炭过滤器 4 | 989 车间北 | 1 | 吸附+脱附 |  |
| 18 |  | 蓄热式废气焚烧炉 | RTO 岗位 | 3 | 焚烧 |  |
| 19 |  | 浓缩提盐 |  | 3 | 蒸发结晶 |  |
| 20 |  | 废水调节池 |  | 2 | 配水 |  |
| 21 | 废 | 超声脱氮设施 |  | 1 | 超声脱氮 |  |
| 22 |  | UASB | 回收处理中心 | 2 | 厌氧生化 |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 生化池 |  | 2 | 好氧生化 |  |
| 24 |  | 沉淀池 |  | 2 | 沉降 |  |
| 25 |  | 废水 COD 在线监测站 |  | 1 | 监测 |  |

3.5 安全生产管理

3.5.1 环境管理体系

企业制定了各项环保规章管理制度、严格的生产操作规程和完善的事故应急救援体系。

企业对厂内环境安全体系（包括硬、软件设施）实行动态管理，确保有效运转，充分发挥其防范环境事故和环境风险的作用。

公司设立公司级和车间级二级突发环境事件应急指挥机构。公司成立“应急指

挥领导小组”为一级指挥机构；各生产、辅助车间成立二级应急救援指挥机构。同

时设立技术保障、工程抢险、应急救援、应急监测、医疗救护、对外联络、现场

治安、物资保障、善后处理等小组。

41

应急指挥小组

总指挥：薛红芬

副总指挥：栾小兵

应急指挥办公室

地点：会议室

现场处置领导小组

组长：安全生产负责人

组员：有关部门负责人

| 技 | 工 | 应 | 应 | 对 | 现 | 物 | 医 | 善 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 术 | 程 | 急 | 急 | 外 | 场 | 资 | 疗 | 后 |
| 保周 | 抢吕 | 救陈 | 监徐 | 联汪 | 治龚 | 保朱 | 救赵 | 处张 |
| 障 | 险宜 | 援达 | 测洪 | 络 | 安建 | 障曹 | 护振 | 理建 |
| 组彬 | 组飞 | 组恩 | 组喜 | 组海 | 组华 | 组红 | 组亚 | 组斌 |

图 3.5-2 应急指挥组织结构图

3.5.2 环境应急管理及演练情况

1.培训

企业环境安全培训采用开会的形式进行。企业定期召开会议进行环境安全知

识讲解，增强员工的环境安全意识。

- 演练

企业应急指挥领导小组从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，拟定每

年的组织 2 次企业级模拟演习。把指挥机构和救援队伍训练成一支思想好、技术

精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，指挥机构能正确指挥，各救

援队伍能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好

应急救援工作。每年年底根据实际情况编制下一年的演练计划。

3.5.3 消防验收

该公司于 2002 年开始搬迁至张家港市东沙化工园区，并于 2005 年 09 月 15

42

日进行了消防验收并取得了建筑工程消防验收意见书（苏公消[2005]验 1153 号）；981、982、983、985、987 车间、164 危险化学品仓库、168 原料库、542 成品仓库、501 液氯钢瓶库有消防验收意见：苏公消（2005）验 1153 号，986 车间消防验收意见：苏公消[2010]验 0073 号；989 车间消防验收意见：苏公消[2012]验 0904 号。（消防验收意见书见附件）。

3.5.4 安全生产许可

因《危险化学品目录（2015  版）》的实施和七洲化工公司设施的改造，七洲

自 2018 年起，不再申领危险化学品安全生产许可，具体情况见下表。

|  | 硫酸(734 吨/年)、氢溴酸 | 因 《危险化学品目录 (2015 版) 》 的实施和七洲 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1797 吨/年)、三唑酮(20 吨/ | 化工公司设施的改造,七洲自 2018 年起,不再申领危 |  |
|  | 年)、三唑醇(20 吨/年) | 险化学品安全生产许可 |  |
|  | 原领证产品: 三唑酮 (20 | 因《危险化学品目录(2015 版) 》的实施; 三唑酮、三 |  |
|  |  | 唑醇均未列入目录; 无需申领三唑酮、 三唑醇产品 |  |
|  | 吨/年) 三唑醇 (20 吨/年) |  |  |
|  |  | 的危险化学品安全生产许可 |  |
| 领证情况 |  |  |  |
|  |  | 硫酸作为七洲化工公司嗪草酮装置的副产出 |  |
|  | 硫酸(734 吨/年) | 售,2017 年七洲化工公司进行改造; 利用废硫酸生产 |  |
|  |  | 硫酸铝; 不再出售硫酸;因此不再申领硫酸副产的危 |  |
|  |  | 险化学品安全生产许可 |  |
|  |  | 氢溴酸原为七洲化工公司丙环唑生产装置的副产, |  |
|  | 氢溴酸 (1797 吨/年) | 利用氢溴酸生产溴化钾副产,因此不再申领氢溴酸 |  |
|  |  | 副产的危险化学品安全生产许可 |  |

3.5.5 危险化学品安全评价

七洲公司 2018 年委托南京同辉安全评价咨询有限公司进行安全现状评价报告。评价结论为：生产过程能满足国家、地方现行法律、法规、规范及标准的要求, 其产品、副产品生产过程的安全风险能达到可接受的程度。依据《危险化学品安全使用许可证实施办法》 (安全生产监督管理总局令第 57 号) 的要求,七洲化工公司年度使用的液氯量达到《危险化学品使用量的数量标准 (2013 年版) (国家安全生产监督管理总局、中华人民共和国公安部、中华人民共和国农业部公

告;2013 年第 9 号) 的要求，具备危险品安全使用许可证的延期申请条件。

3.5.6 危险化学品重大危险源备案

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），该公司已构成三级危险化学品重大危险源，其中液氯仓库单独构成重大危险源。重大危险源备案编号：BA3205822012005。

3.6 现有环境风险防控与应急措施情况

3.6.1 事故防范措施

公司罐区贮存情况及风险防控措施见下表。

43

表 3.6-1 罐区与危化品仓库清单及风险防控措施

| 序号 | 指标 | 具体情况 | 完成情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1)厂区贮存原料储罐设施设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失 | 相关设计符合 |  |
|  |  | 措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨 |  |  |
|  |  |  | 要求。 |  |
|  |  | 水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等）； |  |  |
| 1 |  | 2)装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况 | 围堰设置排水 |  |
|  | 截流措施 | 下通向雨水系统的阀门关闭，通向应急事故水池、污水处理系 | 切换阀，正常 |  |
|  |  | 统的阀门打开； | 情况下关闭。 |  |
|  |  | 3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责手动阀门切换， | 阀门专人管理 |  |
|  |  |  | 及维护，并负 |  |
|  |  | 保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 |  |  |
|  |  |  | 责切换 |  |
|  |  | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水 | 设置了 800m³ |  |
|  |  |  | 事故池，液氯 |  |
|  |  | 排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏 |  |  |
|  |  |  | 储罐设置有石 |  |
|  |  | 感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量； |  |  |
|  |  |  | 灰水应急池 |  |
|  | 事故排水 | 2)事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排 | 事故收集池设 |  |
| 2 |  |  | 置合理，日常 |  |
|  | 收集措施 | 水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄 |  |  |
|  |  |  | 保持足够的事 |  |
|  |  | 漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量； |  |  |
|  |  |  | 故排水容量 |  |
|  |  | 3)设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内 | 设置抽水设 |  |
|  |  |  | 置，至污水处 |  |
|  |  | 污水处理设施处理。 |  |  |
|  |  |  | 理设置 |  |
|  |  | 厂区内清净下水均进入雨水强排系统；且清净下水系统具有下 |  |  |
|  |  | 述所有措施：①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防 | 厂区清下水进 |  |
|  |  | 水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保 |  |  |
|  | 清净下水 |  | 入雨水系统， |  |
|  |  | 持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物 |  |  |
| 3 | 系统防控 |  | 在线检测合格 |  |
|  |  | 送至厂区内污水处理设施处理；②具有清净下水系统（或排入 |  |  |
|  | 措施 |  | 后排入雨水管 |  |
|  |  | 雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况 |  |  |
|  |  |  | 网。 |  |
|  |  | 下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防 |  |  |
|  |  | 水和泄漏物进入外环境。 |  |  |
|  |  | 有废水产生或外排时： |  |  |
|  |  | ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或 |  |  |
|  | 生产废水 | 独立处理系统；且②生产废水排放前设监控池，能够将不合格 | 生产废水经厂 |  |
|  |  | 废水送废水处理设施重新处理；且③如企业受污染的清净下水 | 内污水处理后 |  |
| 4 | 处理系统 |  |  |  |
|  |  | 或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水 | 排入园区污水 |  |
|  | 防控措施 |  |  |  |
|  |  | 缓冲设施； | 处理厂。 |  |
|  |  | ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确 |  |  |
|  |  | 保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 |  |  |
|  | 毒性气体 | 根据实际情况，具有针对有毒有害气体（氯气）的泄漏紧急处 | 已编制泄漏应 |  |
| 5 | 泄漏紧急 |  |  |  |
|  |  | 置措施 | 急处置预案 |  |
|  | 处置装置 |  |  |  |
|  | 毒性气体 |  | 设置气体探 |  |
|  |  | 根据实际情况，具有针对有毒有害气体（氯气）设置生产区域 | 头，探测到有 |  |
| 6 | 泄漏监控 |  |  |  |
|  |  | 或厂界泄漏监控预警措施。 | 毒有害气体后 |  |
|  | 预警措施 |  |  |  |
|  |  |  | 报警。 |  |
|  | 环评及批 | 是否按环评及批复文件的要求落实的其他建设环境风险防控设 | 已落实相关防 |  |
| 7 | 复的其他 |  |  |  |
|  |  | 施的 | 控设施 |  |
|  | 风险防控 |  |  |  |

44

| 序号 | 指标 | 具体情况 | 完成情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 措施落实 |  |  |  |
|  | 情况 |  |  |  |
| 8 | 雨排水、清净 | 雨排水、清下水进入雨水收集池（3*3*3 米），经在线监测仪监测合格后，开启 | 已落实相关设 |  |
|  |  | 下水、生产废外排水泵，排入市政雨水管网，监测不合格则将雨水收集池中废水泵去厂内污水 |  |  |
|  |  |  | 施 |  |
|  | 水排放去向 | 处理站处理；处理后生产废水排入园区污水处理厂。 |  |  |

3.6.2 事故池合理性分析

公司目前有多个环境风险单元，分别为 1）生产车间；2）罐区；3）液氯仓

库；4）危化品仓库；这些风险源在发生事故时（如火灾）会产生大量消防废水。

（1）生产车间、危化品仓库，液氯仓库：生产车间使用易燃、易爆物质，危

险品仓库存放易燃、易爆物质，发生火灾事故时要产生大量消防水，其中含有污

染物的消防水主要产生于车间和仓库内部，为简化起见，在此外只考虑车间和仓

库内部产生的废水，车间和仓库外部产生的消防废水不考虑在内。根据《石油化

工企业设计防火规范》的有关规定，生产车间火灾延续时间取 2 小时，消防用水

量取 30l/s，生产车间总体积为 6700m3，产生的消防废水量为 216m3；仓库火灾延

续时间取 3 小时，消防用水量取 30l/s，仓库总体积为 1480 m3，产生的消防废水

量为 54m3，生产车间和仓库共产生消防废水量为 324m3。

（2）罐区：原料罐区储存的物料有甲苯，发生火灾时需用的消防水量按以下

公式计算：着火罐消防水量=0.8*罐体周长（l/s），邻近罐消防水量=0.2*罐体周长

（l/s），时间取 3-6 小时。取最不利的情形计算，即甲苯储罐着火，邻近罐为甲

苯储罐、甲醇储罐、盐酸储罐、液碱储罐、DMF 储罐各一个，时间取 6 小时，产

生的消防废水量为 0.8*2.8*3.14+0.2*2.8*3.14*5=15.83 l/s，

15.83*3600*6/1000=342m3。围堰的总容量是 1500m3，扣除甲苯罐的体积 46m3，

围堰的总容量是 1454m3，可以满足甲苯罐着火处理事故的要求。

按照《水体污染防控紧急措施设计导则》要求，事故池 V 总= （V1+ V2- V3）

max + V4+ V5，其中 V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料

量 m3，V2—发生事故的储罐或装置的消防水量 m3，V3—发生事故时可以转输到

其他储存或处理设施的物料量 m3，V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产

废水量 m3，V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量 m3（V5=10qF，q—降

雨强度 mm，按平均日降雨量 q=qa/n，qa—年平均降雨量 mm，n—年平均降雨日

45

数，F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积 ha）。

综上，本公司 V1=46m3，V2=342m3，V3=1454m3，V4=324m3，V5=10*1100mm

（年降水量）/125（年降水天数）*13.75ha（汇水面积）=1210m3。则 V 总

- （46+342-1454）+324+1210=468m3。目前事故应急池的体积为 800m3，可以满足要求。

3.6.3 环评及批复的其他风险防控措施落实情况

根据环评及批复，企业各项环保措施基本得到落实，江苏七洲绿色化工股份

有限公司《高效低毒农药丙环唑等项目移地扩建项目环境影响报告书》于 2003 年

4 月 24 日通过江苏省环境保护厅的审批（苏环管[2003]85 号）。该项目于 2005

年 4 月 4 日通过苏州市环境保护局的验收。《年产 150 吨高效低毒新农药戊唑醇

等系列产品扩建项目环境影响报告书》于 2005 年 3 月 3 日通过苏州市环境保护局

的审批（苏环建[2005]209 号）。该项目于 2008 年 10 月 27 日通过苏州市环境保

护局的验收。《年丙环唑、戊唑醇等高效低毒农药降耗减排技术改造项目环境影

响报告书》于 2008 年 12 月 26 日通过苏州市环境保护局的审批（苏环建[2008]450

号）。《300t/a 氟环唑高效低毒农药、50t/a 羟哌酯驱蚊剂技改扩建项目环境影响

报告书》于 2009 年 3 月 25 日通过苏州市环境保护局的审批（苏环建[2009]44 号）。

3.7 雨排水、废水排放去向

雨排水、清下水进入雨水收集池（3*3*3 米），经在线监测仪监测合格后，

开启外排水泵，排入市政雨水管网，监测不合格则将雨水收集池中废水泵去厂内

污水处理站处理；处理后生产废水排入园区污水处理厂。

3.8 现有应急物资与装备、救援队伍情况

3.8.1 现有应急物资及装备

针对可能的突发环境污染事故及目标区域，公司准备了应急救援设施（备）

并明确了存放位置，做好标识。

表 3.8-1 应急救援个体防护的设备、器材一览

| 应急救援设施 | 个人防护用品 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1、各车间设有有机溶剂气体浓度超标报警器 | 1、防毒面具、防护眼镜 | 100 只 |

46

| 2、各车间装有可燃气体泄漏检测报警系统 | 2、耐酸碱雨鞋 | 50 双 |
| --- | --- | --- |
| 3、各车间设安全撤离通道 | 3、耐酸碱工作服 | 10 套 |
| 4、各车间备有喷淋设备 | 4、防静电安全鞋 | 200 双 |
| 5、各车间备有能整套自给式呼吸器 | 5、防静电工作服 | 50 套 |
| 6、回收中心备有吸油棉 | 6、防毒防酸手套 | 50 双 |
| 7、备用急救药品和运送病人用担架 | 7、防酸围裙 | 50 条 |
| 8、应急备用汽车一辆 | 8、安全帽 | 700 只 |
| 9、各车间、仓库配有手动报警器 |  |  |
| 10、280KW/ｈ柴油发电机两台 |  |  |

表 3.8-2 危险目标周围安全消防设施及报警器材一览表

| 配置地点 | 消防器材名称 | 型号 | 数量(只) | 责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 11 | 许林才 |  |
|  | 干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 3 | 许林才 |  |
|  | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 5 | 许林才 |  |
| 542 成品库 |  |  |  |  |  |
|  | 室内消火栓 | / | 9 | 许林才 |  |
|  | 地上消火栓 | / | 5 | 许林才 |  |
|  | 手动报警 | / | 4 | 许林才 |  |
|  | 泡沫消火栓 | / | 2 | 许林才 |  |
| 原料库 | 干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 4 | 许林才 |  |
| 原料库 | 地上消火栓 | / | 2 | 许林才 |  |
|  | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 1 | 许林才 |  |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 3 | 许林才 |  |
| 罐区 | 干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 1 | 许林才 |  |
|  | 地上消火栓 | / | 3 | 许林才 |  |
|  | 手动报警 | / | 4 | 许林才 |  |
|  | 泡沫消火栓 | / | 1 | 许林才 |  |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 4 | 许林才 |  |
|  | 干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 1 | 许林才 |  |
| 164 库 | 室内消火栓 | / | 3 | 许林才 |  |
|  | 地上消火栓 | / | 2 | 许林才 |  |
|  | 手动报警 | / | 5 | 许林才 |  |
|  | 自动喷淋系统 | / | 1 | 许林才 |  |
| 气瓶储存区 | 二氧化碳灭火器 | MT/25 | 1 | 许林才 |  |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 1 | 许林才 |  |
| 液氯库 | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 2 | 许林才 |  |
| 981 车间一楼 | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 4 | 李勇 |  |

47

|  |  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 14 | 李勇 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 3 | 李勇 |  |
|  |  | 室内消火栓 | / | 3 | 李勇 |  |
|  |  | 泡沫消火栓 | / | 2 | 李勇 |  |
|  |  | 手动报警 | / | 2 | 李勇 |  |
|  |  | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 3 | 李勇 |  |
| 981 | 车间二楼 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 12 | 李勇 |  |
|  |  | 干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 3 | 李勇 |  |
|  |  | 室内消火栓 | / | 3 | 李勇 |  |
| 981 | 车间三楼 | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 7 | 李勇 |  |
|  |  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 6 | 李勇 |  |
| 981 车间电梯间 |  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 2 | 李勇 |  |
| 981 | 车间楼顶 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 1 | 李勇 |  |
|  |  | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 2 | 李勇 |  |
|  |  | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 2 | 汪海 |  |
|  |  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 8 | 汪海 |  |
|  |  | 干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 3 | 汪海 |  |
| 982 车间一楼 |  | 室内消火栓 | / | 3 | 汪海 |  |
|  |  | 泡沫消火栓 | / | 1 | 汪海 |  |
|  |  | 手动报警 | / | 3 | 汪海 |  |
|  |  | 地上消火栓 | / | 1 | 汪海 |  |
|  |  | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 6 | 汪海 |  |
| 982 | 车间二楼 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 17 | 汪海 |  |
|  |  | 干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 1 | 汪海 |  |
|  |  | 室内消火栓 | / | 3 | 汪海 |  |
|  |  | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 1 | 汪海 |  |
| 982 | 车间三楼 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 10 | 汪海 |  |
|  |  | 干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 1 | 汪海 |  |
|  |  | 室内消火栓 | / | 3 | 汪海 |  |
| 982 车间电梯间 |  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 2 | 汪海 |  |
|  |  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 13 | 钱威 |  |
|  |  | 干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 2 | 钱威 |  |
| 983 | 车间一楼 | 室内消火栓 | / | 3 | 钱威 |  |
|  |  | 泡沫消火栓 | / | 1 | 钱威 |  |
|  |  | 手动报警 | / | 2 | 钱威 |  |
|  |  | 地上消火栓 | / | 3 | 钱威 |  |
| 983 车间二楼 |  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 5 | 钱威 |  |

48

|  |  | 干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 2 | 钱威 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内消火栓 | / | 3 | 钱威 |  |
|  |  | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 13 | 缪广君 |  |
|  |  | 干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 3 | 缪广君 |  |
| 985 | 车间一楼 | 室内消火栓 | / | 8 | 缪广君 |  |
|  |  | 泡沫消火栓 | / | 2 | 缪广君 |  |
|  |  | 手动报警 | / | 3 | 缪广君 |  |
|  |  | 地上消火栓 | / | 2 | 缪广君 |  |
| 985 | 车间二楼 | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 8 | 缪广君 |  |
|  |  | 室内消火栓 | / | 3 | 缪广君 |  |
| 985 | 车间三楼 | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 2 | 缪广君 |  |
|  |  | 室内消火栓 | / | 3 | 缪广君 |  |
| 985 | 车间四楼 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 2 | 缪广君 |  |
|  |  | 室内消火栓 | / | 3 | 缪广君 |  |
| 985 | 车间五楼 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 2 | 缪广君 |  |
|  |  | 室内消火栓 | / | 3 | 缪广君 |  |
|  |  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 20 | 李国盛 |  |
|  |  | 干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 2 | 李国盛 |  |
| 986 车间一楼 |  | 室内消火栓 | / | 4 | 李国盛 |  |
|  |  | 泡沫消火栓 | / | 1 | 李国盛 |  |
|  |  | 地上消火栓 | / | 2 | 李国盛 |  |
|  |  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 21 | 李国盛 |  |
| 986 车间二楼 |  | 干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 2 | 李国盛 |  |
|  |  | 室内消火栓 | / | 4 | 李国盛 |  |
|  |  | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 2 | 倪晨鑫 |  |
|  |  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 3 | 倪晨鑫 |  |
| 987 | 车间一楼 | 干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 1 | 倪晨鑫 |  |
|  |  | 室内消火栓 | / | 2 | 倪晨鑫 |  |
|  |  | 泡沫消火栓 | / | 1 | 倪晨鑫 |  |
|  |  | 手动报警 | / | 2 | 倪晨鑫 |  |
|  |  | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 1 | 倪晨鑫 |  |
| 987 车间二楼 |  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 7 | 倪晨鑫 |  |
|  |  | 室内消火栓 | / | 2 | 倪晨鑫 |  |
|  |  | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 2 | 倪晨鑫 |  |
| 987 车间三楼 |  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 7 | 倪晨鑫 |  |
|  |  | 室内消火栓 | / | 2 | 倪晨鑫 |  |
| 987 车间四楼 |  | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 2 | 倪晨鑫 |  |

49

|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 2 | 倪晨鑫 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 室内消火栓 | / | 2 | 倪晨鑫 |  |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 12 | 钱刚 |  |
|  | 室内消火栓 | / | 4 | 钱刚 |  |
| 989 车间一楼 | 泡沫消火栓 | / | 1 | 钱刚 |  |
|  | 手动报警 | / | 2 | 钱刚 |  |
|  | 地上消火栓 | / | 2 | 钱刚 |  |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 10 | 钱刚 |  |
| 989 车间二楼 | 手动报警 | / | 2 | 钱刚 |  |
|  | 室内消火栓 | / | 4 | 钱刚 |  |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 10 | 钱刚 |  |
| 989 车间三楼 | 手动报警 | / | 2 | 钱刚 |  |
|  | 室内消火栓 | / | 4 | 钱刚 |  |
| 回收中心 | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 10 | 徐洪喜 |  |
|  | 二氧化碳灭火器 | MT/25 | 2 | 徐洪喜 |  |
| 固废仓库 | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 2 | 龚建华 |  |
|  | 二氧化碳灭火器 | MT/2 | 6 | 胡春红 |  |
| 质检中心/技术部一 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 2 | 胡春红 |  |
|  | 室内消火栓 | / | 3 | 胡春红 |  |
| 楼 |  |  |  |  |  |
|  | 地上消火栓 | / | 1 | 胡春红 |  |
|  | 手动报警 | / | 2 | 胡春红 |  |
|  | 二氧化碳灭火器 | MT/2 | 8 | 胡春红 |  |
| 质检中心/技术部二 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 2 | 胡春红 |  |
|  | 室内消火栓 | / | 3 | 胡春红 |  |
| 楼 |  |  |  |  |  |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 6 | 胡春红 |  |
|  | 手动报警 | / | 2 | 胡春红 |  |
| 质检中心/技术部二 | 二氧化碳灭火器 | MT/2 | 10 | 周彬 |  |
|  | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 3 | 周彬 |  |
| 楼 |  |  |  |  |  |
|  | 手动报警 | / | 2 | 周彬 |  |
| 维修车间各配电间 | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 13 | 钱利民 |  |
| 维修车间各配电间 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 14 | 钱利民 |  |
| 维修车间总配电间 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 4 | 钱利民 |  |
| 维修车间工棚 | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 2 | 陈达恩 |  |
|  | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 2 | 张建斌 |  |
| 动力车间 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 1 | 张建斌 |  |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 2 | 张建斌 |  |

50

|  | 地上消火栓 | / | 1 | 张建斌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 4 | 朱曹红 |  |
| 办公楼一层 | 室内消火栓 | / | 2 | 朱曹红 |  |
|  | 地上消火栓 | / | 2 | 朱曹红 |  |
| 办公楼二层 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 4 | 朱曹红 |  |
|  | 室内消火栓 | / | 2 | 朱曹红 |  |
| 办公楼三层 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 4 | 朱曹红 |  |
|  | 室内消火栓 | / | 2 | 朱曹红 |  |
| 办公楼四层 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 2 | 朱曹红 |  |
| 食堂一楼 | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 4 | 朱曹红 |  |
| 食堂二楼 | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 12 | 朱曹红 |  |

注：1、应急救援器材为应对突发事件而准备，在应急救援救护中具有举足轻重的作业，所以必须保证应急救援器材在日常的完备有效，不得随意使用或挪作他用。

2、部门（车间）兼职安全员对现有应急救援器材负有储存和妥善保管的责任，对救援器材应定人、定点、定期管理。

3、各应急救援器材责任人应定期对器材进行检查、维护、清洁，及时更新器材、补充缺失的器材、定期进行清洁擦拭，并记录在案。

4、不得随意对应急救援器材进行拆解维修。

3.8.2 应急监测

事故状态下的监测方案，包括原料、物料泄漏后进入水体污染水质、污染土壤、燃烧产生浓烟污染周围大气等。有关信息必须提供给应急人员，以确定选择合适的应急装备和污染物处置设施。

发生事故以后，由专业监测队伍（江苏新锐环境监测有限公司所派出的监测小组）负责对事故现场进行监测，查明污染物的浓度和扩散情况。厂内环境监测人员协助专业监测队伍完成应急监测。应急指挥部根据发生事故的类型和现场检测的数据，采取相应的对策措施，现场由总指挥统一调配，密切配合公安消防部门进行抢救，严禁冒险蛮干。努力争取在事故发生的初期阶段控制住险情，如事故可能扩大，应立即上报政府部门，请求增援。

3.8.3 应急救援工作小组职责

1）应急救援指挥小组

⑴ 负责突发环境事件应急预案的制定、修订。

⑵ 组织应急救援专业队伍，并组织实施和演练。

51

⑶ 检查、督促做好危险化学品事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

2）指挥部

⑴ 发生环境事件时由指挥部发布和解除应急救援命令、信号。

⑵ 组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

⑶ 向上级和当地政府有关部门汇报事故情况，必要时按总指挥命令向外发出

救援请求。

⑷协调事故现场有关工作。组织事故调查，总结应急救援经验教训。

3）指挥部人员

⑴ 总指挥——主要负责人

组织指挥全公司的突发环境事件应急救援工作。

⑵ 副总指挥——分管安全环保副总经理、总工程师

——协助总指挥负责救援具体工作。向总指挥提出救援过程中生产运行、技

术方面应考虑和采取的安全措施。

——负责事故应急处理时生产系统的开停车调度工作；

——必要时代表指挥部对外发布有关信息。

——协助总指挥负责工程抢险、抢修任务的指挥，可以对公司内人员、资源

配置、应急队伍进行调动。

——负责指挥事故的现场及有关有害物扩散区的清洗、监测、检查工作，污

染区处理直至无害。

——负责事故现场的通信联络和对外联系。

——负责指挥因危险化学品事故造成的火灾灭火、现场救助。

⑶成员

①采购、仓储部门负责人及专兼职安全环保员

——负责指挥抢修救援物资的供应调配工作。

——负责抢险、抢修、应急救援物资的运输组织工作。

②安环、行政、财务部门负责人及专兼职安全环保员

——负责指挥事故的报警、情况通报、事故处理工作；

52

——负责现场医疗救护指挥工作

——负责对中毒、受伤人员分类抢救和护送转院组织工作。

③保安队长

——负责事故现场划定禁区的警戒指挥工作，维护治安保卫。

——负责对事故后公司内道路交通管制工作，协调人员紧急撤离的安全疏散

工作。保证人员的安全撤离。

④生产、设备、基建部门（车间）负责人及专兼职安全环保员

——负责组织本单位员工向上风向安全撤离和紧急疏散工作，对人员进行清

点，向指挥部报告单位员工伤亡、失踪等安全情况

——向指挥部报告本单位危险化学品事故事态和应急救援处理进展情况。——按指挥部命令，事故应急处理时，指挥本单位生产系统进行安全的开、

停车。

——按指挥部命令，组织对本单位的抢险、抢修应急人员进行事故应急救援处理工作。

(4)现场应急响应小组

公司各职能部门和全体员工都负有环境事件应急救援的责任，各专业队伍是应急救援的骨干力量，担负着公司内各类环境事件的救援和处置工作。

抢险抢修组

由生产、设备、基建部门的管理人员、机修工、电工、应急人员组成，负责

现场灭火、堵漏、收集、设备抢修工作，必要时指挥部可以调动其他人员参与和

协助抢险抢修工作。

物资供应组

由采购、仓储部门的管理人员、仓库保管员组成，担负事故救援过程中所需物资的供应、运输，确保救护过程备用物资充足。

医疗救护组

由行政、财务部门的管理人员、司机组成，担负事故抢险、联络和事故过程中受伤、中毒等人员的运送、初步救护处理、住院等工作，并协调各部门自救力

53

量。

联络调度组

由安环、销售部门的管理人员组成，负责事故期间的通信联络。

警戒保卫组

由保安队长及当班保安组成，负责事故区域及厂内交通的治安警戒工作。

54

- 突发环境事件及其后果分析

4.1 突发环境事件情景分析

4.1.1 国内外同类企业突发环境事件

通过相关搜索，医药制造行业的环境突发事件记录有：2007 年 4 月 6 日 8 时，

黑龙江市某化工厂由于工人操作不当将丙酮洒在水泥地面上，后在电焊时溅起的

火花将洒在地上的丙酮点燃，造成整个厂区被大火吞噬，直接经济损失 137.6 万

元。

据事故原因调查分析，这起火灾事故是由于违章堆放危险品，遇明火而引起。

可见，国内该行业导致事故发生的主要原因是人为因素。因此，对国内该行业而

言，提高职工素质，加强岗位培训，严格安全生产制度是防范事故风险的主要手

段。

表 4.1-1 国内化工企业事故原因分析

| 序号 | 事故原因 | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 违章用火或用火不当 | 40 |
| 2 | 错误操作 | 25 |
| 3 | 雷击、静电及电气引起火灾爆炸 | 15.1 |
| 4 | 仪表失灵等 | 10.3 |
| 5 | 设备损害、服饰 | 9.2 |

4.1.2 可能发生突发环境事件情景

（1）易燃、易爆性

七洲公司生产涉及的甲苯、甲醇、氢气和乙醇都是易燃的，若遇高热，容器

内压增大，有开裂和爆炸的危险。

（2）毒害性

七洲公司所涉及的液氯、甲苯、氯苯、异丙醇、乙酸乙酯、硫酸二甲酯、硝

酸、溴素、N,N-二甲基甲酰胺、浓硫酸等对人体有毒性。

（3）腐蚀性

七洲公司所涉及的盐酸、硝酸、浓硫酸、盐酸等具有强腐蚀性。

55

企业火灾、爆炸、泄漏事故可能情景见表 4.1-2。

表 4.1-2 火灾、爆炸、泄漏事故可能情景

| 项目 | 火灾 | 爆炸 | 泄漏 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 线路老化、静电火 |  | 储罐、原料桶、管道等破裂、损 |  |
|  | 花可能会发生火 | 物料遇明火、设备操作不 |  |  |
| 全厂 |  |  | 坏导致原料、物料泄漏； |  |
|  | 灾；锅炉使用不当 | 当可能发生爆炸 |  |  |
|  |  |  | 物料随消防尾水进入附近水体等 |  |
|  | 引起火灾 |  |  |  |

（2）环境风险防控设施失灵或非正常操作

环境风险防控措施失灵或非正常操作时会产生以下情况：

①当事故应急池、雨污水切断阀门失效时，事故废液、消防尾水、初期雨水

无法有效收集，排入外环境，造成环境污染；

②当物料燃烧时，产生大量浓烟，且未进行及时有效的疏散和控制易产生有

毒气体，易造成人员伤亡。

由上述突发环境事件情景分析可知，企业主要的突发环境事件还是储罐区、

仓库存储、生产时的原料、物料泄漏；泄漏和设备操作不当、遇明火引发火灾、

爆炸事件；消防尾水未经有效收集导致直接进入附近水体引起水污染事件等。

4.2 突发环境事件情景源强分析

（1）A 最大可信事故的确定

最大可信事故为“在所有预测的概率事故不为零的事故中，对环境（或健康）

危害最严重的重大事故”。

事故概率可以通过事故树分析，确定事件后用概率计算法求得，也可以通过

同类装置事故调查给出概率统计值。根据经近年来国内企业事故的统计，物料泄

漏原因统计列于表 4.2-1；各类风险事故的概率情况列于表 4.2-2。

|  |  |  |  | 表 4.2-1 |  |  | 物料泄漏事故原因统计分析 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 泵、阀门 |  |  | 人为原因 |  |  | 腐蚀穿孔 |  | 工程隐患 |  | 其它 |  |
| 40.5% |  |  |  | 15.0% |  |  | 6.5% |  | 19.7% |  | 18.3% |  |
|  |  |  |  | 表 4.2-2 |  | 不同风险事故的产生原因和发生概率统计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 可能事故 |  |  |  | 事故后果 |  |  |  | 发生频率估计 |  |
|  | 1 |  | 物理爆炸 |  |  | 物料泄漏，人员伤亡，后果十分严重 |  |  |  |  | 1.0×10-5 次/年 |  |

56

| 2 | 化学爆炸 | 物料泄漏，人员伤亡，后果十分严重 | 1.0×10-5 次/年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 设备腐蚀 | 物料大量泄漏，后果较严重 | 10 次/年 |  |
| 4 | 泄漏中毒 | 人员健康损伤，死亡，后果严重 | 1.0×10-5 次/年 |  |
| 5 | 系统故障 | 物料大量泄漏，后果较严重 | 10 次/年 |  |
|  |  | 人员健康损伤，死亡，后果严重 | 1.0×10-5 次/年 |  |

由此，确定本项目最大可信事故概率为 1.0×10-5 次/年；最大可信事故为：各种原因造成的物料泄漏引起的厂外人员中毒事故。

- 事故源强分析

结合本项目物质的沸点、饱和蒸汽压、LD50 数据，选择甲苯、环己烷、DMF、

溴甲烷作为物料泄漏源，分析确定其泄漏量，作为事故后毒物中毒的分析对象。

①甲苯储罐（46m3）发生泄漏时，其泄漏量估算如下：

对于液体物料的泄漏，可采用柏努利（Bernoulli）方程予以推算其泄漏速率，其公式为：

Q＝Cd•A•ρ•[2(P1－P0)/ρ+2gh]0.5

式中：Q—液体泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏系数（可取 0.60~0.64）；

A—贮罐裂口面积，m2；

P1—容器内介质压力，Pa；

P0—环境压力，Pa；

g—重力加速度，m/s2；

h—裂口之上液位高度，m；

ρ—液体密度，g/cm3。

计算贮罐裂口等效于直径 20cm 圆洞情形下，甲苯的最大泄漏速率为

0.198kg/s。

假设泄漏时储罐利用率为 60％，按其中 50％物料泄漏计，则甲苯的一次性泄

漏量约为 9t。

液体有毒化学物质泄漏后，物料部分蒸发进入大气，其余仍以液态形式存在，

57

待收容处理。液态有毒物质蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸

发总量为这三种蒸发量之和。

当泄漏前液体的温度高于其沸点时，泄漏的物料才存在闪蒸蒸发和热量蒸发。

因此本次评价只考虑质量蒸发。

液池表面气流运动使液体蒸发，称之为质量蒸发。质量蒸发量的计算公式为：

Q3=a×P×M/(R×T0)×u(2-n)/(2+n)×r(2+n)/(4+n)

其中：Q3—质量蒸发速率，kg/s；

a、n—大气稳定度系数，取值见表 4.2-5；

P—液体表面蒸气压，kPa；

M—物质分子量；g/mol；

R—气体常数；J/(mol•k)；

T0—环境温度，K；

u—风速，m/s，D 类稳定度的风速按 3.5m/s，F 类稳定度的风速按 1m/s

设定；

r—液池半径，m，按 r=(S/π)0.5 计算等效半径。

表 4.2-5 液池蒸发模式参数

| 稳定度条件 | 不稳定（A，B） | 中性（D） | 稳定（E，F） |
| --- | --- | --- | --- |
| n | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
| a | 3.846×10-3 | 4.685×10-3 | 5.285×10-3 |

计算 B、D、F 类稳定度下乙醇的蒸发量见表 4.5-6。

- 4.5-6 质量蒸发量

| 物质 |  |  | M | P | R | T0 | u | r | n | a | Q3 | 蒸发量*， |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kg |  |
|  |  | B |  |  |  |  | 3.5 |  | 0.2 | 3.846x10-3 | 0.042 | 77.112 |  |
| 甲苯 |  | D | 92.14 | 5.33 | 8.314 | 292.2 | 3.5 | 5 | 0.25 | 4.685×10-3 | 0.054 | 99.144 |  |
|  |  | F |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.3 | 5.285×10-3 | 0.012 | 22.032 |  |

②环己烷

环己烷贮罐一个，位于罐区，最大贮存量为 20t。本次评价的估算量即按照

58

20t 计算。

③DMF

DMF 铁桶储存，单个储桶 200kg，共 50 个。本次评价以单个储桶发生泄漏计

算。

项目 DMF 储桶泄漏速率根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录 A.2.1 计算。

| QL  Cd A |  | 2(P  P0 ) |  2gh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，此值常用 0.6-0.64；

A——裂口面积，m2

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

g——重力加速度；

h——裂口之上液位高度，m。

项目 DMF 储桶常压保存；液体泄漏系数采用 0.64；泄漏裂口面积大约为

0.003m2；裂口上液位大约为 0.5m。所以 DMF 泄漏速度计算公式为：

QL＝0.64×0.003×0.9  2  9.8  0.5 ＝0.0056（kg/s）

按照泄漏时间 10 分钟计算，DMF 一次泄漏量为 3.4kg。

由于项目 DMF 储桶为常温常压，所以 DMF 泄漏后蒸发主要以质量蒸发为主，蒸

发速度计算按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录 A.2.4.3

计算。

Q3	   p  M(R T0 )  u ( 2n) /( 2n)  r ( 4n) /( 2n )

式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s；

- ，n——大气稳定度系数，见表 10.2-4；

p——液体表面蒸气压，Pa；

R——气体常数；J/mol·K；

T0——环境温度，K

59

| u——风速，m/s； |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r——液池半径，m。 |  |  |  |  |
|  | 表 10.2-4 | 液池蒸发模式参数 |  |  |
| 稳定度条件 |  | n |  |  |
| 不稳定（A，B） |  | 0.2 |  | 3.846×10-3 |
| 中性（D） |  | 0.25 |  | 4.685×10-3 |
| 稳定（E，F） |  | 0.3 |  | 5.285×10-3 |

项目液体表面蒸气压采用常温 25℃下 DMF 的蒸气压（490Pa）来估算；R＝

8.31J/mol·K；T0＝298K；u＝3.3m/s；液池半径为 5m。

经校核，DMF 蒸发速度大于本项目的 DMF 泄漏速率，所以本次 DMF 泄漏

风险的蒸发速率即按照泄漏速率计算。

（3）溴甲烷

溴甲烷钢瓶装，单个钢瓶 150kg，共 100 个。本次评价以单个钢瓶发生泄漏进行计算。

项目溴甲烷钢瓶泄漏速率根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录 A.2.2 Crane(1981)模型计算。

r 1

Mr 	2	r 1

-  YCd AP RTG   r 1 

式中：Y——流量系数，对于临界流量，Y=1.0；

Cd——排放系数，长条状时 Cd=0.90；

A——泄漏孔面积，m2；

r——绝热指数；

R——气体常数，J/(mol·k)。

计算得：Q=0.00363kg/s，按照泄漏时间 10 分钟计算，溴甲烷一次泄漏量为

2.18kg。

（4）液氯

企业在储罐区存有 10 个液氯钢瓶(每瓶储量为 1t,D=0.8m,H=2m)。根据事故统

计,典型的损坏类型是储罐与其输送管道的连接处(接头)泄漏,管道或阀门完全断裂

或损坏引起泄漏。事故发生后系统自动报警,迅速采取木条堵漏、倒罐等措施,管道

60

破裂、储罐出料口破裂引起的泄漏一般可在 10 min  内得到控制。

液氯沸点(-34℃)远低于环境温度,泄漏时变为气体,其泄漏速率根据《建设项目

环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录 A.2.2 Crane(1981)模型计算。

氯气泄漏速率为 2.73 kg/s,6.1min 可以整瓶泄漏完,故 10 min 内泄漏量为 1t。

4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应

急资源情况

本项目在工程设计施工及生产运营中应严格执行我国《安全生产法》（国家

主席[2002]70 号令）、《危险化学品安全管理条例》（国务院[2002]344 号令）、

《中华人民共和国消防法》（国家主席[1998]4 号令）和企业安全卫生设计规定、

化学工业环境保护管理规定以及江苏省政府办公厅转发的省公安厅《关于做好预

防和处置毒气事件、化学品爆炸等特种灾害事故的意见》（苏政办发[97]58 号及

其附件），并建议采取如下措施：

A.选址、总图布置和建筑安全防范措施

本项目选址位于乐余染整工业区内，除北边是长江外，四周都是工矿企业，

项目周围 500 米范围内没有居民，与相邻最近的工厂车间（信谊化工厂）的距离

超过了 50 米，符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-92）的要求。

依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）和《工业企业总平面设计规范》

（GB50187-93）的要求，行政楼、生活区与火灾危险为甲类厂房的防火距离不小

- 25 米（本项目为 30m）；甲类库房和甲类生产车间的距离不小于 15 米（本项目为 60m）；甲类生产车间与周边建筑不小于 15 米（本项目为 18m）；甲类库房与明火源的距离不小于 30 米（本项目为 65m）。厂房、库房建（构）筑物的结构形式以及选用的建筑材料，应符合相应等级防火、防爆要求（甲类库房的耐火等级为一级，其余车间等建筑均为二级）。各类防护生产车间、危化品库房应设置安全通道，通道和出入口应保持畅通（本项目在相邻两座建筑物之间都建有 6m

宽的厂区道路）。厂区雨水排口、污水排口都设有闸阀，同时项目在厂废水总排

口设有 COD 在线监测仪，对排放废水实行实时监控，一旦出现废水超出污水厂接

61

管标准，通过联锁装置立即关闭排入市政管网的闸门，将超标废水引入事故池，

待查明事故原因，废水处理后达到接管标准方可排入污水厂处理，不会影响污水

厂运行。

车间、库房、作业场所应设有相应监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、

防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防雷、防静电、防腐、防溶、防护围堰，或隔

离栏杆等安全措施和设备。

江苏七洲绿色化工股份有限公司已有项目各建筑都已按以上要求规范设计，

废水在线监测设施也已完善，并做好了以上各项防范措施。本次工程中技改项目

均在原车间进行，进一步完善原有各项防范措施；新建项目需要新增的车间及配

套设施等均要按照以上要求规范设计，做好各项风险防范措施。

B.危险化学品贮运安全防范措施

江苏七洲绿色化工股份有限公司按照《建筑设计防火规范》、《常用化学危

险品储存通则》等国家安全标准的要求，已在危化品库房设置了防止液体泄漏流

失和扩散到环境的设施，以及围堰收集系统，并按规定设置了安全警示标志，配

备了相应的干粉、泡沫等消防器材。按照危化品不同性质、灭火方法等进行了严

格的分区分类和分库存放。

本项目将按照要求进一步做好安全防范工作，保持库房内干燥通风、密封避

光，安装通风设施，夏季高温时应采取如喷淋降温、遮阳和防高温隔绝涂料等措

施。

危险化学品运输应委托具备危险化学品运输资质的单位负责承运，驾驶员、押运员等从业人员应进行危险化学品执业资格培训，并经考核合格后取得上岗资格。运输车辆严禁烟火，配备干粉灭火器。装运危险货物应采取相应的防晒遮阳、控温、防爆、防火、防水、防冻、防粉尘飞扬、防撒漏等措施。运输危险化学品的槽罐及其他危险化学品的包装物必须封口严密，能承受运输条件下内外压力，保证不因温度、湿度、压力变化而发生任何渗（泄）漏，不过量装载，不进禁止危险化学品管制区域。运输车辆在厂区内行驶车速不得超过 15km/h，出入大门不得超过 5km/h。

62

搬运作业人员要注意个人防护，易燃易爆危险化学品的搬运等作业人员需穿

防静电工作服，禁止穿带铁掌的鞋子。剧毒品须凭单领取，防止泄漏、防盗、丢

失、流散。搬运领用危险化学品时必须轻拿、轻放、轻装轻卸。

危险废物也应分类收集，并用铁桶、塑料桶封装分类存放，避免不相容的危

险品混放，防止泄漏、流失，危废堆场应安装雨棚，四周砌防水矮墙，防治日晒

风吹雨淋。

C.工艺技术设计安全防范措施

公司应加强对员工及新进厂员工的工艺操作规程、安全操作规程等的培训，

并取得相应的合格证书或上岗证。工厂工艺技术尽量应用自动化、密闭化及远程

化控制手段，在仪表控制系统尽量使用联锁、声光、报警等事故应急系统，必须

保证安全阀联锁、液位计、压力表紧急切断阀、进出口阀、手动放空阀、排污阀

完备好用。生产过程须按规程要求正确控制各种工艺参数和操作时间，各项控制

参数的检测、分析、控制应考虑双重检测和联锁，并且应考虑在发生突然停电、

停水情况等应急状态的措施。严格执行开停车规程和检修操作规程，作好物料置

换、清洗和检测等工作。

D.电气仪表安全防范措施

制定电气运行和操作的巡回检查制度、检修制度、运行安全操作规程等各项

规章制度。加强人员技术培训，电气维修人员必须经过培训，取得特种作业操作

证后，方可上岗。按 GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》对生

产和贮存的危险区域划出爆炸危险区域等级，在爆炸危险区域内（由设计单位进

行爆炸危险区域的划分）的电机、风机等应用（dⅡAT2）型防爆电动机及相应的

防爆型电器。电气线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设。电

缆应尽量埋地敷设，不应和输送物料管道、热力管道敷设在同一管沟内。各类生

产车间、原料罐区、危化品库房、场所等电气装置和照明设施应满足各危险场所

的防爆要求，并设置应急电源和应急照明。

E.消防及火灾报警系统

江苏七洲绿色化工股份有限公司已经建立各种有关消防与安全生产的规章制

63

度，建立了岗位责任制。在已有生产车间、贮存场所等设置了可燃气体检漏报警

装置。在已有生产车间、公用工程、原料存储区、危化品库房等场所配置了足量

的抗溶泡沫、泡沫、干粉等灭火器，并保持着完好状态。

企业按照消防要求，现有项目环境风险防范措施建设情况如下：消防泵房面

- 77.4m2，消防水池 1050m3，配备 37kW 消防泵 2 套，25GL2-12×2000W 消防稳压泵 2 套，C1000 消防隔膜泵 1 台，SS100-65 地下式消火栓 4 套，SM65 室内消

火栓 16 套，SQS100-A 消防水泵结合器 2 套。同时公司还配备了足够的灭火机，

1211 型 2 kg 7 只，1211 型 4 kg 30 只，干粉 4 kg 8 只，干粉 35 kg 手推式 3 只，干

- 50 kg 手推式 2 只，40 L 手推式轻水泡沫 2 只，60 L 轻水泡沫 5 只，主要放置在生产车间、锅炉房、变电所、罐区、危险品库、质检研发中心等。

现有事故应急池一个，有效容积为 800m3。贮罐区消防废水先停留在事故贮罐周围的防火堤中，通过贮罐区暗管排至厂内事故应急池；各生产车间消防尾水

通过车间四周的管沟流入收集池；收集池中的尾水在厂内预处理后再接入区域污水处理厂处理。在厂区通向外环境的排水管（包括废污水和雨水）都设置了闸阀，一旦有火灾消防，立即关闭所有闸阀，消防尾水不会直排长江或周围水体。

厂区消防水系统采用稳高压消防系统，正常情况下消防管网稳压值 1.0Mpa。厂区消防管道环状布置，在生产车间、仓库、储罐区等公用工程设施等室内设置符合要求的消火栓。

综上，项目在厂区内各建筑物布局合理，仓库、车间、锅炉房等相互之间间距满足《建筑设计防火规范》要求，危化品运输、储存要求严格，在生产中自动化程度高，有报警及联锁制动设施，消防设施齐备，能满足现有项目风险事故防范的要求。投产后并未出现事故风险。

本项目将根据《建筑灭火器配置设计规范》和《建筑设计防火规范》的规定，健全已有的各项规章制度，进一步完善岗位责任制。本项目沿用已有工程的公用工程、原料存储区、危化品库房，对其相应的消防和火灾报警系统进一步完善、加强管理。

64

在嗪草酮、苯醚甲环唑生产车间设置可燃气体检漏报警装置，保证第一时间发现可燃气体泄漏；配置相应的抗溶泡沫、泡沫、干粉等灭火器。贮存场所、生产车间严禁明火。在车间四周设暗沟与厂污水处理站调节池连通，一旦发生事故，将消防废水从暗沟排入厂内污水处理站处理，达到污水厂接管标准方可排入区域污水处理厂。

4.4 突发环境事件危害后果分析

4.4.1 消防尾水进入水体的后果分析

当车间、仓库若遇明火可导致包装桶破裂、爆炸，此时物料会随着消防尾水外溢，若厂区雨污水截留措施失灵或消防尾水处置不当则风险物质会进入附近水体，会对水环境质量产生较大的影响。水中的有机物进行生物氧化分解，需要消耗水中的氧气，同时还会发酵，至使细菌滋长，会对水源产生严重破坏。

4.4.2 非正常排放后果分析

各排气筒非正常排放的污染物对环境的影响都明显增加。其中，氯化氢和甲

苯的影响出现超标，氯化氢超标范围在 800m 内，最大落地浓度为 0.1487mg/m3，最大超标倍数为 2.97 倍，甲苯超标范围在 1100m 内，最大落地浓度为 0.0241mg/m3，最大超标倍数为 4.83 倍。

非正常排放氯化氢和甲苯对敏感点邓南村的贡献值超标，浓度分别为 0.0984mg/m3 和 0.0160mg/m3，占标率分别为 196.8%和 319%。其他污染物非正常

排放对各敏感点贡献值不超标。

非正常排放估算源强参数采用的是处理装置完全失效时污染物的产生源强，

实际运行中，此种可能性较小。当处理设施处理效率达不到设计效率时（排放源

强＜产生源强），其对环境的影响会小于估算值，对环境的影响相应减小。

4.4.3 泄露、火灾爆炸的后果分析

（1）前三期风险评价专题结论

据前三期风险评价专题，确定最大置信风险事故为甲苯、甲醇贮罐的燃烧爆

炸和液氯钢瓶泄漏事故。项目甲苯贮罐一个，容积 50m3，库存量 30t，发生燃烧

65

爆炸的死亡半径为 45.9m，财产损失半径为 167m；项目甲醇贮罐一个，容积 50m3，库存量为 12t，发生燃烧爆炸的死亡半径为 30.6m，财产损失半径为 114.1m；项目液氯钢瓶泄漏（单个，泄漏口径 10mm 计），距泄漏源下风向距离 76m 内，人吸

- 5～10min 会致死，在 76～476m 之间，人吸入 0.5～1h 也会致死，在 476～800m

间人吸入会致重病，人吸入 1h 的安全浓度必须在 1645m 以外。项目周围 500m 内

无居民居住，距长江最近距离也超过了 500m。可见本项目风险事故影响集中在厂

内，对外环境影响较小。

当发生火灾和泄漏事故时，厂内设有防火堤、水封井、阀门井、集水池，通

过厂内生产区、厂前区、仓储区的合理布置，采取建筑安全、危险品贮运安全、

工艺设计安全、电气、电讯安全等防范措施，安置消防及火灾报警系统，按事故

应急预案管理，可使得事故影响降到最低。

（2）第四期风险评价专题结论

第四期风险事故主要考虑硼氢化纳生产所需原料氢气，其钢瓶泄漏引发火灾

事故的影响分析。以单个液氢钢瓶爆炸时，对人的危害距离为 3m。可见影响较小。

加强钢瓶储运安全防范措施，可以使得事故风险事故发生概率减少到最低。

（3）第五期风险评价专题结论

根据第五期风险评价专题，确定最大置信风险事故为丁二醇贮罐火灾事故和

三氯氧磷储桶泄漏事故。丁二醇贮罐一个，容量 200t，火灾最大危害距离，对设

备约 29m，对人约 52m。丁二醇储罐发生火灾事故影响集中在厂内，对厂外影响

较小。燃烧产物以 CO2 和 H2O 为主，不会对大气环境造成影响。

三氯氧磷用塑料桶储存，单个储桶 250kg，共 40 个，评价以单个储桶出现裂

口泄漏计算得：三氯氧磷泄漏 10 分钟后，挥发出来的三氯氧磷气体的最大浓度为

2338.97（C 稳定度），出现在泄漏源附近。该时刻人群急性致死的范围为泄漏源

到下风向 11m（B 稳定度）、18m（C 稳定度）、22m（D 稳定度）。对人体有刺

激性（浓度>0.6mg/m3）的范围分别为：11～297m（B 稳定度）；18～494m（C

稳定度）；22～721m（D 稳定度）。当泄漏源堵住（10 分钟）以后，三氯氧磷气

体的散发量急剧减少，所以对周围环境的影响也减缓很多。

（4）第六七期风险评价专题结论

66

技改扩建项目的最大可置信风险事故为环己烷储罐的火灾爆炸事故和 DMF

储桶、溴甲烷钢瓶的泄露事故。环己烷储罐爆炸事故的死亡半径为 35.6m，财产

损失半径为 132.2m；DMF 储桶发生泄露 10 分钟后出现超标现象，但能在短时间

（15 分钟）内消失，并且不致人员中毒，对周围环境的影响较小；溴甲烷钢瓶泄

- 10 分钟后，挥发出来的溴甲烷气体在各稳定度条件下均有超标现象，最大浓度出现在泄漏源附近（1m），但超标现象能在较短时间（B 稳定度 10 分钟后、C 稳定度 15 分钟后、D 稳定度 20 分钟后）内消失，当泄漏源堵住（30min）以后，溴

甲烷的散发量急剧减少，对周围环境的影响也减缓很多。

DMF 、溴甲烷泄漏导致人员伤亡的最大可信灾害事故风险值分别为8.44×10-6/年、2.11×10-7/年，均小于化工行业风险统计值 8.33×10-5/年。

综上，公司事故环境风险值低于行业风险统计值，为小型人群可接受水平，事故风险概率为小概率事件。只要平时重视安全管理，严格遵守有关防毒、防爆、防火规章制度，加强岗位责任制，避免失误操作，并备有应急救灾计划与物资，事故发生时有组织地进行抗灾救灾，将可减缓项目对周围环境造成的灾害和影响。

67

- 现有环境风险防控和应急措施差距分析

5.1 环境管理制度

公司建立了环境保护管理制度、环境保护管理责任制、建设项目环境保护管

理制度、环境保护设施运行管理制度、网络管理制度等。公司建立废水、废气环

保设施运行记录，并提供了台账记录本。公司每年定期进行环保培训，并提供参

加人员登记表和培训课件。公司建立应急物资，车间、罐区、甲类仓库处建立应

急物资贮备处，配备了黄砂、片碱、防毒面具等物资。

环境管理制度的要求和企业建立环境管理制度情况见表 5.1-1。

表 5.1-1 环境管理制度情况

| 序号 | 具体要求 | 企业现状 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环境风险防控和应急措施制度是否建立，环境风险 | 已建立相应措施制度，环境风险防控重点 |  |
| 1 | 防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确，定期 | 岗位责任人或责任机构明确，巡检、维护 |  |
|  | 巡检和维护责任制度是否落实 | 制度落实，详见 3.5.1 节内容 |  |
| 2 | 环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施 | 环评及环评批复要求基本已落实，详见表 |  |
|  | 要求是否落实 | 3.6-6 至表 3.6-9 所示 |  |
| 3 | 是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣 | 定期对员工开展环境风险和环境应急管 |  |
|  | 传和培训 | 理培训，详见 3.5.2 节内容 |  |
| 4 | 是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行 | 已建立突发环境事件信息报告制度，并有 |  |
|  |  | 效执行；修订版应急预案目前正在备案中 |  |

5.2 环境风险防范与应急措施

环境风险防范于应急措施要求及企业现有环境风险防范与应急措施情况见表5.2-1。

|  | 表 5.2-1 环境风险防范与应急措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 具体要求 | 企业现状 |  |
|  | 是否在废气排放口、废水、雨水和清洁下水 | 废气口设有毒气体报警仪、岗位职责基本落实。企 |  |
|  | 排放口对可能排出的环境风险物质，按照物 |  |  |
|  |  | 业排水实现雨污分流。雨水经过雨水管网排入附近 |  |
| 1 | 质特性、危害，设置监视、控制措施，分析 |  |  |
|  |  | 河道。生产废水、生活污水接入张家港污水处理有 |  |
|  | 每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和 |  |  |
|  |  | 限公司集中处理。 |  |
|  | 措施的有效性 |  |  |
|  | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排 | 已按要求设置事故应急池、围堰等相关设施，详见 |  |
| 2 | 出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收 | 3.6.1-3.6.5。雨水、污水排放口设置雨水、污水切 |  |
|  | 集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统 | 断阀门，目前公司正在制定、落实相应的监控、监 |  |
|  | 防控措施、生产废水处理系统防控措施等 | 测计划。 |  |
| 3 | 涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧 | 设置气体探头，探测到有毒有害气体后报警，但无 |  |
|  | 急处置装置，是否已布置生产区域或厂界毒 | 远程切断装置 |  |

68

性气体泄漏监控预警系统，是否有提醒周边

公众紧急疏散的措施和手段等

5.3 环境应急资源

企业环境应急资源情况见表 5.3-1。

表 5.3-1 企业环境应急资源情况

| 序号 | 具体要求 | 完成情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 是否配备必要的应急物资和应急装备（包括应急 | 已配备必要的应急物资、应急装备措施， |  |
| 1 |  | 企业应急监测由第三方监测单位负责。已 |  |
|  | 监测） |  |  |
|  |  | 签订应急监测协议 |  |
| 2 | 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 | 组建了应急队伍，详见 3.8 节的相关内容。 |  |
| 3 | 是否与其他组织或单位应急救援协议或互救协议 | 与张家港市东余镇人民医院、张家港市信 |  |
|  | （包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况） | 谊化工有限公司签订了互救协议 |  |

5.4 历史教训经验总结

通过资料收集，国内外医药制造企业主要可能发生的事故为原料泄漏、火灾

爆炸等事故，均有可能造成人员伤亡或环境污染。因此，对国内该行业而言，提

高职工素质，加强岗位培训，严格安全生产制度是防范事故风险的主要手段。

分析企业目前存在的不足有：

（1）危废仓库液态危险废物未用防泄漏托盘。

（2）部分废弃设备、一般固废露天堆放，未用防雨布遮盖。

（3）初期雨水设有收集系统，并设有手动切换阀门，但雨水排放口无监视系

统及自动检测系统，需人工检测，应加强管理。

（4）厂区内设有气体报警器，但无远程切断装置。

总体来说，企业管理较为规范，安装了相应的监控设施对车间进行监控，设

有完整的消防系统，仓库有专人日常巡逻检查，污染防治措施有效运行，发生人

员伤亡或环境污染事件可能性较小。对企业环境风险防范及应急体系（包括硬、

软件设施）实行动态管理，确保有效运转，充分发挥其防范环境事故和环境风险

的作用。

5.5 需要修改的短期、中期、长期项目内容

根据以上内容分析，企业的环境风险管理制度较完备，环境风险防控与应急

69

措施基本到位，并配备了足够数量的环境风险应急资源，但是企业周边存在有一

定数量和规模的环境风险受体，所以企业应进一步加强环境风险管理，落实环境

风险防控措施，降低环境风险。鉴于此，企业按照《江苏省企业环境安全建设标

准》要求，系统排查公司环境风险防控与应急中存在的不足或问题，制定了短期

需要整改的项目内容，具体情况见表 5.5-1。

表 5.5-1 企业需要整改的项目内容

| 序号 | 修改内容 | 修改期限 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进一步完善企业环境风险应急管理制度，建立环境风险防范 | 短期（3 个月以内） |  |
|  | 长期机制。 |  |  |
| 2 | 补充个人防护装备等应急物资 | 短期（3 个月以内） |  |
| 3 | 加快制定落实监控、监测计划 | 短期（3 个月以内） |  |
| 4 | 车间设置截流措施、危废暂存场所规范化建设； | 短期（3 个月以内） |  |
|  | 部分废弃设备、一般固废应做到防雨、防漏等措施 |  |  |
| 5 | 液氯库规范化建设 | 长期（1 年以内） |  |

70

- 完善环境风险防控和应急措施的实施计划

企业计划短期（3 个月以内）内完善企业环境风险应急管理制度，建立环境

风险防范长效机制。

根据企业生产运营的实际情况和变化，适时补充完善环境风险应急管理制度；

补充个人防护装备等应急物资；加快制定落实监控、监测计划；车间设置截流措

施；危废暂存场所规范化建设。

（1）进一步健全各项安全管理制度和台帐

企业目前已建有管理制度和作业规程。今后重点应在严格执行制度上下功夫，

并通过执行各项制度和规程的过程，进行进一步修订和完善，使各项制度和规程

更能适应企业的安全管理实际，更具操作性，至少三年对安全管理制度、操作规

程修订一次。

（2）向从业人员、周围单位和居民告知、宣传有关化学品的危险危害性、防

护知识及发生化学品事故的急救办法。

（3）定期对作业人员进行厂内培训，确保其操作规范。

（4）加强对储罐区、仓库的日常巡逻检查。

（5）加强对消防设施巡回检查，确保消防箱内消防设施齐全，定期对员工进

行体检。

（6）建立安全标准化制度，开展安全标准化工作。

（7）完善相应的整改计划。

71

- 企业突发大气环境事件风险等级

7.1 涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、 燃料、

“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比

例折算成纯物质），计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，

则按年度内最大存在量计算）与其在附录 A 中临界量的比值 Q：

1、当企业只涉及一种化学物质时，该物质的总数量与其临界量比值，即为 Q。

2、当企业存在多种化学物质时，则按式（1）计算物质数量与其临界量比值

（Q）：

式中：w1，w2，……，wn—每种危险物质实际存在量（吨）； W1，W，……，

Wn—与各危险物质相对应的临界量（吨）。按照数值大小，将 Q 划分为 4 个水平：

（1）Q＜1，以 Q0 表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以 Q1 表示；

（3）10≤Q＜100，以 Q2 表示；

（4）Q≥100，以 Q3 表示。

|  | 表 7.1-1 | 涉气风险物质贮存状况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 厂界内最大存放量 t |  | 临界量 t | wi/ Wi |
| 氢气[压缩的] | 0.4 |  | 10 | 0.04 |
| 液氯 | 5 |  | 1 | 5 |
| 环己烷 | 10 |  | 10 | 1 |
| 二甲硫醚 | 30 |  | 10 | 3 |
| 丙酮 | 1 |  | 10 | 0.1 |
| 石油醚 | 5 |  | 10 | 0.5 |
| 甲苯 | 30 |  | 10 | 3 |
| 甲醇 | 30 |  | 10 | 3 |
| 乙醇 | 10 |  | 500 | 0.02 |
| 异丙醇 | 10 |  | 10 | 1 |

72

| 乙酸乙酯 | 5 | 10 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三乙胺 | 1 | 50 | 0.02 |
| 二异丙胺 | 1 | 100 | 0.01 |
| 氯苯 | 10 | 5 | 2 |
| 异丁醇 | 3 | 100 | 0.03 |
| 频呐酮 | 8 | 50 | 0.16 |
| N,N-二甲基甲酰胺 | 30 | 5 | 6 |
| 甲醇钠 | 3 | 200 | 0.015 |
| 硼氢化钾 | 2 | 50 | 0.04 |
| 双氧水 | 4 | 200 | 0.02 |
| 亚硝酸钠 | 8 | 50 | 0.16 |
| 硫酸二甲酯 | 10 | 0.25 | 40 |
| 对氯氯苄 | 5 | 100 | 0.05 |
| 对氯苯酚 | 5 | 100 | 0.05 |
| 硝酸 | 5 | 7.5 | 0.667 |
| 浓硫酸 | 50 | 5 | 10 |
| 10%硫酸 | 1 | 10 | 0.1 |
| 盐酸 | 40 | 7.5 | 5.333 |
| 溴素 | 9 | 2.5 | 3.6 |
| 甲基磺酰氯 | 9 | 100 | 0.09 |
| 液碱 | 45 | 200 | 0.225 |
| 氢氧化钠 | 5 | 200 | 0.025 |
| 氢氧化钾 | 40 | 100 | 0.4 |
| 2,4-二氯苯乙酮 | 7 | 200 | 0.035 |
| 戊二醇 | 45 | 200 | 0.225 |
| 三氮唑 | 40 | 200 | 0.2 |
| 对甲苯磺酸 | 3 | 200 | 0.015 |
| 对氯苯甲醛 | 10 | 100 | 0.1 |
| 二甲亚砜 | 5 | 200 | 0.025 |
| 三嗪酮 | 20 | 100 | 0.2 |
| 对氟苯乙酮 | 7 | 200 | 0.035 |
| 碳酸钾 | 5 | 100 | 0.05 |
| 邻氯苄基膦酸二甲酯 | 9 | 50 | 0.18 |
| 盐酸甲醇溶液 | 6 | 50 | 0.12 |
| 苯醚酮 | 15 | 50 | 0.3 |
| 丙二醇 | 10 | 200 | 0.05 |
| 三唑酮 | 10 | 200 | 0.05 |
| M 酸 | 5 | 50 | 0.1 |
| 2,4-二氯苯戊酮 | 5 | 50 | 0.1 |

73

| 2,4-二氯苯丁酮 | 3 | 50 | 0.06 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,4-二氯苯甲醛 | 5 | 50 | 0.1 |
| 二氟二苯酮 | 5 | 50 | 0.1 |
| 乳化剂 | 0.51 | 200 | 0.00255 |
| 催化剂 | 1 | 200 | 0.005 |
| 扩散剂 | 7 | 200 | 0.035 |
| 助剂 | 1 | 200 | 0.005 |
| 丙环唑原药 | 25 | 50 | 0.5 |
| 丙环唑乳油 | 15 | 50 | 0.3 |
| 溴化钾 | 10 | 200 | 0.05 |
| 氢溴酸 | 10 | 200 | 0.05 |
| 戊唑醇原药 | 90 | 200 | 0.45 |
| 戊唑醇悬浮剂 | 15 | 200 | 0.075 |
| 硫酸钾 | 15 | 200 | 0.075 |
| 氟环唑 | 5 | 200 | 0.025 |
| 苯醚甲环唑 | 3 | 200 | 0.015 |
|  | 合计（Q） |  | 89.786 |

因此，Q=89.786，属于 10≤Q＜100，以 Q2 表示。

7.2 生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事

件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与大气环境

风险控制水平（M）。

（1）生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

按照表 7.2-1 对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺

单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标

分值最高为 30 分。

表 7.2-1 企业生产工艺过程评估

| 评 估 依 据 | 分值 | 本公司评 | 具体情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分情况 |  |  |  |  |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、 |  |  | 1 套有氯化 2 套 |  |  |  |
| 工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工 | 10/每套 |  | 加氢 1 套氧化 |  |  |  |
| 艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基 化工艺、 |  | 40 | 工艺属于高危 |  |  |  |
| 磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化 工工艺、电 |  |  | 工艺）982 车间 |  |  |  |
| 石生产工艺、偶氮化工艺 |  |  |  |  |  |  |

74

| 高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 | 25 | 2 套氢化；3 套 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RTO |  |
| 国家规定限期淘汰的工艺名录和设备 | 5/每套 | 0 | 不涉及淘汰工 |  |
|  |  |  | 艺和设备 |  |
| 及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 0 | 不涉及禁用工 |  |
|  |  |  | 艺和设备 |  |
| 合计 |  | 65 | / |  |

注：a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照 GB30000.2 至 GB30000.13 所确定的化学物质；b 指

《产业结构调整指导目录》中有 淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。

企业生产过程中涉及使用氢气等易燃易爆物质，根据表 7.2-1 可知，企业生产

工艺过程评分为 65 分，按最高值 30 分计。

（2）大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况

企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估指标见表

7.2-2。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为 70 分。

表 7.2-2 企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

| 指标 | 评估依据 | 分值 | 本公司评 | 具体情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分情况 |  |  |
|  | （1）不涉及附录A中有毒有 |  |  |  |  |
|  | 害气体的；或 |  |  |  |  |
|  | （2）根据实际情况，具备有 | 0 |  | 具有针对有毒有害 |  |
| 毒性气体泄 | 毒有害气体（如硫化氢、氰化 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 气体（氯气）设置 |  |
| 漏监控预警 | 氢、氯化氢、光气、氯气、氨 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 生产区域或厂界泄 |  |
|  | 气、苯等）厂界泄漏监控预警 |  |  |  |  |
| 措施 |  |  |  |  |  |
|  | 系统的 |  |  | 漏监控预警措施。 |  |
|  | 不具备厂界有毒有害气体泄 | 25 |  |  |  |
|  | 漏监控预警系统的 |  |  |  |  |
|  | 符合环评及批复文件防护距 | 0 |  | 环评中设置的 |  |
|  | 离要求的 |  |  |  |  |
| 符合防护距 |  |  | 0 | 400m 卫生防护距 |  |
| 离情况 | 不符合环评及批复文件防护 | 25 |  | 离范围内无环境敏 |  |
|  |  |  |  | 感目标 |  |
|  | 距离要求的 |  |  |  |  |
| 近 3年内突 | 发生过特别重大或重大等级 | 20 |  |  |  |
| 发大气环境 | 突发大气环境事件的 |  | 0 | 未发生突发大气环 |  |
| 事件发生情 |  |  |  | 境事件 |  |
|  | 发生过较大等级突发大气环 | 15 |  |  |  |
| 况 |  |  |  |  |  |
|  | 境事件的 |  |  |  |  |

75

|  | 发生过一般等级突发大气环 | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 境事件的 |  |  |  |  |
|  | 未发生突发大气环境事件的 | 0 |  |  |  |
| / | 合计 | / | 0 | / |  |

(3)企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况

各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值，按照表

7.2-3 划分为 4 个类型。

表 7.2-3 企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值 | 生产工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

由表 7.2-1 和 7.2-2 可得生产工艺过程与大气环境风险控制水平值为 30 分，生产工艺过程与环境风险控制水平类型为 M2。

7.3 大气环境风险受体敏感程度（E）评估

大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分。按照企业周

- 5 公里或 500 米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为类型 1、类型 2 和类型 3 三种类型，分别以 E1、E2 和 E3 表示，见表 7.3-1。

大气环境风险受体敏感程度按类型 1、类型 2 和类型 3 顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的大气环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业大气环境风险受体敏感程度类型。

|  | 表 7.3-1 大气环境风险受体敏感程度类型划分 |  |
| --- | --- | --- |
| 敏感程度类型 | 大气环境风险受体 |  |
| 类型1 | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行 |  |
| （E1） | 政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上或企业周边500米范围内 |  |
|  | 人口总数1000人以上，或企业周边5公里 涉及军事禁区、军事管理区、国家相关 |  |
|  | 保密区域 |  |
| 类型2 | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行 |  |
| （E2） | 政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上 5万人以下，或企业周边500 |  |
|  | 米范围内人口总数500人以上、1000人 以下 |  |
| 类型3 | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行 |  |

76

（E3）	政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下且企业周边500米范围内人口总数500人以下

根据表 3.2-1、表 3.2-2 统计情况，企业周边 5 公里范围内居住人口约为 21446 人，周边 500 米范围内企业员工为 200 人（加上本企业员工 623 人，共 823 人），因此环境风险受体为类型 2（E2）。

7.4 突发大气环境事件风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量

比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按照表 7.4-1  确定企

业突发大气环境事件风险等级。

表 7.4-1 企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体 | 风险物质数量与临 | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感程度（E | ）界量比值（Q） |  |  |  |  |  |
|  |  | M1 类水平 | M2 类水平 | M3 类水平 | M4 类水平 |  |
| 类型1 | 1≤ Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |  |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |  |
| （E1） |  |  |  |  |  |  |
|  | Q≥ 100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |  |
| 类型2 | 1≤ Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |  |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |  |
| （E2） |  |  |  |  |  |  |
|  | Q≥ 100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |  |
| 类型3 | 1≤ Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |  |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |  |
| （E3） |  |  |  |  |  |  |
|  | Q≥ 100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |  |

7.5 突发大气环境事件风险等级表征

企业突发大气环境事件风险等级表征分为两种情况：

(1)Q＜1 时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

(2)Q≥1 时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“环境风险等级-大气（Q

水平-M  类型-E 类型）”。

七洲公司 Q=89.786，属于 10≤Q＜100，因此公司大气环境风险等级表示为“较

大-大气（Q2-M2-E2）”。

77

- 企业突发水环境事件风险等级

8.1 涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”

污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质

按其组分比例折算成纯物质）与其临界量的比值 Q，计算方法同 7.1。

| 计算结果见表 8.1-1。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表 8.1-1 | 涉水风险物质贮存状况 |  |  |
| 名称 | 厂界内最大存放量 t |  | 临界量 t | wi/ Wi |
| 环己烷 | 10 |  | 10 | 1 |
| 二甲硫醚 | 30 |  | 10 | 3 |
| 丙酮 | 1 |  | 10 | 0.1 |
| 石油醚 | 5 |  | 10 | 0.5 |
| 甲苯 | 30 |  | 10 | 3 |
| 甲醇 | 30 |  | 10 | 3 |
| 乙醇 | 10 |  | 500 | 0.02 |
| 异丙醇 | 10 |  | 10 | 1 |
| 乙酸乙酯 | 5 |  | 10 | 0.5 |
| 三乙胺 | 1 |  | 50 | 0.02 |
| 二异丙胺 | 1 |  | 100 | 0.01 |
| 氯苯 | 10 |  | 5 | 2 |
| 异丁醇 | 3 |  | 100 | 0.03 |
| 频呐酮 | 8 |  | 50 | 0.16 |
| N,N-二甲基甲酰胺 | 30 |  | 5 | 6 |
| 甲醇钠 | 3 |  | 200 | 0.015 |
| 硼氢化钾 | 2 |  | 50 | 0.04 |
| 双氧水 | 4 |  | 200 | 0.02 |
| 亚硝酸钠 | 8 |  | 50 | 0.16 |
| 硫酸二甲酯 | 10 |  | 0.25 | 40 |
| 对氯氯苄 | 5 |  | 100 | 0.05 |
| 对氯苯酚 | 5 |  | 100 | 0.05 |
| 硝酸 | 5 |  | 7.5 | 0.667 |
| 浓硫酸 | 50 |  | 5 | 10 |
| 10%硫酸 | 1 |  | 10 | 0.1 |
| 盐酸 | 40 |  | 7.5 | 5.333 |

78

| 溴素 | 9 | 2.5 | 3.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲基磺酰氯 | 9 | 100 | 0.09 |
| 液碱 | 45 | 200 | 0.225 |
| 氢氧化钠 | 5 | 200 | 0.025 |
| 氢氧化钾 | 40 | 100 | 0.4 |
| 2,4-二氯苯乙酮 | 7 | 200 | 0.035 |
| 戊二醇 | 45 | 200 | 0.225 |
| 三氮唑 | 40 | 200 | 0.2 |
| 对甲苯磺酸 | 3 | 200 | 0.015 |
| 对氯苯甲醛 | 10 | 100 | 0.1 |
| 二甲亚砜 | 5 | 200 | 0.025 |
| 三嗪酮 | 20 | 100 | 0.2 |
| 对氟苯乙酮 | 7 | 200 | 0.035 |
| 碳酸钾 | 5 | 100 | 0.05 |
| 邻氯苄基膦酸二甲酯 | 9 | 50 | 0.18 |
| 盐酸甲醇溶液 | 6 | 50 | 0.12 |
| 苯醚酮 | 15 | 50 | 0.3 |
| 丙二醇 | 10 | 200 | 0.05 |
| 三唑酮 | 10 | 200 | 0.05 |
| M 酸 | 5 | 50 | 0.1 |
| 2,4-二氯苯戊酮 | 5 | 50 | 0.1 |
| 2,4-二氯苯丁酮 | 3 | 50 | 0.06 |
| 2,4-二氯苯甲醛 | 5 | 50 | 0.1 |
| 二氟二苯酮 | 5 | 50 | 0.1 |
| 乳化剂 | 0.51 | 200 | 0.00255 |
| 催化剂 | 1 | 200 | 0.005 |
| 扩散剂 | 7 | 200 | 0.035 |
| 助剂 | 1 | 200 | 0.005 |
| 丙环唑原药 | 25 | 50 | 0.5 |
| 丙环唑乳油 | 15 | 50 | 0.3 |
| 溴化钾 | 10 | 200 | 0.05 |
| 氢溴酸 | 10 | 200 | 0.05 |
| 戊唑醇原药 | 90 | 200 | 0.45 |
| 戊唑醇悬浮剂 | 15 | 200 | 0.075 |
| 硫酸钾 | 15 | 200 | 0.075 |
| 氟环唑 | 5 | 200 | 0.025 |
| 苯醚甲环唑 | 3 | 200 | 0.015 |
| 粉唑醇 | 8 | 100 | 0.08 |
| 多效唑 | 10 | 100 | 0.1 |

79

| 三唑酮 | 5 | 100 | 0.05 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烯效唑 | 2 | 100 | 0.02 |
| 己唑醇 | 2 | 200 | 0.01 |
| 戊菌唑 | 5 | 100 | 0.05 |
| 烯唑醇 | 5 | 200 | 0.025 |
| 三唑醇 | 4 | 50 | 0.08 |
| 生化污泥 | 20 | 200 | 0.1 |
|  | 合计（Q） |  | 85.263 |

因此，Q=85.263，属于 10≤Q＜100，以 Q2 表示。

8.2 生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发

生情况进行评估，将各项分值累加，确定企业生产工艺过程与水环境风险控制水

平（M）。

（1）生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

按照表 8.2-1 对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为 30 分。

表 8.2-1 企业生产工艺过程评估

| 评 估 依 据 | 分值 | 本公司评 | 具体情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分情况 |  |  |
| 及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、 |  |  | 1 套有氯化 2 套 |  |
| 工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢 |  |  |  |  |
|  |  |  | 加氢 1 套氧化 |  |
| 工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基 化 | 10/每套 |  |  |  |
|  |  | 40 | 工艺属于高危 |  |
| 工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化 工 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工艺）982 车间 |  |
| 工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 |  |  |  |  |
| 他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 | 25 | 2 套氢气；3 套 |  |
|  |  |  | RTO |  |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 | 0 | 不涉及淘汰工 |  |
|  |  |  | 艺和设备 |  |
| 涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 0 | 不涉及禁用工 |  |
|  |  |  | 艺和设备 |  |
| 合计 |  | 65 | / |  |

注：a  高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，

80

易燃易爆等物质是指按照 GB30000.2  至 GB30000.13  所确定的化学物质；b  指

《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。

企业生产过程中涉及使用氢气等易燃易爆物质，根据表 8.2-1 可知，企业生产

工艺过程评分为 65 分，以 30 分计。

（2）水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况

企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估指标见表 8.2-2。对

各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为 70 分。

表 8.2-2 企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 公司 | 具体情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 得分 |  |  |
|  | （1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；且 |  |  | 相关设计符合 |  |
|  | （2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通 |  |  | 要求。围堰设 |  |
|  |  |  |  | 置排水切换 |  |
|  | 向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀，正常情况 |  |
|  | 放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 下关闭。阀门 |  |
| 截流措施 | （3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专人管理及维 |  |
|  | 切换设施保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 |  |  | 护，并负责切 |  |
|  |  |  |  | 换，但罐区除 |  |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 酸以外没有做 |  |
|  | 的危险废物贮存场所）的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 防腐防渗措施 |  |
|  | （1）按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排 |  |  | 设置了 800m³ |  |
|  | 放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受 |  |  | 事故池，液氯 |  |
|  | 体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容 |  |  | 储罐设置有石 |  |
|  | 量；且 | 0 |  | 灰水应急池。 |  |
| 事故废 | （2）确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防 |  |  | 设 置 抽 水 设 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 水收集措 | 水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 |  |  | 置，至污水处 |  |
| 施 | （3）通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处 |  |  | 理设置 |  |
|  | 理设施处理 |  |  |  |  |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物 |  |  |  |  |
|  | 的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求 | 8 |  |  |  |
|  | 的 |  |  |  |  |
|  | （1）不涉及清净废水；或 |  |  |  |  |
|  | （2）厂区内清净废水均可排入废水处理系统；或清污分流，且清净废 |  |  |  |  |
|  | 水系统具有下述所有措施： |  |  |  |  |
| 清净废 | ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足 | 0 |  |  |  |
| 水系统 | 够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收 |  |  | 设有清下水缓 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |
| 风险防控 | 集物送至厂区内污水处理设施处理；且 |  |  | 冲池。 |  |
| 措施 | ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况 |  |  |  |  |
|  | 下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境 |  |  |  |  |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措 | 8 |  |  |  |
|  | 施不符合上述（2）要求的 |  |  |  |  |
| 雨水排 | （1）厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨水排水系 |  |  | 雨排水、清下 |  |
| 水系统 | 统具有下述所有措施： | 0 | 0 | 水进入雨水收 |  |
|  |  |  |  | 集池（3*3*3 |  |
| 风险防控 | ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 米），经在线 |  |
| 措施 | 阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施 |  |  |  |  |

81

|  | 或通过自流， 能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理； |  |  | 监测仪监测合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ②具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有 |  |  | 格后，开启外 |  |
|  | 专人负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况） |  |  | 排水泵，排入 |  |
|  |  |  |  | 市政雨水管 |  |
|  | 防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 网，监测不合 |  |
|  | （2）如果有排洪沟，排洪沟不得通过生产区和罐区，或具有防止泄漏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 格则将雨水收 |  |
|  | 物和受污染的消防水等流入区域排洪沟的措施 |  |  | 集池中废水泵 |  |
|  |  |  |  | 去厂内污水处 |  |
|  |  |  |  | 理站处理；处 |  |
|  | 不符合上述要求的 | 8 |  | 理后生产废水 |  |
|  |  |  |  | 排入园区污水 |  |
|  |  |  |  | 处理厂。 |  |
|  | （1）无生产废水产生或外排；或 |  |  | 废水总排口有 |  |
|  | （2）有废水外排时： |  |  | 手动切换阀 |  |
|  |  |  |  | 门, 设有总量 |  |
|  | ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 监视系统 |  |
| 生产废 | 系统 |  |  |  |  |
| 水处理 | ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处 | 0 |  |  |  |
| 系统风 | 理； |  | 0 |  |  |
| 险防控 | ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理 |  |  |  |  |
| 措施 | 系统应设置事故水缓冲设施； |  |  |  |  |
|  | ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、 |  |  |  |  |
|  | 受污染的消防水、不合格废水不排出厂外 |  |  |  |  |
|  | 涉及废水外排，且不符合上述（2）中任意一条要求的 | 8 |  |  |  |
|  | 无生产废水产生或外排 | 0 |  | 生产废水经 |  |
|  | （1）依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 |  |  | 厂内污水站 |  |
|  | （2）进入工业废水集中处理厂；或 | 6 |  | 处理后排入 |  |
| 废水排 | （3）进入其他单位 |  |  | 市政管网， |  |
|  |  |  | 6 |  |  |
| 放去向 | （1）直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 |  |  | 再排入污水 |  |
|  | （2）进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；或 | 12 |  | 厂集中处理 |  |
|  | （3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 |  |  |  |  |
|  | （4）直接进入污灌农田或蒸发地 |  |  |  |  |
|  | （1）不涉及危险废物的；或 |  |  | 危险废物存 |  |
|  | （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施 | 0 |  | 放在专门的 |  |
|  | 和风险防控措施 |  |  | 防雨防晒防 |  |
|  |  |  |  | 渗的房间 |  |
| 厂内危 |  |  |  | 内，并定期 |  |
| 险废物 |  |  | 10 | 委托有资质 |  |
| 环境管理 | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10 |  | 单位处置 |  |
|  |  |  |  | （已签订危 |  |
|  |  |  |  | 废协议）.但 |  |
|  |  |  |  | 缺乏泄漏收 |  |
|  |  |  |  | 集措施 |  |
| 近 3 年内 | 发生过特别重大及重大等级突发水环境事件的 | 8 |  |  |  |
| 突发水 | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 | 0 | 未发生过突 |  |
| 环境事 | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  | 发水环境事 |  |
| 件发生情 | 未发生突发水环境事件的 | 0 |  | 件 |  |
| 况 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 24 | / |  |

注：本表中相关规范具体指 GB 50483、GB 50160、GB 50351、GB 50747、 SH 3015。

82

(3)企业生产工艺过程与水气环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况各项

指标评估分值累加，得出生产工艺过程与水环境风险控制水平值，按照表 8.2-3 划

分为 4 个类型。

表 8.2-3 企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值 | 生产工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

由表 8.2-1 和 8.2-2 可得生产工艺过程与水环境风险控制水平值为 54 分，生产

工艺过程与环境风险控制水平类型为 M3。

8.3 水环境风险受体敏感程度（E）评估

按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污

染的情况，将水环境风险受体敏感程度类型划分为类型 1、类型 2 和类型 3，分别

- E1、E2 和 E3 表示，见表 8.3-1。

水环境风险受体敏感程度按类型 1、类型 2 和类型 3 顺序依次降低。若企业

周边存在多种敏感程度类型的水环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业水环

境风险受体敏感程度类型。

表 8.3-1 水环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 水环境风险受体 |
| --- | --- |

（1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游 10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级

类型1（E1）	保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；（2）废水排入受纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）

内涉及跨国界的

83

（1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游 10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级

- E2 海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家类型 （ ） 级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界

国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原；

（2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10 公里流经范围内涉及跨省

界的；

（3）企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区

类型3（E3）	不涉及类型1和类型2情况的

注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准。

企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游为长江，不涉及类型 1 情况。

因此环境风险受体为类型 2（E2）。

8.4 突发水环境事件风险等级确定

根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比

值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M），按照表 8.4-1  确定企业突

发大气环境事件风险等级。

表 8.4-1 企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏 | 风险物质数量与临界量 | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感程度（E） |  | M1 类水平 | M2 类水平 | M3 类水平 | M4 类水平 |  |
|  | 比值（Q） |  |  |  |  |  |
| 类型1 | 1≤ Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |  |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |  |
| （E1） |  |  |  |  |  |  |
|  | Q≥ 100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |  |
| 类型2 | 1≤ Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |  |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |  |
| （E2） |  |  |  |  |  |  |
|  | Q≥ 100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |  |
| 类型3 | 1≤ Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |  |
|  | 10≤ Q＜100（Q2 | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |  |
| （E3） |  |  |  |  |  |  |
|  | Q≥ 100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |  |

8.5 突发水环境事件风险等级表征

企业突发水环境事件风险等级表征分为两种情况：

(1)Q＜1 时，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”。

(2)Q≥1 时，企业突发水环境事件风险等级表示为“环境风险等级- 水（Q 水平

-M 类型-E 类型）”。

84

七洲公司涉水风险物质与其临界量的比值 Q=85.263（属于 Q2），生产工艺

与环境风险控制水平 M 值 54 分（属于 M3），风险受体敏感程度为 E2，因此水

环境事件风险等级表示为 “重大-水（Q2-M3-E2）”。

85

- 企业突发环境事件风险等级确定与调整

9.1 风险等级确定

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

9.2 风险等级调整

近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主

管部门处罚的企业，在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等

级为重大。

本公司近三年无违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为，未受到过

环境保护主管部门处罚，因此无需调高等级。

9.3 风险等级表征

本公司属于同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，突发环境事件风险等级表示为“重大[较大-大气（Q2-M2-E2）+重大-水（Q2-M3-E2）]”。

86